设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磅秤1套 | 地磅秤： 1.不小于3.2m×18m，不少于8传感器； 2.主梁U型钢Q345B,面板厚度不小于12mm,称量不低于150t，精度等级不低于OIMLI级(商用强制检定)，分度值20kg，最小称量不低于3t，安全过载不低于150%FS(225吨)，极限过载不低于200%FS(300吨，短时承压)，允许误差满量程±0.02%； 3.须完成安装调试、计量强制检定； 4.称重仪表配套齐全； 5.无人值守称重系统：具有车牌识别、道闸、监控、自动打印；室外大屏、称重打印机、数据管理软件、视频监控防作弊等； 6.基础施工硬性要求 1）混凝土与承载力：混凝土标号C30及以上，双层双向钢筋网加固 ·地基承载力≥200kPa；软土、回填土必须打桩加固，防止沉降 ·支撑墩、引坡一体浇筑，养护7天以上方可吊装秤台 2）尺寸与水平标准 ·基础长宽比秤台每边大50-100cm，预留检修空间 ·全部传感器支撑墩高差≤2mm，整体水平度≤2mm/10m ·限位间隙：横向、纵向2-3mm，秤台无卡死、无接触引坡 7.排水防雷符合强制规范 |  |
| 2 | 掺混设备1套 | 配料秤 | 6组，不小于1.2×1.2米，不少于6仓 10-30吨/时，仓底给料、计量精度须符合强制标准，称重传感系统、驱动卸料结构、材质防腐标准须符合化肥腐蚀环境要求及电控系统配置、储料仓、称量斗、减震限位、除尘系统、安装与环境要求，须符合国家强制合规要求（生产投标验收必备）静态配料秤。 |
|  |  | 输送机 | 1条，不小于10×10.6米 1）皮带材质：化肥防腐硬性要求不低于1.EP、3层耐酸酸碱橡胶带6+3mm； 2）高粘吸潮原料； 3）耐寒型输送带-20°C不发硬断裂； 4）整体结构配置（强制报废）滚筒304不锈钢、防跑偏、清扫装置、侧边密封、机架防腐。 |
|  |  | 上料倾角带 | 1套，不小于800mm；允许爬坡倾角、运行速度0.25-0.7m/s变频调速、驱动配置、皮带配置、防跑偏装置、清扫系统、机架防腐、除尘接口、减震隔离、自动联锁； |
|  |  | 掺混搅拌机 | 1套，1.42×4m，卧式双螺带搅拌机不低于30t/s、混合均匀度变异系数不大于CVs5%(GB/T21633掺混肥料强制要求)；标准混合时间：60-90s/批次；装载系数：0.5-0.7(料位不超过筒体70%，保证混合效果)；电机功率：3-7.5kW，摆线针轮减速机，低转速大扭矩；转速：筒体内部螺带转速22-32r/min；卸料驱动：气动大开门气缸，0.4-0.8MPa气源，快速卸料。接触物料全部304不锈钢(尿素、氯化钾、氯化铵高盐腐蚀)筒体、内外螺带、进料斗、卸料门、导流板：304不锈钢；长期添加矿源黄腐酸钾、液体中微量元素升级316L；外部机架、支座：碳钢抛丸除锈+环氧富锌底漆+耐磨面漆；密封件：丁腈耐酸碱橡胶，主轴轴端骨架油封，杜绝粉尘漏料；紧固件：整机不锈钢螺栓，防止锈蚀卡死检修门。双层螺带混合结构内螺带物料往中间推送，外螺带向两端推送，对流循环混合，无死角，微量元素不团聚。主轴两端防尘密封双道油封+粉尘隔离仓，化肥粉尘不会进入轴承，避免抱死停机。大开门气动卸料门。整仓底部全开式闸门，卸料速度快；内壁圆弧无死角，批次残留≤0.3%，防止不同配方交叉污染；配套磁感应开关，反馈闸门开闭状态，与配料秤联锁。筒体上方开设人孔检修门，方便清理结块、更换配件，带密封压板。进料口、卸料口预留除尘风口，负压收集粉尘，避免粉尘飘入配料秤造成计量漂移。减震支座底部加装橡胶减震垫，独立混凝土基础震动不传导至前端配料秤，防止称重误差。五电控联锁配套要求不低于1.PLC整机联动：配料秤卸料完成后，搅拌机自动启动计时混合；混合结束自动开门卸料；安全联锁：搅拌机运转时卸料门禁止开启，检修门打开整机停机；声光报警：堵料、气压不足、电机过载、轴承高温报警；数据联动：每批次混合时间、混合重量同步存储，生产记录可追溯。 |
|  |  | 导料大皮带 | 1套，不小于12×6m，导料大皮带：带速不低于1.0-1.6m/s、皮带本体标准（化肥耐腐专用）、双层清扫、机架防腐、电器联动 |
|  |  | 1号提升机 | 1条，不小于7.6m，提升原料 |
|  |  | 滚筒式包膜机 | 1套，不小于7×1.4m，小时产吨不低于5t/h； - 1.包膜覆盖率≥98%，无漏包颗粒，涂层厚薄均匀0.05-0.1mm； - 2.颗粒破碎率≤1%，滚筒抄板柔和提升，减少尿素、二铵碎裂粉化 - 3.防结块时效：正常包膜后仓储6-12个月不板结 - 4.液体添加计量精度±0.3%，配套液体流量计精准控膜剂用量 - 5.物料筒内停留时间60-120s，可变频调速调节滚筒筒体(防腐核心)内壁：304不锈钢不低于2mm厚；长期高氯氯化钾工况升级316L不锈钢外壁：Q235碳钢，抛丸除锈+环氧富锌底漆+耐磨面漆，涂层>80um内部抄板：螺旋式提升抄板，交错布置，带动物料连续翻滚，无死角积料筒体倾角固定3°，依靠自重缓慢连续出料，不堵料传动支撑系统驱动：变频电机+减速机，小齿轮啮合大齿圈传动，运行平稳低噪音支撑：两组铸钢托轮+耐磨滚圈，托轮表面包胶防滑；托轮支架整体碳钢防腐限位挡轮：防止滚筒轴向窜动跑偏，强制标配雾化喷涂系统(液体包膜标配)膜剂搅拌罐：304不锈钢双层夹套加热，温控50-80°C，熔化石蜡、油脂类包膜剂输送泵：变频计量油泵，搭配椭圆齿轮流量计精准计量膜剂添加量雾化喷嘴：4-8组不锈钢高压喷嘴，雾化粒径50-100um，雾滴细腻不流淌管路：304不锈钢管路，配套过滤阀，防止杂质堵塞喷嘴 |
|  |  | 粉料扑粉机 | 2组，螺旋管径不小于DN150、除尘防腐、螺旋转速：20～120r/min无级可调 |
|  |  | 2号提升机 | 1套，不小于6m，二次提升 |
|  |  | 双斗电动包装秤 | 1套，不小于30T，10-50公斤/袋，包装速度600-800包/小时、分度值20g（50kg量称） |
|  |  | 成品仓 | 1个，有效容积5立方米、仓体防腐防架桥下料、料位检测系统、除尘密封系统、支撑机架、化肥高盐腐蚀工况 |
|  |  | 平台 | 1个，不小于2.5×3×2m，承重荷载（化肥设备强制标准）、平台踏板、热镀锌格栅板、安全防护（符合国家强制） |
|  |  | 配电柜 | 2台，不小于1.8*0.6m，具有总电源、PLC主控柜、动力控制柜、现场就地操作箱、肥料生产线强制配置、安全保护系统 |
| 3 | 水溶肥设备1套 | 1.液体水溶肥生产设备1套： 1）单级反渗透水处理设备1套： 单级反渗透脱盐率为 97-99.5%。单级反渗透回收率为50-75%； 电源：380V，（三相四线）。功率：不低于2KW； 主要是截留水中的杂质和吸附水中胶体余氯，对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低 COD 的作用； 储水罐自备。 2）内置高剪切均质乳化机1台： - 不小于15 千瓦，把大分子物料高剪切成小分子物料。 - 3）外置高剪切均质乳化泵1台： - 不小于22千瓦，变频器控制(与搅拌罐共用一个电箱)，三级乳化泵使小分子物料剪切到不小于180 目，使其物料可以悬浮。 - 4）十吨双联过滤器1台： - 接口尺寸：不小于DN65，材质：304 不锈钢，封头结构：卡箍式； - 每小时过滤不少于十吨物料，使原料进入反应釜时过滤到不小于80目。 5）3立方储罐2台： 罐体304不锈钢，不低于3.0mm厚，上下封头结构，4个吊耳(Q235)支撑，罐体表面里外镜面抛光。带清洗球。 - 6）管道1套： - 2 套流量计(进水，进料)； - 2 台 4 千瓦不锈钢齿轮泵(进料，出料)； - 1 台 1 千瓦自吸泵(进水清洗)； - 乳化泵循环管道(2 个搅拌罐)； - 进水清洗管道(4 个罐)，带过滤； - 进料管道(2 个搅拌罐)，带防堵； - 出料管道(2 个搅拌罐经过双联过滤器到 2 个储罐)； - 管道连接为快装式，阀门为快装球阀； - 管道 304 卫生级管道。 - 7）电控柜1套： - 二合一电盘，控制 2 套反应釜加热、搅拌及进料出料。 |  |
|  |  | - 2.6头全自动伺服活塞式灌装生产线1套： 1）圆盘理瓶机1台： 生产能力：不低于80 瓶/分钟。实现自动进瓶功能。功率：不小于1KW。 2）6 头全自动伺服活塞式灌装机1台： 灌装范围：50-1000ml； 产能：100mL：≤3000 瓶/小时；500mL：≤1600 瓶/小时；1000mL：≤1400 瓶/小时 （*以水为介质）； - 材质：整机 304 不锈钢材质，灌装嘴为 316 不锈钢材质； - 精度：±1g（100mL）；±2g（1000mL）（*以水为介质）； - 电气配置：功率不小于4KW； - 采用伺服活塞式灌装，可以灌装黏稠物料，缸体采用厚度不低于4mm的316L不锈钢材质，灌装嘴、三通阀采用316L不锈钢材质，防腐性能高，带脱缸清洗，防止物料混合反应，可以快速切换瓶型，操作简单。 - 3）自动上盖、理盖旋盖机1台： - 生产效率：≤3500 瓶/小时（100mL）； - 瓶盖尺寸：20 - 65mm 高 15-40mm； - 瓶体规格：35 - 150mm 高 80 - 300mm； - 功率：不小于2.4KW；电压：220V； - 外形尺寸：不小于2000*900*1960mm； - 理盖机、旋盖机包含有理盖桶及落盖槽、瓶夹紧传送机构、搓盖轮传动机构，瓶子在夹瓶皮带作用下水平移动过程中完成刮盖、压盖、搓盖的动作，适用于各种材质的 - 圆瓶、扁瓶(壶)螺纹盖的搓合，整机结构简单、调整方便，更换瓶型时无须调换配件，只需调整。 - 4）全自动高速铝箔封口机1台： - 封口速度：100-750 瓶/分钟； - 封口范围：15mm-70mm：60mm-150mm； - 立体式感应封口； - 电源/功率：220V 50Hz、手动设定，不超过6KW； - 冷却水：纯水（蒸馏水）1-55℃；冷却水流量：1.5-7L/MIN。 - 5）全自动喷码机1台： - 喷印高度：1.2-15mm； - 最快喷印速度：320m/meter； - 非接触喷印距离：2-15mm； - 运行温度：5-45 摄氏度； - 功率：120-150W。 - 6）输送线1条： - 输送线链板宽度不小于89mm，功率不小于0.5KW。 |  |
|  |  | - 3.双头称重灌装压盖一体机1台： - 1）双头称重灌装机1台： - 灌装范围：1L-30L； - 产能：200~400 桶/小时（*以水为介质）； - 精度：±0.2%（*以水为介质）； - 功率：不小于1KW。 - 2）全自动压盖机1台： - 压盖机采用自动不间断压盖，压盖机高低调节采用电机调节升降，功率不少于1.5KW。 - 3）挠性转子泵1台： - 功率：不小于2.2KW。 - 4）输送线2条： - 304 不锈钢材质。扎袋和缓存用。 |  |
| 4 | 反应釜2套 | - 1）内胆304不锈钢，不小于4.0mm厚，外层碳素结构钢不小于3.0mm厚 - 2）搅拌电机功率不小于7.5千瓦，加热系统功率不小于54千瓦(6支独立加热元件) - 3）上下封头结构，4个吊耳(Q235)支撑，罐体表面里外镜面抛光，配带PH计，带灯视镜，人孔处加装强磁除铁，取样阀，磁翻板液位，清洗球。 |  |
| 5 | 化验设备1批 | 天平台1套；试验台4套；通风橱1个；玻璃定氮装置2个；恒温水浴振荡器1个；1000ml抽离瓶2个；1000ml容量瓶2个；500ml容量瓶2个；250ml容量瓶6个；100ml容量瓶10个；500ml白广20个；125ml茶广20个；125ml滴瓶10个；5000ml烧杯2个；1000ml烧杯6个；500ml烧杯8个；250ml烧杯10个；100ml烧杯20个；250ml三角瓶20个；150ml三角瓶10个；100ml量筒10个；50ml量筒10个；25ml量筒2个；100ml量杯2个；125ml三角烧瓶20个；15μm定量滤纸2盒；12-15μm定性滤纸10盒；上口直径为120mm玻璃漏斗10个；上口直径为90mm玻璃漏斗10个；3-5μm坩埚40ml容量30个；双联电炉2个；大理石台2个；万能夹2个；十字夹2个；240ml干燥器1个；变色硅胶2千克；乳胶管1个；玻璃珠1千克；玻璃棒5支；打孔器1个；50ml大肚吸管6个；25ml大肚吸管6个；10ml大肚吸管6个；5ml大肚吸管6个；10ml刻度吸管10个；5ml刻度吸管10个；称量纸1箱；药勺5个；凡士林1千克；真空干燥箱1个；真空泵1个；恒温干燥箱1个；粉碎机1台；研钵2个；复合肥筛1套；万分之一电子天平1个；百分之一电子天平1个；十分之一电子天平1个；50ml白 酸式滴定管 5个；50ml茶 酸式滴定管 5个；25ml白 碱式滴定管 5个；称量瓶20个；洗瓶2个；聚四氟移液管架1个；洗耳球3个；烧杯刷2个；三角瓶刷10个；量筒刷5个；瓷放盘4个；取样探子1个；止血夹5个；镊子2个；烘箱温度计2个；不锈钢分样器1个；电热套2个；分光光度计1个；250ml高清烧杯20个；100ml高清烧杯20个；1000ml塑料量杯2个；5000ml塑料量杯1个；耐酸手套10双；白服2套；升降台1个；真空胶管1个；脱脂棉1个；漏斗架1个；蒸馏水5千克；1000ml量筒2个；50ml全自动滴定管1个；温湿度表2个；大张滤纸包20盒；10ml量筒10个；胶头滴管10个 |  |
| 6 | 铲车1辆 | 车厢容积1.7-1.9立方米，整机自重9.5-10.5吨、卸载高度1.3-3.4米、发动机功率不小于92kw、国4/国5柴油发动机，额定载质量不小于3000公斤。 |  |
| 7 | 叉车2辆 | 荷载中心距不小于500mm、门架高度不小于3米、动力类型内燃款（车间内优选），整机宽度不小于1150mm，额定载质量不小于2000公斤。 |  |
| 8 | 全自动工作平台1个 | 长×宽不小于8×3米，材质碳钢(喷漆)、腿：壁厚3mm，外径160mm的圆管、 平台：壁厚3mm，外径120mm 型方管、斜撑：50mm的等边角钢，台面：厚3mm，花纹板、护栏304不锈钢，带门1个，爬梯1个。 |  |
| 9 | 全自动贴标机1台 | 贴标速度：40-200 件/分、适用瓶径：Ø25－Ø100mm （H）20－300mm、标签高度：20-140mm、标签长度：20-300mm、贴标精度：±1mm、电源/功率：220V 50Hz/2.2KW |  |
| 10 | 小平板车1辆 | c1可开，载重标准1.95-2.4吨 |  |
| 11 | 有机肥设备1套 | 烘干机1台：不小于1.8x18米，主体为不小于12mm厚钢板，不小于22KW电机1台，圆柱齿轮减速机1台，含炉头、炉帽。 |  |
|  |  | 冷却机1台：不小于1.6x16米，主体为不小于10mm厚钢板，不小于18.5KW电机1台，圆柱齿轮减速机1台 |  |
|  |  | 转鼓造粒机1台：不小于1.8x8米，主体为不小于12mm厚钢板，不小于18.5KW电机1台，圆柱齿轮减速机1台 |  |
|  |  | 一级筛分机1台：不小于1.5x6米，不小于2.7mm厚护板，10#槽钢支架，100方管作腿，304不锈钢筛网，圆柱齿轮减速机，不小于7.5KW电机1台 |  |
|  |  | 二级筛分机1台：不小于1.5x6米，不小于2.7mm厚护板，10#槽钢支架，100方管作腿，304不锈钢筛网，圆柱齿轮减速机，不小于7.5KW电机1台 |  |
|  |  | 有机肥双轴搅拌机1台：不小于120x3000mm，碳钢钢板主体，不小于18.5KW电机，圆柱齿轮减速机 |  |
|  |  | 有机肥烘干室1套：配风机1台,不低于3KW电机1台 |  |
|  |  | 皮带输送机：不小于150米，100#槽钢架体，陶瓷托辊，链条转动，并有滑道或推拉顶丝，2.2Kw-4级摆线电机传动 |  |
|  |  | 配电柜4套：内部配电系统 |  |
|  |  | 链式粉碎机2台：不低于22KW电机1台，碳钢链条式粉碎 |  |
|  |  | 液体加温罐1套：不小于2m³，不锈钢主体,不小于5.5KW电机1台 |  |
|  |  | 喷淋塔1套：不小于2.6x6米，全套PPC材质，不小于7.5KW电机1台 |  |
|  |  | 布袋除尘器1套：不小于30KW电机1台，含风机及配电柜 |  |
|  |  | 引风机1台：不小于22KW电机1台 |  |
|  |  | 引风机1台：不小于30KW电机1台 |  |
|  |  | 螺旋喂料器1套：主体为碳钢材质，不低于2.2Kw电机传动。 |  |
| 12 | 电磁设备1套 | 主要用于有机肥原料进行加热处理，提高加热速度。电磁加热器、主体为碳钢材质，含配电设施，不低于55Kw-6级电机配备硬齿面减速机，不低于15Kw-4级高速粉碎电机，电磁造粒剂外形尺寸：不小于长宽高 9x2.5x3m，造粒筒体简单防腐、搅拌、恒温、除尘、不小于6吨/小时，升温快、无明火、精准控温40-70°C |  |