前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场

维修改造工程招标工程量清单编制说明

# 一、工程概况

本项目包含全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场装饰装修、机电水暖、电气、消防、智能化、专项用房、配套设施等维修改造。

# 二、编制内容

编制内容包括本项目图纸设计范围内的墙面及道路维修改造等全部内容。

- 三、编制依据

1.苏邑设计集团有限公司2026 年6月23日提供的本项目设计图纸电子版；

2.清单执行现行的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T

50500—2024）及《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024等系列工程量计算标准（以下简称“2024清单计量计价标准”），拆除工程执行《2013工程量清单计价规范》GB50500-2013；

- 建设行政主管部门颁发的内建标函【2025】340 号；

- 增值税执行内建标【2019】113 号文，税率为9%；

- 其他项目费中的建设工程安全生产计提费详见工程量清单

- 招标文件及其它技术标准和要求等。

- 暂列金含税金额313629.33元，招投标时不得作为竞争性费用。

- 工人实名制含税金额63111元，招投标时不得作为竞争性费用。

# 四、编制说明

1．关于土方工程，余土外运运距及回填土堆放、回运，投标单位自行考虑。结算时不因运距而调整综合单价。清单描述已综合考虑了地质情况和土石方类别，投标人应综合报价。

2．关于措施费清单列项，投标人需结合图纸设计、施工工期、质量要求、现场踏勘等，根据自身企业情况合理编制施工组织设计方案进行竞争性报价，措施费总价包干。招标清单中如措施费列项不足，投标人可自行补充报价或将不足部分的费用考虑在其他措施费中。施工中所有措施项目不因施工方案调整而增加费用。

3．本工程内清单描述相同的项目，投标报价必须一致，如若出现不一致的情况，签约后进行的施工图清单预算编制核对过程执行低价；施工过程中发生变更，如工程量增加则按最低的综合单价增加，如工程量减少按最高的综合单价扣减。

# 五、清单说明

# 1．投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。

2．工程量清单中的每一清单项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价，已标价工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的清单项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中，合同清单工程量范围内即使发生也不另行计价，变更内容工程量及价格按合同约定执行无相同子目原则计算。

3．本说明未尽事项，以“2024 清单计量计价标准 ”、“计价管理办法 ”、“招标文件 ”以及有关的法律法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

4.项目特征描述只对图纸部分重点描述，投标人在报价时，按照招标文件、设计图纸及设计规范综合考虑后进行报价。

5.本项目建筑工程实名制相关成本费用在投标限价编制阶段未予计取，竣工结算时应结合项目现场实际实施情况，遵照相关规定，现行计价管理文件据实结算调整价款。

6.图纸与工程量清单内容不一致时，投标报价以清单为准。

六、图纸答疑

- 足球场围栏立柱钢管的规格图纸未明确？

- 回复：立柱规格 60mm，壁厚2.0mm，横杆48mm，壁厚1.5mm，门四周的钢管规格同横杆

- 排球场地、篮球场地、活动场地、羽毛球场地、乒乓球场地地面改造拆除做法是什么？

- 回复：

- 篮球架是否计入么？

- 回复：计入

- 羽毛球网架是否计入？

- 回复：不计入

- 乒乓球台是否计入？

- 回复：计入

- 弱电设备参数不明确，提供参数？

- 回复：按以下参数计入

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 |
| 1 | 管理平台容器 | iSecure Center综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 支持统一接入管理视频监控、视频存储、网络交换机。 支持视频质量诊断功能 支持智能检索，支持人脸搜图，以文搜图等智能应用。 配置至少1台2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强6330处理器，核数≥28核，线程数≥56线程，主频≥2.0GHz 内存：配置64G DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K SAS硬盘；默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：单支持4个PCIE扩展插槽 网口：配置2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，1个VGA接口。前置1个USB2.0接口，1个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 套 |
| 2 | 网络视频存储服务器 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机DS-9664N-X8R，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图 以文搜图能力：64路 以图搜图能力：64路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，总库容10万张 目标抓拍：16路视频流（2MP） 目标比对：48路图片流 提供不少于90天视频存储能力 | 台 |
| 3 | 16T硬盘 | 16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 氦气盘， CMR传统磁记录 传输速率269 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 不少于90天视频存储 | 台 |
| 4 | 人脸抓拍摄像机 | 400W像素大模型全结构化摄像机 DS-2CD7A4AXSM-NYTS 基于Transformer架构视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升人/车复杂场景下目标信息的智能解析能力 搭载8T超强算力芯片，实现大于亿级参数量的大模型端侧高效部署，支持小目标的精准检出、多目标的并发实时跟踪，高效精准的分类去重，以卓越性能重新定义智能全结构化 传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警：3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 2路输出，三极管输出，电平量，湿接点，最大支持DC 12V，30 mA 供电：DC12V 支持POE供电 RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 电源输出：1路DC12V输出，最大电流100mA。备注：为保证设备正常工作，电源输出外接延长线请控制在10米以内。 | 台 |
| 5 | 全景枪球摄像机 | 4寸400万像素全景枪球 DS-2SE4CAGW-NYC 传感器类型：【全景】1/2.8" Progressive Scan CMOS 【细节1/2.8" Progressive Scan CMOS 光学变倍：23倍 焦距：【全景】4mm；【细节】4.8 mm~110 mm 红外照射距离：【全景】：红外30 m，白光30 m 【细节】：红外100 m，白光30 m 水平范围：【细节】0-340° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 内置扬声器：支持 内置麦克风：支持双mic 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警：1路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω 电源：DC12 V±25%，PoE+(802.3at) ； 最大功耗：24 W（其中加热：3W，补光：6W） 防护：IP66；抗干扰能力强，符合GB/T 17626.5 认证标准 | 台 |
| 6 | 核心交换机 | 三层千兆交换机（12千兆电，16千兆光）DS-3E3528TF 提供12个千兆电口，16个千兆光口 支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议 支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理 支持统一网络管理平台管理 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证 支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率 | 台 |
| 7 | POE交换机 | 轻网管千兆静音POE交换机（16千兆POE电+2千兆光）DS-3E1518P-S/Q 提供16个千兆PoE电口和2个千兆光口。 支持iVMS-4200 客户端和海康互联APP管理。 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 支持6 KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率230 W。 千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 | 台 |
| 8 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 个 |
| 9 | 路由器 | DS-3R200-L00H路由器具备千兆业务处理能力，支持25万NAT会话数 支持专业的安全功能，支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能 多样化的VPN技术，包括：IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用 支持Segment Routing、VxLAN、EVPN等转发业务，可定义多种转发模型，满足不同业务组网需求 采用无风扇静音设计，降低设备的功耗以及故障点 内存容量：1GB 工作温度：0°C～45°C 工作湿度：5%RH～90%RH（不结露） 供电电源：100V AC～240V AC, 50Hz～60Hz 整机最大功耗：24W 包转发率：0.54Mpps 网口：1GE(电)+1GE(光)+4GE(电)(全部支持切换为WAN接口) USB接口：2个USB2.0，支持3G/4G-Modem扩展 SD卡接口：1个存储MicroSD | 台 |