生化检验工实训

设备参数

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测实训室 | 双光束紫外可见光分光度计 | 1、技术参数 波长范围：190nm～900nm 波长准确度：0.3nm 波长重复性：A段，≤0.15nm；B段≤0.15nm 带宽：0.1nm ～5nm(以0.1nm间隔连续可调)， 透射准确度：0.3%T 透射重复性：≤0.1%T 杂散光：220nm，≤0.01%T；360nm，≤0.05%T 基线平直度：±0.001 噪声：0% ，≤0.05％；100% ，≤0.2％ 基线暗噪声：±0.2% 漂移：≤0.2%/h 波长边缘噪声：0% ，≤0.05%；100% ，≤0.2% 2、配置要求： 双光束紫外可见分光光度计主机1台 双光束紫外可见分光光度计操作软件1套 长样品池架1套 石英比色皿：1cm一对 安装附件包1套 品牌电脑打印机一套 | 台 | 1 |
|  |  | 全自动电位滴定仪 | - 滴定技术参数： 滴定分析重复性：≤0.2% 滴定分析误差：≤1.5% 10mL 滴定管滴定容量精度：±5μL 20mL 滴定管滴定容量精度：±10μL 10mL 滴定管滴定容量误差：10μL/10mL 20mL 滴定管滴定容量误差：20μL/10mL 电位范围：-2000—2000mV 电位分辨率：0.1mV 电位基本误差 mV：±0.25‰/FS 电位稳定性 mV：±0.3mV/3h pH 范围：0-14PH pH 分辨率：0.01PH pH 基本误差：±0.01PH 温度测量范围：-5 - 105℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度基本误差：0.2℃ 2、产品基本参数： 系统：Android10系统 显示：≧7寸触摸屏 - 数据存储：10 万条 电源：AC 110V-240V/50-60Hz 数据接口：USB/WIFI/网线 使用环境：温度：0℃--40℃ 湿度：10%--75% 存储环境：温度：0℃--40℃ 湿度：10%--90% 打印机：内置热敏打印机 | 台 | 1 |
|  |  | 紫外可见光光度计 | 1、技术参数：光学系统：双光束比例监测；波长范围：190～1100nm；波长准确度：±1nm；波长重复性：≤0.2nm；光谱带宽：2nm；杂散光：≤0.05%T；光度准确度：±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1A)；±0.3%T(0-100%T)；光度重复性：≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A)；≤0.15%T(0-100%T)；光度噪声: ±0.001Abs/h(500nm,P-P），开机预热半小时后；基线平直度：±0.002A(200-1000nm)；基线漂移：≤0.001Abs/h(500nm,0Abs ，预热2小时后）。 2、紫外可见分光光度计主机一台；自动五联池架一件；10mm石英比色皿一对 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 虚拟仿真 实训室 | 智慧黑板 | 1)电压:AC 110-240V 2)显示屏尺寸：85英寸（16：9） 3)显示屏类型：LED高清A级液晶显示屏 4)物理分辨率:3840×2160 5)显示色彩：10bit, 1.07B 6)刷新率：60HZ 7)亮度:250cd/m2 8)对比度：4000：1（Typ.） 9)图像制式：PAL/SECAM/NTSC 10)声音制式:BG /DK /I/L 11)显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃 12)背光灯寿命：≧50000小时 13)触摸感应技术:投射式电容触摸技术（10点） 14)书写方式：手指、电容笔 15)定位精度：≤2mm 16)配置：I5七代以上、内存8G、SSD256G 17)接口：HDMI输出接口1个、USB3.0输出接口2个、USB2.0输出接口2个、VGA输出接口1个、网口输出接口1个、12-19V电源接口1个、耳机输出接口1个,麦克风输出接口1个 18)显示尺寸：≧1878*1059mm 19)整机尺寸：≧4200*1220*100mm 20)重量：约150kg | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 智能讲台 | 1、整体设计符合人机工程学； 2、整体采用分体式结构，规格不低于长1200mm、宽700mm、高1000mm； 3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、显示器采用翻转结构，可容纳不同规格的显示器（17-23寸），结构独特新颖大幅度减少遮挡学生视线。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘。 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间≧560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置≧260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 扩声系统 | 1、主扩音箱 2只 驱动单元: LF: 12""铝盘架 (190mm) / (75mm)音圈 HF: 驱动式 (65mm)喉口/ (44mm)音圈 额定功率: 400W/ 8Ω (额定), 800W/ 8Ω(峰值) 推荐功率： 400 w -800 w / 8Ω 额定阻抗： 8Ω 分频频率: 2.1KHZ 频响范围: (-10dB ) 55Hz-20KHz 频率响应: (±3dB) 80hz-18khz 最大声压级: （1m)127dB 指向特性(HXV): H90˚ x V 60˚ 声压灵敏度: （1W/1M) 97dB 箱体材料： 15mm桦木夹板 表面处理： 黑色环保耐磨水性喷涂处理 吊装/安装： 多点吊装/支架支撑 接线方式： 2xNL4 speakon 尺寸: 约415*宽375*高608mm 箱体背面有两个欧姆插接口，当用作舞台主扩或监听时，可保持简洁无阻的布线，而装在三脚架上时，也很方便布线。精确设计的分频器能优化功率响应。底部拥有专业支架孔可用于三脚支架或卫星扬声器的安装，角度可为垂直或-10°倾斜面向观众。 箱体由高质量的桦木多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。CNC加工的16号铁网有效地保护了整个箱体，透音防尘棉里为单元多增加了一层保护。整体外观设计极具专业风格" 2、主扩功放1台 "立体双声道模式：8Ω/800Wx2 4Ω/1000Wx2 桥接单声道模式：8Ω/1700W 4Ω/2400W 信噪比：>105dB 转换速度：>60V/us 阻尼系数：>450；1(8100Hz) 频率响应：20HZ+20KHz 输入灵敏度：0.77V1.0V32dB 整机增益：116±0.5dB 通道增益差：<0.25dB 输入阻抗：10KΩ/20KΩ(不平衡/平衡) 体积：约483Wx305Dx90H(mm) 净重：约11.5kg" 3、辅助音箱2只 "驱动单元: LF: 10""铝盘架 (156mm) / (65mm)音圈 HF: 驱动式 (65mm)喉口/ (44mm)音圈 额定功率: 300W/ 8Ω (额定), 600W/ 8Ω(峰值) 推荐功率： 300 w -600 w / 8Ω 额定阻抗： 8Ω 分频频率: 2.1KHZ 频响范围: (-10dB ) 65Hz-18KHz 频率响应: (±3dB) 80hz-18khz 最大声压级: （1m)126dB 指向特性(HXV): H 70˚ x V 40˚ 声压灵敏度: （1W/1M) 96dB 箱体材料： 15mm桦木夹板 表面处理： 黑色环保耐磨水性喷涂处理 吊装/安装： 多点吊装/支架支撑 接线方式： 2xNL4 speakon 尺寸: 约深346*宽321*高520mm 箱体背面有两个NL4接口，当用作舞台主扩或监听时，可保持简洁无阻的布线，而装在三脚架上时，也很方便布线。精确设计的分频器能优化功率响应。底部拥有专业支架孔可用于三脚支架或卫星扬声器的安装，角度可为垂直或-10°倾斜面向观众。 箱体由高质量的桦木多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。CNC加工的16号铁网有效地保护了整个箱体，透音防尘棉里为单元多增加了一层保护。整体外观设计极具专业风格" 4、辅助功放1台 "立体双声道模式：8Ω/600Wx2 4Ω/800Wx2 桥接单声道模式：8Ω/1200W 4Ω/1800W 信噪比：>105dB 转换速度：>60V/us 阻尼系数：>450；1(8100Hz) 频率响应：20HZ+20KHz 输入灵敏度：0.77V1.0V32dB 整机增益：116±0.5dB 通道增益差：<0.25dB 输入阻抗：10KΩ/20KΩ(不平衡/平衡) 体积：约483Wx305Dx90H(mm) 净重：约10kg" 5、无线头戴话筒1套 "手动红外调频 采用30级电子音量控制，简约搭配 音质清晰亮丽，理想使用距离30米 200级可选频点、手咪通用，抗干扰能力强 发射LED显示频道和电池电量 适用于小舞台，会议厅等 系统指标： 频率范围：630MHZ-690MHZ 频率稳定度：±10ppm 动态范围：100dB(A) 综合信噪比：≥103dB 综合频率响应范围：40HZ-18KHZ（3dB） 综合失真度：≤0.3% 信道数目：2*100 信道间距：250KHZ 使用距离：约30米（开阔工作环境） 接收灵敏度：-103dBm --- -90dBm 接收天线接口：BNC（50Ω） 接收音频输出：平衡输出和混合输出 接收机电源：8V1500mA 发射调制模式：FM调制（最大±75KHZ） 发射功率：≤20mW 发射谐波抑制：60dB 发射天线：内置或外置1/4波长天线 发射机电源：2节1.5V（AA）电池（续用时间2-4小时" 6、前级效果器1台 "产品性能： 具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 采用24Bit数据总线和32Bit DSP 音乐设有7段参量均衡。音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(OHz-303Hz) 话筒设有15段参量均衡。有麦克风压限功能 主输出设有5段参量均衡，有压缩限幅器 中置输出，后置输出及超低均设有3段参量均衡 麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3 可存储16种模式 话筒输出，主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。 内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储 本机设有全功能菜单，可通过强大的PC界面设置 参数： 最大输入电平：4V(RMS) 最大输出电平：4V(RMS) 音乐通道增益：MAX：12dB 麦克风灵敏度：64mV（Out：4V） 信噪比：>80dB 输入电压：220V 50Hz 尺寸（长*宽*高）：约483*225*52 mm 净重：约3.7Kg 毛重：约4.5Kg" 7、电源时序器1台 "面板颜色：铁黑色面板 通道数量：8路万用插座继电器受控与1路万用插座直接输出 功能特点：①顺序开启逆序关闭/直通开关 ②精准电压显示 ③自由通道关闭 ④前面板支持USB接口 ⑤带32A空气开关 ⑥滤波功能（集成滤波） 电力输入条件(单相3线)：AC220-240V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 每路开关间隔时间/定时时间：1.5秒；输出继电器触点电流：30A 277VAC 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理，内置变压器更稳压 主电缆线规格：6平方电缆线，总长度为2米（配电源输入插头） 功能显示电压显示表类型：进口显示屏电压表； 开启类型：船型开关 ；" 8、辅料1批 音箱安装吊架、音响线、设备机连接插件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 实训工作台 | 单桌加厚≥2.5cm面板，尺寸≥长100宽60高74cm | 套 | 40 |  |  |
|  |  | 虚拟仿真工作站 | HG3350主频3.0-3.3 /≧32G内存/≧512GSSD/T1000 ≧8G独立显卡A1000/DVD光驱/≧23.8寸显示器 | 个 | 40 |  |  |
|  |  | 网络通讯设备 | 48个10/100/1000BASE-T以太网口，4个万兆SFP+,1个卡槽位，数据交换 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 机柜 | ≧1600*600*600，含插排 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 虚拟仿真播控终端管理系统 | 1、控制端可以对头盔端进行控制； 2、可控制多个头盔端； 3、控制端系统包含设备管理、播控、直播、内容共享功能； 4、设备管理模块中展示设备的ID、设备SN号； 5、系统支持设备管理功能，对VR一体机进行批量管理，如查看设备分组、设备在线监控、设备画面监控、语音通话、关机、重启等； 6、为方便老师课堂使用，设备状态查询功能要求可清晰显示连接成功； 7、为方便老师课堂使用，设备状态查询功能要求可查询每台VR头盔的连接状态等信息； 8、支持设备状态查询，可清楚地看到设备接入的状态； ▲9、课堂监控功能：可实现老师对学生VR头盔内容的监控，在控制端同时监控多个VR设备的画面；（提供功能操作截图） 10、在上课结束时，教师端可实现一键关机； 11、系统支持播控功能，登录管理后台，可以对VR一体机当前展示的视频、应用、全景图、文件、网站随时编辑、更新、切换展示内容，并控制多台设备同时开始播放和结束播放； 12、系统支持PC同步直播功能，支持将PC端的画面同屏直播到VR一体机中，可以对添加的直播内容进行参数设置，包括声音、画面、分辨率、帧率、码流相关内容； 13、系统支持在PC控制端实时控制在线VR设备打开视频流、视频网站和应用，可以对当前的播放状态进行选择； 14、本系统包含有控制端、客户端两套软件。其中，控制端系统运行于PC环境下，通过控制程序进行资源管理和设备管理；客户端运行于VR终端设备中，与控制端实时通讯，接受并执行控制端的各种命令，同时向客户端反馈设备状态。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 实训展示台 | 三人位沙发： 1、规格：标准。 2、表层：采用优质西皮覆面，厚度1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，透气性强，富有弹性。 3、泡棉：采用优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性90%，涂防老化变形保护膜。弹性好，承受压力达250kg。 4、内部：采用优质实木框架，木材含水率10-12%，承受压力达200kg，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷。 办公桌参数： 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准； 2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国际E1级环保标准； 4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准； 5、胶水：采用优质环保胶水，符合国际E1级环保标准； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节 转椅：椅子实木扶手，黑色环保皮 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 虚拟仿真编辑器 | I5-14400F ≧16G ≧512G SSD RTX3050-6G主机 ≧21.5寸，加输出终端1台 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 虚拟仿真软件 | 傅里叶变换红外光谱仪虚仿软件 | 一、技术参数 1、软件画面精度≥1K，画面帧度FPS≥72帧。 2、软件具有身临其境的真实体验，能将听讲式被动教学模式转化为沉浸式、交互式、主动探索式新型教学体验。 3、软件支持与虚拟世界进行互动，提升整体使用体验。 4、软件具有提示功能，操作过程中具有相关提示。 5、软件使用unity3d专业引擎制作功能，能够保证仿真效果。 二、软件内容 ▲1、软件支持 AI 助教，AI 助教支持接入多种大语言模型如 deepseek、qwen、Ollama，以提供实时反馈，根据学生的具体问题提供详细的解答，帮助他们更好地理解和应用知识。（提供功能操作截图） 2、系统包含AI知识图谱功能，系统基于教学目标自动生成知识图谱，内容包含知识图谱、思维导图相关内容；支持重置视图。 3、软件包含傅里叶变换红外光谱仪、原子吸收光谱仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、液相色谱-质谱联用仪、考核。 3.1傅里叶变换红外光谱仪 3.1.1原理认知 软件通过图文、语音、动画形式介绍傅里叶变换红外光谱仪工作原理。 3.1.2设备认知 软件通过三维建模技术构建傅里叶变换红外光谱仪的三维模型，展示傅里叶变换红外光谱仪外观形态和组件，系统标注核心部件位置，通过文字、语音介绍其功能用途。 ▲3.1.3操作演练 软件虚拟仿真傅里叶变换红外光谱仪的操作环境，用户可通过系统智能引导，按步骤进行操作。系统通过语音提示、操作指引标识引导用户正确操作，对错误操作及时提醒纠正。（提供演示视频截图） 3.2原子吸收光谱仪 3.2.1原理认知 软件通过图文、语音、动画形式介绍原子吸收光谱仪工作原理。 3.2.2设备认知 软件通过三维建模技术构建原子吸收光谱仪的三维模型，展示原子吸收光谱仪外观与架构，系统标注关键部件，通过文字、语音介绍设备用途。 3.2.3操作演练 软件虚拟仿真原子吸收光谱仪的操作环境，用户可通过系统智能引导，按步骤进行操作。系统通过语音提示、操作指引标识引导用户正确操作，对错误操作及时提醒纠正。 3.3气相色谱仪 ▲3.3.1原理认知 软件通过图文、语音、动画形式介绍气相色谱仪工作原理。教师可通过后台对图片、文字、视频内容进行更换。（提供功能操作截图） 3.3.2设备认知 软件通过三维建模技术构建气相色谱仪的三维模型，展示气相色谱仪外观形态与构造，系统标注关键部件，通过文字、语音介绍各部件功能。 3.3.3操作演练 软件虚拟仿真气相色谱仪的操作环境，用户可通过系统智能引导，按步骤进行操作。系统通过语音提示、操作指引标识引导用户正确操作，对错误操作及时提醒纠正。 3.4高效液相色谱仪 3.4.1原理认知 软件通过图文、语音、动画形式介绍高效液相色谱仪工作原理。 3.4.2设备认知 软件通过三维建模技术构建高效液相色谱仪的三维模型，展示高效液相色谱仪外观与结构，系统标注关键部件，通过文字、语音进行介绍。 ▲3.4.3操作演练 软件虚拟仿真高效液相色谱仪的操作环境，用户可通过系统智能引导，按步骤进行操作。系统通过语音提示、操作指引标识引导用户正确操作，对错误操作及时提醒纠正。（提供功能操作截图） 3.5气相色谱-质谱联用仪 3.5.1原理认知 软件通过图文、语音、动画形式介绍气相色谱-质谱联用仪工作原理。 3.5.2设备认知 软件通过三维建模技术构建气相色谱-质谱联用仪的三维模型，展示气相色谱-质谱联用仪外观与结构，系统标注核心部件，通过文字、语音介绍部件功能。 3.5.3操作演练 软件虚拟仿真气相色谱-质谱联用仪的操作环境，用户可通过系统智能引导，按步骤进行操作。系统通过语音提示、操作指引标识引导用户正确操作，对错误操作及时提醒纠正。 3.6液相色谱-质谱联用仪 3.6.1原理认知 软件通过图文、语音、动画形式介绍液相色谱-质谱联用仪工作原理。 3.6.2设备认知 软件通过三维建模技术构建液相色谱-质谱联用仪的三维模型，展示液相色谱-质谱联用仪外观与结构，系统标注核心部件，通过文字、语音介绍部件功能。 3.6.3操作演练 软件虚拟仿真液相色谱-质谱联用仪的操作环境，用户可通过系统智能引导，按步骤进行操作。系统通过语音提示、操作指引标识引导用户正确操作，对错误操作及时提醒纠正。 ▲3.7考核 系统提供知识考核，题目类型包含单选、多选、判断，系统自动判断错误并给出正确答案。AI可自动生成考核题目，教师可通过管理平台修改考核题目，题目可同步到系统中。（提供演示视频截图） | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 原子吸收光谱仪虚仿软件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 气相色谱仪虚仿软件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 液相色谱仪虚仿软件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪虚仿软件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪虚仿软件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 考核软件 | 提供1个校级和N个院级共建共管的管理功能。支持校级层面总管、数据汇总并统筹监管，二级学院分管并开展虚拟实验教学。 一、技术要求： 1.支持采用静态文件和动态应用系统分离方式部署，静态文件管理系统可通过动态配置切换，支持公有云对象存储、私有云对象存储和本地文件服务器。可随时根据参与教学人数进行横向部署扩展。 2.为了保证学校的信息系统安全，系统应支持在不开启http协议之外端口的情况下进行版本升级和二次开发部分定点更新。 3.安全保障： （1）提供域名白名单管理，可设定有权限与系统进行交互的域名信息，防止平台接口被恶意调用，保障平台接口不被恶意程序攻击。 （2）平台可通过灵活配置，检测用户提交内容是否存在恶意代码，防止xss、sql注入攻击，保障平台运行安全。 二、综合信息门户网站 （一）门户网站首页 1.提供管理与服务门户网站，首页可查看实验相关数据统计信息，包含平台总访问量、实验总数量、课程总数量、学习总时长。 2.可查看新闻公告与热门实验排行榜，热门虚拟仿真实验显示课程名称和课程访问量。 3.可查看省一流课程，省一流课程显示课程所属专业、负责人、课程访问量。 4.可查看实训排行，包含人气指数排行、转发分享排行、评论留言排行、收藏排行。 5.支持中/英版本切换。 6.系统支持 AI 助教，AI 助教支持接入多种大语言模型如 deepseek、qwen、Ollama，以提供实时反馈，根据学生的具体问题提供详细的解答，帮助他们更好地理解和应用知识。 7.AI助教支持历史记录查看，用户可以随时发起对话，历史对话可以持续性保存，方便用户再次跟AI进行二次对话。 （二）课程资源 本模块作为平台的核心学习门户，为学员提供一站式的课程发现、学习与评估体验，同时为教师提供全面的课程数据洞察与管理工具，实现对线上学习与虚拟仿真实验的深度融合与统一管理。 1.课程发现与导航 （1）专业化分类体系：课程资源严格按专业领域进行归类，支持按“旅游”“能源动力与材料”“农林牧渔”“教育”“交通”“装备制造”“医疗护理”等一级学科门类进行精准筛选，便于用户快速定位所属领域的课程。 （2）多维度智能排序：提供多种排序算法以适配不同学习需求，包括基于算法推荐的“综合排序”、追踪前沿知识的“最新发布”、反映内容热度的“最多点击”以及体现内容质量的“最多收藏”。 2.课程门户与详情页 （1）全景化课程信息：课程详情页集中展示课程的完整信息矩阵，包括课程封面、名称、课程负责人、详细图文介绍、学习有效期、发布时间、教学团队成员名录，并智能关联“相关课程”与“推荐课程”，构建体系化知识路径。 （2）课程内容组织： ①课程简介：突出展示教师上传的课程概述、教学目标及适用对象等核心说明。 ▲②实验微课：以章节树形式展示课程目录；支持教师为章节内的视频课程添加互动节点，可在视频特定时间点插入问题（考核节点）或知识点补充（知识面板），将被动观看变为主动学习。（提供功能操作截图） 3.学习进程与资源管理 （1）学习记录追踪：系统自动追踪并可视化展示学员的混合式学习轨迹，分别统计“在线课程学习时长”“课程资源学习时长”及“虚拟仿真实验学习时长”，并可查看具体在线课程与虚仿实验的视频进度条及当前考核得分。 （2）课程资源库：支持通过关键字全局搜索课程内的所有关联资源。学员可在线查看或下载教师上传的各类教学辅助材料，支持文档、图片、软件、数据包等多种文件格式。 4.虚拟仿真实验集成 （1）无缝实验接入：支持教师为课程关联或上传专用的虚拟仿真软件。学生可通过平台内置的“下载助手”快速启动客户端版软件，实现从学习到实践的无缝过渡。 （2）实训报告管理 ①学生端：集中展示已提交的所有实验报告，支持按报告标题搜索。提供标准化的报告提交界面，支持新增报告、填写内容并上传相关附件（如数据截图、结果文件）。 ②教师端：提供专门的审阅后台，支持教师对学生提交的实验报告进行在线评阅、批注、打分及审核操作，分数将自动纳入课程总成绩体系。 （三）校园文化 1.支持以时间线格式查看学校简介，支持通过后台更换校园简介。 2.支持查看师资队伍情况，如：院士风采、学部委员、国家杰青、国家优青、教学名师，相关内容支持通过后台更换师资队伍情况介绍。 （四）考试中心 本模块为用户（学生）提供统一的考试入口与历史记录查询功能，集成了从考前准备、在线答题到考后复盘的全流程，并配备严格的防作弊机制，确保考试的公平性。 1. 待考任务列表 （1）任务概览：系统集中展示所有分配给当前用户的、处于有效期内且未完成的考试项目列表。列表清晰呈现每场考试的关键信息，如考试名称、考试时长、截止日期、当前状态。 （2）一键入场：用户可直接从列表中选择目标考试，进入该目标考试，即可启动考试流程。 （3）考前须知：正式开始答题前，系统会展示本次考试的详细须知，其中会明确告知考试总时长、题型以及其他注意事项，用户需阅读并确认后，方可进入答题界面。 2. 在线考试界面与防作弊监控 （1）倒计时提醒：考试开始后，在界面顶部醒目位置显示考试计时器，进行不可暂停的倒计时，帮助考生合理分配时间。 （2）高效导航布局：左侧答题卡，以网格状直观展示所有题目的答题状态，并使用不同视觉标识清晰区分 “当前”“已答”“未答” 以及用户主动标记的 “标记” ，支持点击任意题目进行快速跳转。右侧答题区主体区域显示当前题目的详细内容和答题选项。 （3）严肃性考试环境与防作弊 ▲①切屏行为监控与限制：系统启动考试模式，实时监控用户的切屏（如切换到其他窗口、应用）等违规操作。一旦检测到疑似作弊行为，系统将发出严重警告，并根据预设规则自动锁定试卷并强制提交，同时标记该次考试存在作弊嫌疑。（提供功能操作截图） ②答题过程连续性监控：通过技术手段限制考生在考试期间进行复制、打印等操作，维护考试严肃性。 ②长时间无操作检测：系统会监测考生在答题过程中的活动状态。如果检测到长时间（如超过3分钟）没有任何答题操作或鼠标/键盘活动，系统将弹出警示框提醒考生。若考生持续无响应，系统可能会为维护考试公平性而自动交卷并结束本次考试。 3.考试记录与复盘 （1）成绩总览：在“我的考试记录”中，列表式展示用户参与过的所有考试的历史成绩，包括考试名称、考试时间、最终得分、是否被标记作弊核心结果。 （2）成绩单查询：支持查看每一场考试的详细成绩单。成绩单不仅展示个人得分，亦可查看本场考试全体学生的成绩分布情况。 （3）考试详情复现：用户可点击“查看详情”深入复盘。系统将完整复现当时的考试试卷，并清晰地标注出用户的最终答案、正确答案、题目解析以及每道题的得分情况。对于被标记作弊的考试，界面会给予显著标识。 三、校级综合管理后台 （一）首页 首页数据仪表盘旨在为管理员提供平台核心运营数据的全景可视化视图。该功能主要包含两大模块：平台整体概览与多维统计分析。 （1）平台整体概览以关键指标卡片形式，集中展示平台的基础数据规模，包括平台课程总数、注册用户数、试题总量、累计考试人次及虚拟仿真实验数量。 （2）多维统计分析则通过丰富的图表形式，从多个维度对平台运行态势进行深入剖析。具体涵盖：题库的题型构成分析、考试相关统计、成绩分布情况、平台课程分布、各课程学习详情与完成率、每日访问量趋势，以及课程与考试功能的使用时长对比。 （二）系统管理 1.用户管理功能，支持用户数据的检索、重置功能；支持用户数据的新增、修改、删除、重置密码、分配角色；支持用户数据的批量导入/导出。 2.角色管理功能，支持用户角色的检索、重置功能；支持用户角色的新增、导出、删除功能；支持用户角色的编辑、菜单权限设置、数据权限设置功能。 3.菜单管理功能，支持菜单的检索、重置、展开/折叠、刷新功能；支持菜单的修改、新增、删除。 4.组织管理功能，支持自定义组织架构，支持多级组织架构定义；支持组织状态的开启/关闭；支持组织名称的搜索、重置、新增、展开/折叠、删除、修改功能。 5.专业管理功能，支持专业状态的开启/关闭；支持专业的搜索、重置、新增、导出、编辑、删除功能。 6.审计日志功能，包括操作日志、登录日志相关内容。 （三）课程管理 1.课程分类管理，以树形结构图展示课程分类，教师可自由进行编辑。支持课程的搜索、重置、展开/折叠、新增、导出、编辑、删除功能。 2.课程基础管理 （1）支持通过各种条件查询课程列表，支持一键重置、新增和导出课程，对已有课程进行管理、编辑、删除。 （2）团队教师管理，支持对团队教师进行搜索、重置、新增、导出、删除功能。可对教师名称、身份、头像、联系方式、职务、职责等信息进行编辑。 （3）微课管理 ①支持微课的搜索、重置、新增、导出、展开/折叠、删除功能；教师可对微课内容进行编辑，上传微课所需视频，配置课程所需的考核试卷。 ②微课视频节点管理功能，该功能支持教师为任一微课视频添加不限数量的交互节点。教师可精准定位到视频的特定时间点（如第X分Y秒），并在此设置多种类型的节点，主要包括： 考核节点：插入测验题目，将被动观看变为主动互动学习，即时检验学员理解程度。 知识节点：插入关键知识点、补充资料或拓展链接，强化重点内容，提供延伸学习。 ③系统同时提供对节点的全面管理能力，包括节点的搜索、定位、新增、编辑、重置以及批量导出，从而实现对微课互动环节的灵活配置与高效维护。 ④支持对微课进行考核管理，考核管理展示学生的成绩列表，支持学生成绩的搜索、重置、新增、导出； （4）课程资源管理，支持通过资源名称、资源类型、是否可下载、是否可查看、创建时间筛选资源；课程资源列表展示资源名称、类型、大小、下载/查看权限、上传人、地址、创建时间等信息，具备新增、导出、编辑、删除功能，资源类型涵盖文档、图片、课件、视频等，教师可设置资源是否可下载、可查看。 （5）虚仿实验管理，支持虚拟仿真实验全生命周期管理，涵盖实验资源的精准检索、重置、新增、导出、内容编辑及删除核心操作，确保实验管理流程闭环与高效协同；同时赋能教师端专属配置权限，支持对虚拟实验的实验名称、实验类型进行灵活定义与调整，并提供虚拟实验软件资源包的上传与下载服务。 （6）实验报告管理，支持通过报告标题筛选，实验报告列表展示报告标题、内容、文件、状态、提交时间、审阅时间、审阅人、审阅分数、审阅意见等信息，具备查看、删除、导出功能；教师可查看报告标题、提交时间、报告内容，还可设置审阅分数、填写审阅意见。 （7）评论管理，系统归档所有参与该虚仿实验的学生提交的评论。管理员或教师可以在此界面查看评论或删除某条评论。 （四）考核管理 本模块为核心，覆盖从试题生成、试卷组配到考试发布、监考、批阅及数据可视化的全流程，支持高度自定义的考核策略，并可与微课、虚拟仿真等模块联动，实现全过程考核管理。 1.试题资源管理 （1）题目管理：支持单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、论述题多种题型。题目内容与选项均支持文字与图片混合编排，教师可为题目设置难度等级、关联知识点标签，并添加答案解析。 （2）AI智能出题：教师可通过自然语言描述题目要求（如内容范围、题型、数量），由AI自动生成相应题目，生成结果支持预览、二次编辑与一键导入题库，大幅提升出题效率。 （3）批量导入：支持下载标准Excel模板，批量录入题目数据，实现快速题库构建。 （4）题库管理：题库作为试题的逻辑集合，用于归类和管理题目。支持题库的新增、编辑、删除、搜索、导出及重置操作。 2.试卷组卷管理 （1）手动组卷：教师可基于题库、题型、难度条件逐题筛选，自由组合试卷内容与结构，实现精准命题。 （2）自动组卷：通过设定题库范围、试卷整体难度、各题型题量与分数，系统按规则随机抽题生成试卷，提升组卷效率与公平性。 （3）试卷维护：支持对已组试卷进行搜索、编辑、导出和删除等统一管理。 3.考试安排与发布 （1）考试配置：可设置考试名称、类型、时长、开始与结束时间、是否打乱题目顺序参数。 ▲（2）A/B卷设置：支持启用A/B卷模式，可为A卷与B卷设置不同的试题内容或顺序，并灵活配置考生群体的试卷分配权重（如A卷60%、B卷40%），增强考试防作弊能力。（提供功能操作截图） （3）多场景应用：本模块生成的试卷，除用于独立考试外，也可关联至微课、虚拟仿真教学环节，作为其配套考核内容。 4.考试执行与批阅 （1）考试监控：提供考生记录总览，包括考生姓名、考试状态、用时、得分、是否及格、是否被标记作弊。 （2）试卷批改：客观题由系统自动批改；主观题支持教师手动评阅打分，评分结果自动累加至考生总成绩。 （3）成绩管理：教师可查看任意考生的详细答题情况，并支持为特定考生授权重新考试。 5.考试数据分析 （1）成绩统计：系统自动生成成绩分布图（如分数段统计），直观展示考试整体效果。 （2）考核分析：提供参考人数、通过率、平均分关键指标统计。 （3）题目分析：支持各题目得分率分析，帮助教师识别教学薄弱点。 （五）虚仿管理 虚仿管理功能作为平台虚拟仿真教学生态的核心管理枢纽，致力于为教学管理者及授课教师提供一站式的、覆盖虚拟仿真实验教学全生命周期的综合管理解决方案。通过本模块，管理者能够高效地组织、配置、监控并评估基于虚拟仿真软件开展的各类实验教学活动，实现对教学过程的精细化管控与数据化复盘，从而显著提升虚拟仿真教学的实施质量与管理效率。 1.虚仿实验管理 （1）管理模式：采用集中化、目录式统一管理方式，对平台内所有接入的虚拟仿真实验软件进行统筹管理； （2）列表展示信息：以直观列表形式呈现平台已集成且授权使用的虚拟仿真实验项目，包含软件名称、所属课程、版本状态、创建时间等关键属性； （3）检索与重置功能：支持通过顶部智能搜索框，按软件名称或关键词快速检索定位目标项目；提供 “重置” 按钮，可一键清空搜索条件，恢复完整列表视图； （4）管理员操作权限：管理员权限用户可对无需保留或误创建的实验项目执行安全删除操作，移除平台管理条目，保障列表简洁有效。 2. 实验内容管理 （1）基础编辑权限：提供内置可视化图文编辑器，赋予教师高度的自主权，使其能够在不依赖原软件开发方的情况下，对虚拟仿真实验软件内部嵌入的各类静态信息面板、知识提示框、操作说明页的内容进行灵活的、实时的在线替换与修改。 （2）可编辑资源类型：教师可以针对不同的教学需求或版本更新，替换面板中的展示图片、说明性示意图、教学演示视频以及作为教学对象的三维模型资源。 （3）3D模型预览：编辑器集成3D模型在线预览组件，在上传或更换3D模型文件后，教师可直接平台内进行模型的360度旋转、缩放查看，确保模型显示准确、无误。 （4）编辑内容管理：支持对所有已编辑的图文内容条目进行按名称搜索、内容重置、新增条目以及批量导出备份的全功能管理。 3. 考核与环节管理 考核管理是确保虚仿实验教学效果的重要环节，本单元提供多维度的考核配置能力。 （1）试卷管理：支持与平台核心考核模块的深度联动。教师可以从平台庞大的标准试卷库中，为指定的虚仿实验绑定或更换一套完整的考核试卷。此功能支持对已绑定试卷的快速搜索、筛选条件重置、批量导出试卷信息，以及解除绑定等操作，实现了理论考核与虚拟实操考核的无缝结合。 （2）环节题目管理（环节组题）：为强化过程性评价，本功能支持教师对虚仿实验中关键的操作步骤（即“环节”）进行题目的精细化配置。教师可以为实验流程中的每一个重要环节（如“设备开启”“参数设置”“样品处理”）添加相应的检验题目（如选择题、判断题），用于考查学生对该环节操作原理或规范的理解。系统提供对环节题目的搜索、新增、编辑、删除及导出功能，实现了实验操作过程的量化评估。 4.实训结果与评估 本功能单元全面汇聚并展示学生在虚仿实验中的学习成果与操作数据，为教学评估提供详实依据。 （1）实验报告管理：系统自动归档所有参与该虚仿实验的学生提交的电子实验报告。管理员或教师可以在此界面按条件搜索特定报告。系统提供报告的在线详细查看、审阅批注、评分定级功能亦支持对无效或错误的报告进行删除管理。 （2）考核结果同步：系统确保虚仿实验内部产生的所有考核数据都能实时、准确地回传并集中展示于此。 ①试卷考核：学生在虚仿环境内完成的任何试卷考核，其答题内容、得分详情将自动同步至本模块，教师可进行查阅与分析。 ②环节操作：系统自动记录并同步学生在虚仿实验中的每一步关键操作动作、操作顺序及操作时间戳，形成完整的操作轨迹日志，用于复盘学生操作流程的正误与熟练度。 ③环节考核：针对环节操作所设置的考核点（如某个操作是否完成、完成质量评分），其考核结果与得分也将实时同步至此，为教师提供环节层面的精准评分数据。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 内涵 文化 建设 | 电子屏及文化宣传墙 | 一面墙电子屏，一面墙是文化宣传墙（宣传墙及宣传片） | 项 | 1 |  |  |