饲料加工实训

设备参数

饲料加工实训设备采购审核明细表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋提升机 | 承载能力大、安全可靠；适应性强、安装维修方便、寿命长； 变螺距设计，确保顺畅，快速均匀送料；进,出料口可采用法兰连接；改良外壳加工工艺，密封性良好，不渗漏。 | 台 | 1 |
| 2 | 水滴粉碎机 | 处理能力:4-6T/H（3mm筛片），粉碎室采用先进的水滴形设计，带有二次破碎齿板、轴端进风装置，改变物料的运动方向，有效破坏环流层，使物料充分粉碎，加快小颗粒的过筛，降低粉碎室的温度，从而提高粉碎机的产量；电机座整体铣制，转子动平衡处理，使粉碎机振动更小、噪音更低，运行更平稳，效率更高；全开式操作门和安全互锁装置，以确保开门的安全性和方便性；联动式压筛机构，使筛片的更换操作更方便可靠；碳化钨等新材料应用，延长锤片、筛片等粉碎易损件的寿命； | 台 | 1 |
| 3 | 负压除尘系统 | 离心集尘器 55-Ф400 风机 4-72-2.8A 风网管道 | 套 | 1 |
| 4 | 粉碎机支架 | 碳钢制作 | 台 | 1 |
| 5 | 粉碎机下连接口 | 碳钢制作 | 台 | 1 |
| 6 | 螺旋提升机 | 承载能力大、安全可靠；适应性强、安装维修方便、寿命长； 变螺距设计，确保顺畅，快速均匀送料；进,出料口可采用法兰连接；改良外壳加工工艺，密封性良好，不渗漏。 | 台 | 2 |
| 7 | 螺带桨叶高效混合机 | 独创“螺带+桨叶”新型专利转子结构，兼具螺带与桨叶的综合优势，无混合死角，混合均匀度达CV≤5%； 采用硬齿面齿轮减速机与混合机转子直连传动；结构简单、紧凑，整机安装空间小、传动平稳、效率高、可靠性更好、使用寿命长、维修成本极低； 机内装有油脂添加管道，适合添加多种液体；气动大开门放料装置，轴端及出料门采用独有的成熟密封技术，确保无泄漏。 | 台 | 1 |
| 8 | 螺旋喂料器 | 变频控制喂料速度 | 台 | 1 |
| 9 | 颗粒机 | 大型皮带轮的“飞轮效应”，运转更节能；加工精细、设计合理的环模，制粒效率更高；整机浇铸的机座，运行更平稳：制粒机门采用不锈钢材质制作；独特的注油装置，润滑更方便；近乎完美的结构、高标准的材料选型、超低的维护费用；配备安全互锁装置，保护人身安全。 | 台 | 1 |
| 10 | 膨化机 | 适用与成品饲料的膨化加工；结构简单，运行平稳、可靠、操作简便；独立的变频调速喂料器，喂料量可平稳连续调节；主轴承箱结构采用专有技术设计，确保无故障连续运行；硬质合金螺杆、气塞和内衬，具有良好的耐磨性和抗腐蚀性；可采用干法膨化和湿法膨化。 | 台 | 1 |
| 11 | 过渡斗 | 全部材料由3mm碳钢制作,设一检修门。容积0.5m³ | 只 | 3 |
| 12 | 冷却筛分一体机 | 新一代冷却机型适用于各种颗粒料的冷却；利用逆流冷却原理对高温、高湿的颗粒料进行冷却，物料自下向上逐步冷却，八角箱体，去除了冷却死角，更利于颗粒料均匀冷却处理，采用闭风器进料，杜绝进料口窜风现象，内设可调锥型散料机构，布料更均匀；滑栅式往复直线运动排料机构，柔性排料，大大减少物料损坏；出料流畅，流量可调；设备正面开设检修门，侧面和顶盖开设观察窗，易于观察设备运行状况；布料更均匀；新型冷却仓工作平稳可靠，停机不漏料。冷却物料温度≤室温3-5℃。 | 台 | 1 |
| 13 | 风机 | 4-72-4.5A | 台 | 1 |
| 14 | 离心卸料器 | 55-Φ1000 2mm碳钢材质制作。 | 台 | 1 |
| 15 | 关风卸料器 | 铸铁壳体，电机减速机直连传动。 | 只 | 1 |
| 16 | 风网管道 | 风管、弯头等。 | 套 | 1 |
| 17 | 无斗皮带秤 | 合适的喂料机构保证称料的快速流动；所有参数均由面板输入，快、慢进料，夹带、松袋全部自动控制；只能称重仪表能同时显示毛重和净重；自动去皮称重功能；自动检测和修正称重误差；具有累计包数显示功能，实现生产过程的定量管理；整个系统设有粉尘吸风口，改善工作环境，标配2.7m无级输送皮带。 | 台 | 1 |
| 18 | 烤箱 | 外观尺寸：≥920*625*960 （≥655*520*155）炉膛尺寸 | 台 | 1 |
| 19 | 厨师机 | ≥16L双桶，功率：≥2800W，不低于12档调速，金属机身 | 台 | 1 |
| 20 | 烘干机 | 智能控制面板 分段控温+除湿照明+杀菌系统 三位记忆储存 201不锈钢机身 304不锈钢网盘 网盘尺寸：≥59*56cm 外形尺寸：≥93*64*169cm 电源功率：220V/4.5KW 网盘间隔：≥6cm 内部尺寸：≥60*60*150cm | 台 | 1 |
| 21 | 电器控制柜 | 模拟屏按钮控制，面板图示工艺流程，18.5KW以上电机采用Y/D启动，电控箱自带报警提示功能。 | 套 | 1 |
| 22 | 电缆电线等 | 包含：电缆、电线、桥架等。 | 套 | 1 |
| 23 | 饲料加工工虚拟仿真实训软件 | 一、技术参数 1、软件画面精度≥1K，画面帧度FPS≥72帧。 2、软件具有身临其境的真实体验，能将听讲式被动教学模式转化为沉浸式、交互式、主动探索式新型教学体验。 3、软件支持与虚拟世界进行互动，提升整体使用体验。 4、软件具有提示功能，操作过程中具有相关提示。 5、软件使用unity3d专业引擎制作功能，能够保证仿真效果。 二、软件内容 ▲1.软件包含AI助教功能，AI 助教支持接入多种大语言模型如Deepseek、Qwen、Ollama，根据学生的具体问题，提供详细的实时解答反馈，帮助他们更好地理解和应用知识。（提供功能操作截图） 2.AI 助教可在用户操作演练过程中通过语音播报、画面高亮及图文提示引导用户按步骤操作，并进行操作反馈，及时纠错，并进行知识点讲解，有效提升学生实践能力。 ▲3.系统包含AI知识图谱功能，系统基于教学目标自动生成知识图谱，内容包含知识图谱、思维导图相关内容；支持重置视图。（提供演示视频截图） 4.软件包含基础认知、原料接收与清理、饲料的粉碎、饲料的配料、饲料的混合、饲料的成型、包装与贮藏以及考核，共8个模块。 4.1 基础认知 软件通过图片、文字、语音、视频的形式，展现饲料加工的基本概念、生产工艺流程和注意事项。教师可通过管理后台更换图片、视频内容。 4.2 原料接收与清理 4.2.1原料接收 软件构建饲料加工厂原料接收的场景，用户作为饲料加工技术人员角色，根据语音、文字和高亮提示，进行原料接收操作，包括原料运输、质量检验、称重计量、确认接收。 4.2.2原料输送 系统提供常见的输送设备的三维模型，包括：刮板输送机、带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机，用户需选择合适的设备将原料输送至加工线。 4.2.3原料清理 用户需根据系统指引，操作原料清理设备清除原料中夹杂的杂物。 ▲4.3 饲料的粉碎 软件构建粉碎作业场景，还原粉碎机及原料的三维模型，用户扮演操作员角色，首先按照饲料的配方要求，确定适宜的粉碎粒度。随后根据语音、文字提示及高亮引导，操作粉碎机的启动、运行设置及停机操作。系统反馈设备状态并模拟粉碎效果，通过UI面板进行安全提示。（提供演示视频截图） 4.4 饲料的配料 软件构建配料车间场景，还原配料秤及原料的三维模型。用户扮演操作员角色，按照所生产饲料的配方要求，根据语音、文字引导及高亮提示，进行原料称量、比例调整的操作。 4.5 饲料的混合 4.5.1 混合机操作‌ 软件构建混合车间场景，还原混合机及混合原料的三维模型，用户需根据语音及操作提示，设置混合机运行参数，系统模拟混合过程并提示设备状态。 ▲4.5.2 混合均匀性检测‌ 混合完成后，用户通过抽样检测混合均匀度，系统展示混合效果。（提供功能操作截图） 4.6 饲料的成型 通过图文、视频形式对制粒工艺与膨化工艺的原理、区别与适用情况进行介绍。随后可对两种工艺分别进行学习。 ▲4.6.1 制粒工艺‌ 软件构建饲料加工车间场景，还原制粒机及成型原料的三维模型。用户需根据语音及高亮引导，设置制粒设备参数并运行设备，系统模拟颗粒成型过程。（提供功能操作截图） 4.6.2 膨化工艺‌ 软件构建饲料加工车间场景，还原膨化机及成型原料的三维模型。用户需根据语音及高亮引导，进行膨化机的操作，系统通过数据面板展示膨化效果。 4.7 包装与贮藏 4.7.1包装操作‌ 软件构建包装车间场景，还原包装机及成品饲料的三维模型。用户扮演操作员角色，根据语音及操作提示，设定包装规格、重量参数，系统模拟包装过程。 ▲4.7.2 贮藏管理‌ 软件构建贮藏库场景，用户根据提示设置贮藏条件（如温度、湿度），系统根据设置模拟相应贮藏效果。（提供功能操作截图） ▲4.8 考核 系统提供知识考核，题目类型包含单选、多选、判断，系统自动判断错误并给出正确答案。AI可自动生成考核题目，教师可通过管理平台修改考核题目，题目可同步到系统中。（提供演示视频截图） | 套 | 1 |
| 24 | 体视显微镜 | 1、光学系统：格利诺光学系统，10°的体视会聚角； 2、光学放大倍数范围≥6.2X-55X 3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜WF10X视野直径≥22mm； 4、变倍体：变倍范围≥0.6 2X-5.5X，横轴式连续变倍,变倍比≥1:8； ▲6、观察头：三目观察筒、≤45度倾斜，可360度旋转，瞳距可调，带定格定倍功能，带倍率限位功能0.62x/1x/1.5x/2x/2.5x/3x/3.5x/4x/4.5x/5x/5.5x等11个倍数定位。总放大率误差≤6.95%；成像清晰范围 上下≥74%；左右≥65%。（投标人提供技术白皮书或检测报告佐证此功能） 7、工作距离：无辅助物镜时物方有效工作距离≥110mm ▲8、底座：立柱式透射超薄底座,调焦托架齿轮齿条升降，调焦行程≥50mm，扭力矩可调。显微镜底座装有液晶显示窗，可以ECO、亮度、底光源、侧光源、电池容量等内容；（投标人提供技术白皮书或检测报告佐证此功能） 9、照明方式:上下灯源亮度独立可调，上下灯源LED,色温5700K—6500K。 10、接口：0.5XC型接口。 11、成像系统：≥1600万像素显示式屏相机，感光芯片≥1/3英寸，像素≥2.2*2.2μm，接口USB2.0、HDMI、USB、WIFI，windows操作系统，显示器≥10.5寸，可升级互动教室； 12、软件功能： 12.1景深合成：实时景深合成，可以将因景深不足而局部模糊的标本，实时合成为全部清晰的一张图像。 12.2大图像拼接：用户只需移动载物台即可进行实时大图自动拼接，扩展 有限的物镜视野。 12.3 自动白平衡，支持手动调节； 12.4快捷的实验报告：一键是实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制。 12.5方便的图像管理功能：提供图像库管理、浏览和编辑功能。 12.6具有强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转、滤色等多种形态学图像处理功能。 12.7独特的标尺栏功能，实时显示图像的真实尺寸和叠加标尺，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择。 12.8功能强大的图像倍率设置功能，对拍摄图像按照指定倍率打印或显示。 可以测定两点距离、三点弧长、三点圆半径、多边形面积、三点夹角、两线夹角、周长、等各种几何参数。 12.9对所测数据，可以重新点取，任意拖动位置，及时修正。也可删除测量数据，重新测定。 可同时测量多幅图像的数据。各幅图像数据相互独立。 12.10可任意添加或删除多个文字标注。字体、颜色、大小，随意选择 12.11测量数据可以标注在图像上，也可以传到EXCEL，或直接打印输出。测量数据可自动生成统计图表。 | 台 | 2 |
| 25 | 凯氏定氮仪 | (1) Android10系统、≥7寸触摸屏。 (2) 自动完成加碱、加硼酸、加稀释液、加蒸馏水等加液步骤；自动完成蒸馏和吸收操作步骤。 (3) 蒸发炉水位监测、防干烧保护、冷凝水流速监测、冷凝管温度检测等防护功能。 (4) 高容量≥16G存储容量，检测结果存储容量≥500万条。 (5) 检测结果为Excel表格，直接拷贝到U盘。 (6) 检测结果可批量打印，批量上传。 (7) 高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告。 (8) 有wifi联网功能，检测结果可直接上传平台。 (9) 程序控制冷凝水开启关闭，节约用水量。 (10) 冷凝水流速监测，低流速报警。 (11) 蒸发器水位，温度，压力等多重防护。 (12) 采用强耐腐蚀器件。 仪器参数 ： (1)测量范围：0.1~240.0mg氮 (2)样品重量：固体≤8.0g，液体≤30.0ml (3)冷凝水消耗：1.5L/min (4)回 收 率：99% ~101% (5)功 率：≤1500W (6)温 度：10-35℃ (7)湿 度：相对湿度不大于85% 消化炉参数： 1.屏幕规格：使用≥5寸彩色触摸屏进行仪器操作，配备安卓操作系统，方便快捷。 2.升温时间：采用PID 控温技术，控温精度高，升温速度快, 从室温到450℃仅需50分钟。 3.控温分段：1～5段，分段控温设置，即可单段升温，也可多段升温，设置灵活，仪器将 4.自动按顺序完成。更适于易产生泡沫的样品。 5.石墨炉孔：孔径≥43mm，孔深≥60mm，孔数2×4 6.控温范围：室温～450℃ 7.控温精度：±1℃ 8.加热方式：石英加热管红外传递 | 台 | 2 |
| 26 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围 190～1000 nm 波长精度 ±0.5nm 波长重复性 ≤0.2 nm 光谱带宽 2 nm 吸光度范围 -0.4～4.000A 透射比范围 0～200%T 浓度显示范围 0～9999 透射比准确度 ±0.3%T 透射比重复性 ≤0.1%T 杂散光 ≤0.1%T 基线直线性 ±0.004A 稳定性 ±0.002A/h 电源 220V 50Hz 300W 显示 ≥8 英寸（高清触摸彩屏） 输出 USB 接口 外形尺寸 ≥440×370×200 mm | 台 | 2 |
| 27 | 扩声系统 | 1、主扩音箱 2只 驱动单元: LF: 12""铝盘架 (190mm) / (75mm)音圈 HF: 驱动式 (65mm)喉口/ (44mm)音圈 额定功率: 400W/ 8Ω (额定), 800W/ 8Ω(峰值) 推荐功率： 400 w -800 w / 8Ω 额定阻抗： 8Ω 分频频率: 2.1KHZ 频响范围: (-10dB ) 55Hz-20KHz 频率响应: (±3dB) 80hz-18khz 最大声压级: （1m)127dB 指向特性(HXV): H 90˚ x V 60˚ 声压灵敏度: （1W/1M) 97dB 箱体材料： 15mm桦木夹板 表面处理： 黑色环保耐磨水性喷涂处理 吊装/安装： 多点吊装/支架支撑 接线方式： 2xNL4 speakon 尺寸: ≥415*宽375*高608mm 箱体背面有两个欧姆插接口，当用作舞台主扩或监听时，可保持简洁无阻的布线，而装在三脚架上时，也很方便布线。精确设计的分频器能优化功率响应。底部拥有专业支架孔可用于三脚支架或卫星扬声器的安装，角度可为垂直或-10°倾斜面向观众。 箱体由高质量的桦木多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。CNC加工的16号铁网有效地保护了整个箱体，透音防尘棉里为单元多增加了一层保护。整体外观设计极具专业风格" 2、主扩功放1台 立体双声道模式：8Ω/800Wx2 4Ω/1000Wx2 桥接单声道模式：8Ω/1700W 4Ω/2400W 信噪比：>105dB 转换速度：>60V/us 阻尼系数：>450；1(8100Hz) 频率响应：20HZ+20KHz 输入灵敏度：0.77V1.0V32dB 整机增益：116±0.5dB 通道增益差：<0.25dB 输入阻抗：10KΩ/20KΩ(不平衡/平衡) 体积：≥483Wx305Dx90H(mm) 净重：≥11.5kg" 3、辅助音箱2只 驱动单元: LF: 10""铝盘架 (156mm) / (65mm)音圈 HF: 驱动式 (65mm)喉口/ (44mm)音圈 额定功率: 300W/ 8Ω (额定), 600W/ 8Ω(峰值) 推荐功率： 300 w -600 w / 8Ω 额定阻抗： 8Ω 分频频率: 2.1KHZ 频响范围: (-10dB ) 65Hz-18KHz 频率响应: (±3dB) 80hz-18khz 最大声压级: （1m)126dB 指向特性(HXV): H 70˚ x V 40˚ 声压灵敏度: （1W/1M) 96dB 箱体材料： 15mm桦木夹板 表面处理： 黑色环保耐磨水性喷涂处理 吊装/安装： 多点吊装/支架支撑 接线方式： 2xNL4 speakon 尺寸: ≥深346*宽321*高520mm 箱体背面有两个NL4接口，当用作舞台主扩或监听时，可保持简洁无阻的布线，而装在三脚架上时，也很方便布线。精确设计的分频器能优化功率响应。底部拥有专业支架孔可用于三脚支架或卫星扬声器的安装，角度可为垂直或-10°倾斜面向观众。 箱体由高质量的桦木多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。CNC加工的16号铁网有效地保护了整个箱体，透音防尘棉里为单元多增加了一层保护。整体外观设计极具专业风格" 4、辅助功放1台 立体双声道模式：8Ω/600Wx2 4Ω/800Wx2 桥接单声道模式：8Ω/1200W 4Ω/1800W 信噪比：>105dB 转换速度：>60V/us 阻尼系数：>450；1(8100Hz) 频率响应：20HZ+20KHz 输入灵敏度：0.77V1.0V32dB 整机增益：116±0.5dB 通道增益差：<0.25dB 输入阻抗：10KΩ/20KΩ(不平衡/平衡) 体积：≥483Wx305Dx90H(mm) 净重：≥10kg" 5、无线头戴话筒1套 手动红外调频 采用30级电子音量控制，简约搭配 音质清晰亮丽，理想使用距离30米 200级可选频点、手咪通用，抗干扰能力强 发射LED显示频道和电池电量 适用于小舞台，会议厅等 系统指标： 频率范围：630MHZ-690MHZ 频率稳定度：±10ppm 动态范围：100dB(A) 综合信噪比：≥103dB 综合频率响应范围：40HZ-18KHZ（3dB） 综合失真度：≤0.3% 信道数目：2*100 信道间距：250KHZ 使用距离：约30米（开阔工作环境） 接收灵敏度：-103dBm --- -90dBm 接收天线接口：BNC（50Ω） 接收音频输出：平衡输出和混合输出 接收机电源：8V1500mA 发射调制模式：FM调制（最大±75KHZ） 发射功率：≤20mW 发射谐波抑制：60dB 发射天线：内置或外置1/4波长天线 发射机电源：2节1.5V（AA）电池（续用时间2-4小时 6、前级效果器1台 产品性能： 具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 采用24Bit数据总线和32Bit DSP 音乐设有7段参量均衡。 音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(OHz-303Hz) 话筒设有15段参量均衡。有麦克风压限功能 主输出设有5段参量均衡，有压缩限幅器 中置输出，后置输出及超低均设有3段参量均衡 麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3 可存储16种模式 话筒输出，主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。 内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储 本机设有全功能菜单，可通过强大的PC界面设置 参数： 最大输入电平：4V(RMS) 最大输出电平：4V(RMS) 音乐通道增益：MAX：12dB 麦克风灵敏度：64mV（Out：4V） 信噪比：>80dB 输入电压：220V 50Hz 尺寸（长*宽*高）：≥483*225*52 mm 净重：≥3.7Kg 毛重：≥4.5Kg" 7、电源时序器1台 面板颜色：铁黑色面板 通道数量：8路万用插座继电器受控与1路万用插座直接输出 功能特点： ①顺序开启逆序关闭/直通开关 ②精准电压显示 ③自由通道关闭 ④前面板支持USB接口 ⑤带32A空气开关 ⑥滤波功能（集成滤波） 电力输入条件(单相3线)：AC220-240V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 每路开关间隔时间/定时时间：1.5秒；输出继电器触点电流：30A 277VAC 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理，内置变压器更稳压 主电缆线规格：6平方电缆线，总长度为2米（配电源输入插头） 功能显示电压显示表类型：进口显示屏电压表； 开启类型：船型开关 ； 8、辅料1批 音箱安装吊架、音响线、设备机连接插件 | 套 | 1 |
| 28 | 多媒体讲桌系统 | 1、讲桌主体材料≥0.8mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工。 2、讲桌桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面 3、桌面由一把机械锁控制，桌面可配有不少于4个USB接口，1个HDMI接口，1个网线接口，1个MIC，1个VGA，2个三孔电源接口。 4、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 5、显示器盖板和键盘、鼠标部分采用联动式设计。显示器盖板可装置23.5寸液晶宽屏显示器；安装显示器无任何螺丝结构。 6、尺寸（可根据实际调整）：上柜尺寸≥1200*780*340mm，下柜尺寸≥810*630*660mm，桌面到地面尺寸为≥900mm高，显示器开孔为≥550mm. | 套 | 1 |
| 29 | 教师管理终端 | I5-14400F ≧16G ≧512G SSD RTX3050-6G主机 ≧21.5寸 | 套 | 1 |
| 30 | 智慧教学终端 | 一、整机性能要求： 1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起， 整体设计安全，牢固，美观。 2.显示尺寸：≥86英寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 3.整机尺寸：长≥1945mm，高≥1160mm。 4.内置扬声器，前朝向发声避免干扰，总功率≥60W。 5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300 万像素数的照片，对角角度≥135°。 6.屏幕表面采用≤3.2 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行 自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容；检测报告须体现清晰可见的报告编号） ▲7.亮度：≥350 cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容；检测报告须体现清晰可见的报告编号） 8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。 9.触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容；检测报告须体现清晰可见的报告编号） 10.显示颜色：10bit，1.07B Colors；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容；检测报告须体现清晰可见的报告编号） 11.安卓系统配置：安卓系统≥13.0，内存≥4G，存储内存≥32G。 ▲12.前置≥9个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、信号源、触控、音量+、音量-、PC、自定义等按键功能。前置按键（除电源键外）须具备文字标识，方便用户识别。（投标文件需提供整机实物照片，照片需体现以上参数要求） ▲13.前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥1路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。前置接口须具备防撞挡板保护，且须具备文字标识，方便用户识别。（投标文件需提供整机实物照片，照片需体现以上参数要求） 14.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 15.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容；检测报告须体现清晰可见的报告编号） 16.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容；检测报告须体现清晰可见的报告编号） ▲17.整机按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容；检测报告须体现清晰可见的报告编号） ▲18.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W·m-2，近紫外数值＜0.0001W·m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W·m-2·sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W·m-2。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容；检测报告须体现清晰可见的报告编号） ▲19.为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容；检测报告须体现清晰可见的报告编号） 二、内置电脑模块 1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.处理器性能参考不低于：≥Intel i5十代性能相当或以上；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。 ▲4.为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS必须通过CCC认证，且与整机为同一厂家和品牌。（投标文件需提供OPS内置电脑的CCC认证证书复印件） 三、备授课软件 1.软件采用备授课一体化框架设计，操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，可根据教学场景自由切换备课模式和授课模式，满足教室、办公室等不同教学环境需求，并提供移动端实现数据同步、移动授课等功能。 （一）备课模式 1.软件须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用，可通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如绑定U盘）等多种方式登录教师个人账号以及通过验证码修改登录密码操作。 2.软件为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备，每个账号的云端存储空间不少于50G，无需任何操作即可获取。 3.软件提供事项编辑处理功能，可创建/编辑/处理/查看事项，支持添加事项名称、时间、描述及附件等信息，逾期事项有红色感叹号标识，能够提醒教师及时处理事务，更好地组织和管理教学工作，提高工作效率，确保教学任务的顺利完成。 4.软件提供全部事项列表，分别显示待处理和已处理事项，方便复盘工作。 5.软件提供课表功能，可查看个人课表及授课班级课表，方便掌握教学安排及了解班级课程计划。 6.软件提供通知功能，在接收到学校通知或其余用户分享文件时具有红点提示，可选择接收或拒绝。 7.软件具备课程库功能，支持将备课内容同步到通用教材的章节目录之中或自建备课课程目录，并可导入课件、视频等多种格式资源，备课思路一目了然。 8.软件具备资源中心模块，提供便捷、高效的资源管理方案，提供个人资源以及校本资源模块，并提供国家公共资源平台的链接跳转。 9.个人资源支持不少于三种分享方式：支持校本分享，可直接分享到校本资源库的指定目录；支持定向精准 分享，可精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；支持一对多分享，可生成分享链接和二维码，接收方可点击链接或扫描二维码，通过网页方式浏览课件并获取课件，其中课件链接可设置访问有效期以及加密。 10.可选择新建备课课件，或者直接将PPT导入到软件中进行备课，节约备课时间。 11.备课模块采用类PPT界面，更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。 12.课件背景：提供不少于35个背景模板供老师选择；支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景；支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。 13.学科工具：提供丰富的学科工具，数量不少于15种，并至少包含以下学科工具： a)语文学科：具备汉字、拼音、古诗词、注音等学科工具； b)数学学科：具备形状、几何、公式、函数、统计图表、数学画板等学科工具； c)英文学科：具备四线三格、英汉词典等学科工具； d)物理学科：具备物理线图学科工具； e)化学学科：具备化学方程式、元素周期表等学科工具； f)地理学科：具备星球工具。 14.仿真实验：提供初高中的物理、化学和生物的仿真实验。 15.课堂活动：具备≥9种类型的课堂趣味活动，包括但不限于分类、配对、趣味选择、争分夺秒、看题填词、翻翻卡、比大小、连词成句、判断对错等，每种课堂活动类型均提供≥12种游戏模板。 （二）授课部分 1.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式； 2.在授课模式下，支持导入PPT、图片、音频、视频等进行演示。 3.支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。 4.画笔工具：具备不少于三种笔触类型，部分笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。 5.选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。 6.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。 7.投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。 8.通用工具：至少提供形状、放大镜、聚光灯、遮幕、板中板、计时器、截图、微课录制、计算器等通用工具。 9.学科工具：可在授课过程中调取学科工具，至少提供汉字、拼音、古诗词、函数、几何、英汉字典、画板、星球、尺规等学科工具。 （三）移动授课助手 1.移动授课助手需支持android、IOS系统手机使用； 2.支持手机号码登录、微信登陆两种登陆方式；为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证； 3.云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作；支持课件批量移动、删除。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。 4.课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享；同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存；通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 5.移动授课：可在手机端选择任意课件开始授课，支持预览课件缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页；同时可通过手机对播放页面进行远程批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持不少于6种颜色、3种笔迹批注选择。 6.手机投屏：可将手机屏幕内容实时投影到电脑端。 7.资料夹：移动授课助手自带资料夹，可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中，只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。 8.回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于30天。 四、演示助手软件 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。 2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜，并且支持在板中板上调用放大镜。 | 套 | 1 |
| 31 | 显微镜 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统，放大倍数≥40X-1000X。 2、目镜：大视野广角目镜WF10X带一字测微尺,视场≥18mm,16X目镜视野直径≥13.5mm。10X目镜放大准确率（以检测报告中数据为准）≤±0.43%。 3、观察筒：铰链双目观察镜筒，30°倾斜；瞳距调节范围不小于50-75mm，带视度调节功能，带目镜锁紧机构。 4、转换器：内倾式4孔转换器。转换器定位稳定性（以检测报告中数据为准）≤0.003mm。 5、无限远平场物镜：4X、10X、40X（S）、100X（S、O）； 4倍物镜清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥15.6mm； 10倍物镜清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥15.5mm； 40倍物镜清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥15.4mm； 100倍物镜清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥15.4mm。 物镜放大率准确度误差范围（以检测报告中数据为准）不超过±0.49%。 6、调焦机构：低手位粗微调同轴调焦手轮，行程≥28mm，微调精度0.002mm，带有调节松紧装置,防止平台下滑。 7、载物台：双层复合式机械移动载物台，移动范围70×30mm，最小读数值0.1mm，片夹带有缓冲装置。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.005mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.002mm。 8、聚光镜：阿贝聚光镜N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光阑。 9、照明系统：外置式宽电压变压器，单颗3W大功率高亮度LED，冷暖色可选，预定中心，亮度连续可调。 10、显示模块：10.5寸液晶显示屏，触摸屏操作，摄像系统与液晶屏为一体设计；硬件分辨率：高清标准1920*1080，拍照像素：800万像素以上,录像分辨率1080P/30FPS；数据接口：HDMI高清投屏/U盘/Bluetooth蓝牙传输/Wi-Fi无线/RJ45 LAN有线网络；显微镜主体及显示屏为一体的电源，电源适配器规格：DC12V 2A； | 台 | 10 |
| 32 | 生物显微镜 | 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：WF10X/22mm，两只目镜都可视度调节。 4、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，眼点高度375-428.5mm。 5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整，转换器稳定性：≤0.002㎜； 6、聚光镜：数值孔径N.A.1.25柯拉照明聚光镜，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口,带视场光阑。 ▲7、载物台：双层复合机械移动平台，金属钢丝导轨平台，台面采用超硬度工艺，硬度高，耐腐蚀；载物台面积≥200mmX140mm(安装时查验)，平台行程≥70mmX50mm（安装时查验），片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。精度≤0.1mm，载物台无突出齿条结构，侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.001㎜、不重复性≤0.002㎜；（投标人提供技术白皮书或检测报告佐证此功能） 8、调焦机构：低手位粗微调同轴，带松紧调节装置和上限位装置，粗调行程≥27mm。微调机构空回）：≤0.002㎜； 9、物镜： 9.1、无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥22mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 ▲9.2、物镜清晰圆直径：4倍物镜成像清晰圆圆直径≥18.6㎜、10倍物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜、20倍物镜成像清晰圆直径≥18.7㎜、40倍物镜成像清晰圆直径≥19㎜、100倍物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜；（投标人提供技术白皮书或检测报告佐证此功能） 10、一体化成像系统：≥10.5寸液晶显示屏与显微镜为内置一体设计，屏幕硬件分辨率：高清标准1920*1080，内置传感器像素：不低于1600万像素,录像分辨率1080P/30FPS，四核以上处理器，不低于Android 11系统，运行内存不低于4G，存储内存不低于64G； ▲11、平板电脑旋转功能：水平旋转270°有限位、自锁功能；上下翻转180°；（投标人提供技术白皮书或检测报告佐证此功能） 12、数据接口：HDMI高清投屏/U盘/Bluetooth蓝牙传输/Wi-Fi无线/RJ45 LAN有线网络；为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座背面； 13、照明系统：宽电压输入，大功率高亮度3W LED，支持充电宝供电，能够将移动电源作为显微镜电源，便于在室外或停电状态下使用（提供背部和移动电源使用的实物照片证明）。 14、节能和管理系统：主机带液晶显示窗口，指示当前倍率、色温可调及对应亮度（提供实物照片照明），提高工作效率，减少视觉疲劳。照明色温可调节范围达到3500K-6500K，从卤素灯泡色温（黄光）到LED色温（白光）连续可调，适合不同标本（植物/动物）需要，无需更换卤素灯、LED灯源。带亮度记忆功能，更换物镜自动更换亮度。带ECO节能工作模式，如感应到无人操作自动进入ECO模式，工作时可通过调光旋钮自动唤醒灯源，节能降耗。 | 台 | 10 |
| 33 | 内含文化建设 | 文化宣传墙 | 套 | 1 |