| 序号 | 名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化智能涂胶装配综合实训系统 | 数字化智能涂胶装配综合实训系统以典型自动化产线数字化智能化升级改造为核心，配置智能仓储、智能涂胶与装配、智能装配与检测、智能机器人、AMR 自主移动机器人、智能视觉等智能装备，通过智能传感技术、视觉检测技术、RFID射频识别技术、SLAM技术、工业互联网技术、数字孪生技术、MES生产管理技术、WMS仓储，构建一个全面感知、无缝联接、高度智能的数字化自动化产线。该系统具有工业级模块化设计、先进技术支撑、紧贴实际工业应用、开放性好、灵活性强、教学资源丰富、服务体系完善。 数字化智能涂胶装配综合实训系统主要由智能仓储单元、智能识别转运单元、智能装配检测单元、智能涂胶训练单元、AMR运载机器人单元、控制工作台单元、SCADA系统、WMS仓储管理系统、MES生产管理系统、机器人数据采集软件、数字孪生系统、人工智能系统及配套等设备及软件组成。 系统总体要求： 1）电源与功率：AC220V/4kW，50Hz 2）占地尺寸(L×W×H)：≥7000×5300×1900mm 1、智能仓储单元 单元由立体仓库、码垛机（三轴机器人）、RFID读写模块、电气控制系统、人机界面等组成。立体仓库上部安装三色警示灯，用于设备故障报警，即时反馈设备工作状态。 - 外形尺寸：≥1650×640×1900mm - 供电电源：AC220V±10%，50Hz 1.1 立体仓库 1）工作方式：码垛机自动出入库； 2）库位数量：≥18个； 3）仓储料盘定位方式：定位销及支架固定； 4）仓位传感器：微动开关； 5）指示灯可显示的颜色种类：≥3种颜色； 6）安装形式：型材钣金搭建，福马轮支撑 1.2 码垛机（三轴机器人） 1）由伺服电机驱动的直线模组搭建而成； 2）机构形态：直线运动联动； 3）负载：≥5kg； 4）最大行程：X轴≥1000mm；Y轴≥300mm；Z轴≥900mm； 5）X轴电机：电机类型：伺服电机；电机功率：≥400W； 编码器：绝对值编码。 6）Y轴电机：电机类型：伺服电机；电机功率：≥100W； 编码器：绝对值编码。 7）Z轴电机：电机类型：伺服电机；电机功率：≥400W； 编码器：绝对值编码。 8）X轴伺服驱动器：通信方式：Profinet；电压：220V；额定输出电流：≥2.5A； 9）Y轴伺服驱动器：通信方式：Profinet；电压：220V；额定输出电流：≥1.5A； 10）Z轴伺服驱动器：通信方式：Profinet；电压：220V；额定输出电流：≥2.5A； 11）外形尺寸(长×宽×高)：≥1300×230×1400mm。 1.3 RFID读写模块 由RFID读写器、RFID电子标签等组成。 1.3.1 RFID读写器主要参数： 1）工作频率/额定值： 13.56MHz； 2）作用范围/最大值： ≥80mm； 3）通信协议：Modbus-TCP，TCP/IP； 4）供电方式：支持POE供电； 5）协议标准：ISO/IEC15693；； 6）支持标签类型：I-CODE2、I-CODESLI等； 7）无线传输速率：≥53kbit/s； 8）最大载码体容量：≥8KBytes； 9）尺寸： ≥∅30mm×90mm 1.3.2 RFID电子标签主要参数： 1）用户区内存：≥1024bit； 2）工作频率：13.56MHz； 3）固定类型：带背胶； 4）感应距离：20～80mm（根据设备不同）。 1.4 电气控制系统 1）工作存储器： ≥100KB； 2）装载存储器： ≥ 4MB； 3）保持性存储器 ： ≥ 10KB； 4）数字量： ≥14DI/10DO； 5）模拟量： ≥2AI； 6）高速计数器 ：≥6路； 7）脉冲输出 ：≥4路； 8）以太网端口数：≥ 1个 9）通信协议 支持：PROFINET、TCP/IP、ISO-on-TCP、UDP、MODBUS、S7等通信协议，可支持PROFIBUS、AS接口通信扩展； 10）数据传输率：≥ 100Mb/s； 1.5 人机界面 主要技术参数： 1）液晶屏：≥10英寸 TFT； 2）分辨率：≥1280×800； 5）屏幕宽高：≥217×135.6mm； 6）操作方式：触摸屏和覆膜按键； 7）内存系统：≥256MB； 8）接口：Profinet×1，USB接口×2 ▲提供实物运行图2张：码垛机（三轴机器人）运行实物截图2张。 2、智能识别转运单元 单元由工作台、输送线、智能视觉系统、RFID读写模块、托盘暂存模块等组成。 - 外形尺寸：≥1260×640×1700mm（含相机支架高度） - 供电电源：AC220V±10%，50Hz 2.1 工作台 1）工作台承重主体为铝型材拼接而成，侧封板由钣金固定安装。采用双开门设计，可视化有机玻璃门板。桌面采用优质专业铝型材拼接成型，预留有标准气源和电气接口安装位置，根据单元的使用情况进行功能的扩展； 2）外形尺寸(长×宽×高)：≥1260×640×850mm； 3）底部形态：水平调节支撑型脚轮； 2.2 输送线 1）输送线由铝型材搭建，输送机上安装光电传感器、背光源与三段阻挡装置，阻挡装置由双轴气缸与连接板组成，主要用于视觉检测、限位、RFID读写等。 2）外形尺寸(长×宽×高)：≥1300×350×210mm； 3）有效行程：≥1200mm； 4）有效宽度：≥300mm； 5）驱动电机：电机类型：伺服电机；电机功率：≥100W； 编码器：绝对值编码。 6）伺服驱动器：通信方式：Profinet；电压：220V；额定输出电流：≥1.5A； 7）运行速度：≥4m/min； 8）安装形式：工作台定位安装 2.3 智能视觉系统 系统由智能视觉相机、智能相机软件、光源、连接电缆与支架等组成。 主要技术参数： 1）图像传感器：1/2.8”CMOS彩色； 2）图像分辨率：≥160万像素（1440×1080）； 3）图像采集：≥45Hz； 4）照明：≥4个LED小型灯，≥6.2mm镜头； 5）离散输入 ：≥2路光学隔离 6）离散输出：≥ 2路光学隔离 7）状态输出： ≥5个状态LED灯，声音蜂鸣器 8）通信 ：以太网接口 9）协议 ：TCP /IP、PROFINET、EtherNet/IP、SLMP、OPC/UA、FTP 10）电源 ：DC24V±10% 11）软件：配套视觉套件 12）安装形式 ：工作台定位安装 2.4 RFID读写模块 主要由RFID读写器组成。 RFID读写器主要参数： 1）工作频率/额定值： 13.56MHz； 2）作用范围/最大值： ≥80mm； 3）通信协议：Modbus-TCP，TCP/IP； 4）供电方式：支持POE供电 5）尺寸：≥∅30mm×90mm 2.5 托盘暂存模块 模块由铝板和钣金组成； 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥360×360×240mm； 2）托盘暂存数量：≥8个； 3）安装形式：工作台定位安装。 ▲提供智能识别转运实物运行图2张：上料运行实物图正面、上面各1张。 3、智能装配检测单元 单元由工作台、智能协作机器人、快换工具模块、轮毂轴承暂存模块、螺丝供料系统、轮胎装配模块、轴承压装配模块、车轮锁紧装配模块、工业3D相机（引导装配）、安全光栅、电气控制系统、人机界面等组成。工作台一侧安装三色警示灯，用于设备故障报警，即时反馈设备工作状态。 - 外形尺寸(长×宽×高)：≥1260×960×1600mm； - 供电电源：AC220V±10%，50Hz 3.1 工作台 1）工作台承重主体为铝型材拼接而成，侧封板由钣金固定安装。采用双开门设计，可视化有机玻璃门板。桌面采用优质专业铝型材拼接成型，预留有标准气源和电气接口安装位置，根据单元的使用情况进行功能的扩展； 2）外形尺寸(长×宽×高)：≥1260×960×850mm； 3）底部形态：水平调节支撑型脚轮 3.2 智能机器人 智能机器人由搬运装配智能机器人系统、底座、工装夹具和传感器等组成。 主要技术参数： 1）最大负载：≥5kg； 2）机器人工作半径：≥900mm； 3）自由度 ：≥6 4）各轴运动范围： J1轴：≥±175° J2轴：≥+85°/-265° J3轴：≥±160° J4轴：≥+85°/-265° J5轴：≥±175° J6轴：≥±175°； 5）各轴运动速度： J1轴：≥±180°/s J2轴：≥±180°/s J3轴：≥±180°/s J4轴：≥±180°/s J5轴：≥±180°/s J6轴：≥±180°/s； 6）重复定位精度：≤±0.02mm； 7）典型TCP速度：≥ 1m/s 8）噪音：≤ 65dB 9）末端工具端（I/O端口） ：数字输入≥2个，数字输出≥2个 模拟输入≥1个，模拟输出≥1个； 10）工具端供电：≥ DC24V/1.5A 11）通讯 ：I/O，TCP/IP，Modbus-TCP/RTUt 12）开发环境： C#/C++/Python/java/ROS 13）底座直径：≥ 140mm 14）整机重量 ：≥20kg 15）工作温度 ：0-45℃ 16）防护等级：≥IP54 17）安装形式：工作台定位安装； 18）协作功能：支持拖动示教； 19）安全防护功能：支持机器人全本体碰撞检测及急停 智能机器人控制箱 1）外形尺寸(长×宽×高)： ≥245×180×44.5mm 2）重量 ：≥1.5kg 3）接口： I/O，TCP/IP，Modbus-TCP/RTU 4）控制箱内部（I/O端口）： 数字输入≥16个，数字输出≥16个，模拟输入≥2个，模拟输出≥2个，高速脉冲输入≥2个 5）供电：≥ DC24V/1.5A 6）工作温度 ：0-45℃ 7）工作湿度：≤90%RH 8）设备材质： 镀锌板 9）防护等级：≥IP54 3.3 快换工具模块 要由固定底板、快换支架、检测传感器、快换盘（1套主盘，多套工具盘）等组成。 主要技术参数： 1）支架外形尺寸(长×宽×高)：≥300×300×180mm； 2）底座尺寸（长×宽×高）：≥300×300×8mm； 3）容量：≥4个； 4）快换盘：适配标准实训台定位安装； 5）快换盘承载：≥3kg； 6）快换盘锁紧力：≥730N； 7）快换盘工作压力：≥5.5bar； 3.4 螺丝供料系统 配置转盘式螺钉供料机，主要为实训工件进行自动化锁螺丝供料。 主要技术参数： 1）适用螺丝：M1.0-M5.0； 2）螺丝长度：≤16mm； 3）输出速度：60-90PCS/分钟； 4）输入电压：AC220V； 5）拾取点高度：≥76mm； 6）产品尺寸：≥200×125×140mm； 3.5 轮毂、轴承暂存模块 轮毂、轴承暂存模块由型材加铝合金板等组成。 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥400×250×80mm； 2）储存数量：≥3个(≥1个轮毂位，≥2个轴承位）； 3）安装形式：工作台定位安装。 3.6 轮胎装配模块 轮胎装配模块型材加铝合金板搭建而成，平台上安装旋转压装机构。 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥400×320×350mm； 2）压装方式：气动压装； 3）气缸缸径：≥12mm； 4）气缸使用压力范围：0.2~1.0MPa； 5）气缸工作行程：≥40mm； 6）气缸速度范围：30~500mm/s； 3.7 轴承压装模块 轴承压装模块由铝合金底板、气动夹具等组成。 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥300×240×155mm； 2）薄型气缸缸径：≥12mm； 3）薄型气缸使用压力范围：0.2~1.0MPa； 4）薄型气缸工作行程：≥40mm； 5）薄型气缸速度范围：30~500mm/s； 6）气缸缸径：≥16mm； 7）气缸使用压力范围：0.2~1.0MPa； 8）气缸工作行程：≥40mm； 9）气缸速度范围：30~500mm/s； 3.8 车轮锁紧装配模块 车轮锁紧装配平台由型材加铝合金板组成，铝合金上板开了半圆形槽，可水平放置已装好轴承的车轴，铝合金后板上用压紧气缸用于固定轮轴。 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥300×300×350mm； 2）气缸缸径：≥16mm； 3）气缸使用压力范围：0.2~1.0MPa； 4）气缸工作行程：≥40mm； 5）气缸速度范围：30~500mm/s； 3.9工业3D相机套件 工业3D相机系统具有速度快、精度高、视野大、抗反光的特点，对于结构复杂、表面暗色的物体均有良好的成像效果，可处理多种复杂情况，输出高质量的3D数据，具有高精度的3D检测功能，可适用于对精度要求较高的工业检测、测量、学术研究等典型应用场景。 3.9.1 3D结构光相机 主要技术参数： 1）工作距离：300～600mm 2）近端视场：≤220×150mm@0.3m 3）远端视场：≥440×300mm@0.6m 4）分辨率：≥1280×1024 5）Z向单点重复精度：≤0.1mm@0.5m 6）3D采集时间：≤0.6～1.1s 7）基线长度：≥68mm 8）通讯接口：千兆以太网 9）安全和电磁兼容：CE/FCC/VCCI 10）平均无故障工作时间(MTBF)：≥40000小时 11）外形尺寸（长×宽×高）：≥145×51×85mm 3.9.2 结构光相机配套软件 ▲1）具备功能（投标文件中提供该软件（1）-（4）项具有功能的演示视频截图，包括标注、修改、训练、验证、导出功能，提供不相关截图扣分。） 配套软件采用先进的深度学习等算法，可处理多种复杂情况，配套视觉软件应具备如下功能： （1）图像分类功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型； （2）实例分割功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型； （3）目标检测功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型； （4）缺陷分割功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型； （5）通用性强，少量样本即可完成训练； （6）可导入辅助视觉工程搭建。 2）能够处理复杂如下场景/物体 （1）可识别少纹理物体的3D位姿； （2）可识别表面具有各种图案（包括条码、二维码、运单、胶带等图案以及无图案）的物体的位姿； （3）可识别散乱堆放，以及紧密堆叠的物体，实现无序分拣； （4）可识别一定程度反光、暗色（纯黑色）物体的位姿。 3）适配性好 可适配不同品牌的机器人，可以一键导入模型，进行视觉工作站机器人运动的实时运动仿真，查看实施规划的轨迹路线。 3.10 安全光栅 主要技术参数： - 工作电源：DC 24V±10%； - 最大抗光干扰：白炽光：≥3000LX，10000LUX（放射角）； - 安装方式：对射式； - 同步方式：线同步 - 光轴间距：≥10mm - 分辨率：≥15mm - 距响应时间：≤10ms - 防护电路：反接保护、输出短路保护 - 外壳颜色：黄色 3.11 电气控制系统 1）工作存储器： ≥200KB； 2）装载存储器： ≥ 4MB； 3）保持性存储器 ： ≥ 14KB； 4）数字量： ≥14DI/10DO； 5）模拟量： ≥2AI/2DO； 6）高速计数器 ：≥6路； 7）脉冲输出 ：≥4路； 8）以太网端口数：≥2个 9）通信协议 支持：PROFINET、TCP/IP、ISO-on-TCP、UDP、MODBUS、S7等通信协议，可支持PROFIBUS、AS接口通信扩展； 10）数据传输率：≥ 100Mb/s； 3.12 人机界面 主要技术参数： 1）液晶屏：≥10英寸 TFT； 2）分辨率：≥1280×800； 3）屏幕宽高：≥217×135.6mm； 4）操作方式：触摸屏和覆膜按键； 5）内存系统：≥256MB； 6）接口：≥Profinet×1，≥USB接口×2 3.13 原有比赛设备模块预留 3.13.1装配检测模块 装配检测模块由铝合金底板、气动夹具等组成。 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥555×240×155mm； 2）驱动方式：气动； 3）翻转气缸行程：≥90°； 4）气动夹爪行程：单边≥2mm； 5）横推气缸行程：≥70mm； 6）激光位移传感器测试范围：≥400±200mm； 7）安装形式：工作台定位安装。 ▲提供比赛装配检测模块实物图4张：正面1张、侧面1张、及实物装配过程视频截图2张。 3.13.2暂存工位 暂存工位由盘型样件暂存平台和轴类样件暂存平台组成，主要用于暂存未成套工件。 1）盘型样件暂存平台主要参数： （1）外形尺寸(长×宽×高)：≥280×200×100mm； （2）仓位数量：≥8个； （3）定位方式：V型夹紧； （4）气动夹爪行程：≥10mm； （5）安装形式：工作台定位安装。 2）轴类样件暂存平台主要参数： （1）外形尺寸(长×宽×高)：≥240×200×145mm； （2）仓格数量：≥4个； （3）安装形式：工作台定位安装。 ▲提供设备单流程运行仿真截图： ①立体仓库中三轴机器人完成零件出库；②至AGV小车输送线搬运指定位置；③AGV送料至装配检测中心完成托盘及零部件视觉检测；④智能机器人通过快换工具抓取轮轴、轴承至装配模块进行装配；⑤AGV至立体仓库通过三轴机器人将轮毂、轮胎零部件出库至装配检测模块；⑥智能机器人抓取轮毂、轮胎零部件至轮胎装配模块进行装配；⑦轮毂及轮胎装配完后，智能机器人搬运至螺丝上料系统，进行车轴和车轮上螺丝锁紧，在车轮锁紧装配模块完成整体装配；⑧智能机器人将合格零件进行检测，检测完成后再行由垛机进行入库。缺项和提供截图不符者均不得分。 4、智能涂胶训练单元 单元由工作台、智能机器人、快换工具模块、输送线、智能涂胶系统、涂胶组装平台、工业3D相机套件（涂胶检测）、RFID读写模块、暂存平台、多功能训练模块（涂胶循迹基础训练模块、涂胶装配综合训练模块、工具标定模块、PCB板涂胶装配模块、变速箱涂胶训练模块、车窗涂胶训练模块）、实训工件暂存台、安全光栅、电气控制系统、人机界面等组成。工作台一侧安装三色警示灯，用于设备故障报警，即时反馈设备工作状态。 - 外形尺寸：≥1260×1920×1700mm； - 供电电源：AC220V±10%，50Hz 4.1 工作台 1）工作台承重主体为铝型材拼接而成，侧封板由钣金固定安装。采用双开门设计，可视化有机玻璃门板。桌面采用优质专业铝型材拼接成型，预留有标准气源和电气接口安装位置，根据单元的使用情况进行功能的扩展； 2）外形尺寸(长×宽×高)：≥1260×1920×850mm； 3）底部形态：水平调节支撑型脚轮 4.2 工业机器人 由工业机器人、机器人底座、机器人控制柜和示教盒等组成。 主要技术参数： 1）最大负载：≥5kg； 2）机器人工作半径：≥900mm； 3）自由度 ：≥6 4）各轴运动范围： J1轴：≥±220° J2轴：≥+140°/-100° J3轴：≥+70°/-200° J4轴：≥+230° J5轴：≥±130° J6轴：≥±400°； 5）各轴运动速度： J1轴：≥±360°/s J2轴：≥±300°/s J3轴：≥±360°/s J4轴：≥±500°/s J5轴：≥±470°/s J6轴：≥±840°/s； 6）重复定位精度：≤±0.015mm； 7）整机重量 ：≥42kg 8）防护等级：≥IP54 9）安装形式：工作台定位安装； 4.3 智能机器人 智能机器人由搬运装配智能机器人系统、底座、工装夹具和传感器等组成。 主要技术参数： 1）最大负载：≥5kg； 2）机器人工作半径：≥920mm； 3）自由度 ：≥6 4）各轴运动范围： J1轴：≥±175° J2轴：≥+85°/-265° J3轴：≥±160° J4轴：≥+85°/-265° J5轴：≥±175° J6轴：≥±175°； 5）各轴运动速度： J1轴：≥±180°/s J2轴：≥±180°/s J3轴：≥±180°/s J4轴：≥±180°/s J5轴：≥±180°/s J6轴：≥±180°/s； 6）重复定位精度：≤±0.02mm； 7）典型TCP速度：≥ 1m/s 8）噪音：≤ 65dB 9）末端工具端（I/O端口） ：数字输入≥2个，数字输出≥2个 模拟输入≥1个，模拟输出≥1个； 10）工具端供电：≥ DC24V/1.5A 11）通讯 ：I/O，TCP/IP，Modbus-TCP/RTUt 12）开发环境： C#/C++/Python/java/ROS 13）底座直径：≥ 149mm 14）整机重量 ：≥20kg 15）工作温度 ：0-45℃ 16）防护等级：≥IP54 17）安装形式：工作台定位安装； 18）协作功能：支持拖动示教； 19）安全防护功能：支持机器人全本体碰撞检测及急停 智能机器人控制箱 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥ 245×180×44.5mm 2）重量 ：≥1.5kg 3）接口： I/O，TCP/IP，Modbus-TCP/RTU 4）控制箱内部（I/O端口）： 数字输入≥16个，数字输出≥16个，模拟输入≥2个，模拟输出≥2个，高速脉冲输入≥2个 5）供电：≥ DC24V/1.5A 6）工作温度 ： 0-45℃ 7）工作湿度：≤ 90%RH 8）设备材质： 镀锌板 9）防护等级：≥IP54 4.4 快换工具模块 要由固定底板、快换支架、检测传感器、快换盘（1套主盘，多套工具盘）等组成。 主要技术参数： 1）支架外形尺寸(长×宽×高)：≥300×300×180mm； 2）底座尺寸（长×宽×高）：≥300×300×8mm； 3）容量：≥4个； 4）快换盘：适配标准实训台定位安装； 5）快换盘承载：≥3kg； 6）快换盘锁紧力：≥750N； 7）快换盘工作压力：≥5.5bar； 4.5 输送线 输送线由铝型材搭建而成，采用伺服电机搭配同步带驱动方式，传动平稳且定位精度高，主要实现工件输送，结构可靠。 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥1300×350×210mm； 2）有效行程：≥1200mm； 3）有效宽度：≥300mm； 4）驱动电机类型：伺服电机； 5）电机功率：≥100W； 6）编码器：绝对值编码； 7）驱动器通信方式：Profinet； 8）驱动器电压：≥220V； 9）驱动器输出电流：≥1.5A； 10）运行速度：≥4m/min； 11）安装形式：工作台定位安装； 4.6 智能涂胶系统 智能涂胶系统包括：螺杆供胶泵、螺杆点胶阀、控制器、高压输送管路、点胶针头等组成。 4.6.1 螺杆高压输送泵 主要技术参数： 1）压力范围：0.2-0.6Mpa； 2）外部材质：303 ； 3）适合胶水粘度：1000-1000000cps； 4）适合胶水类型：乳胶、硅胶、油脂、环氧、导热硅脂等； 5）驱动方式：伺服电机； 6）电机功率：≤400W； 7）减速比：≥10:1； 8）计量方式：伺服电机+螺杆； 9）最大吐胶量：≥5ml/sec； 10）最小吐胶量：≤0.005ml/sec； 11）点胶精度：≤±2%； 12）最大输送压力：≥80kg； 13）缺料/低液位报警：磁性传感； 14）驱动信号插头：4芯航插； 15）低液位报警端口：3.4端口； 16）驱动通讯端口 ：开关信号1.2端口； 17）转子材质：303； 18）定子材质：合成橡胶； 19）适用胶水包装大小：1-25L或订制； 20）出胶口大小：≥3/8； 21）设备尺寸：≥879mm×620mm×400mm； 4.6.2 螺杆点胶阀 主要技术参数： 1）出胶速度：2mL/min - 24.0mL/min； 2）每圈输送量：≥0.2mL/转； 3）精度：≤±2%； 4）重复精度：≤±1% 5）介质粘度：≤1000000cps； 6）介质压力：≤ 0.6MPa； 7）介质温度：≤80℃； 4.6.3 控制器 主要技术参数： 1）控制箱：电机驱动板、触摸屏、外壳； 2）外接端口：控制螺杆阀专用接口、设备控制端口； 3）信号线：采用高抗干扰耐折压编码器专用电缆； 4.7 涂胶组装平台 平台由铝型材搭配铝制连接板组成，形式简约，凹槽可以固定舱门托盘，托盘上设计有舱门的工装夹块。 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥350×300×150mm； 2）安装形式：工作台定位安装； 4.8 组装载体暂存平台 平台由铝型材搭配铝制连接板组成，形式简约。 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥300×300×150mm； 2）安装形式：工作台定位安装； 4.9 工业3D相机套件 工业3D相机统具有速度快、精度高、视野大、抗反光的特点，对于结构复杂、表面暗色的物体均有良好的成像效果，可处理多种复杂情况，输出高质量的3D数据，具有高精度的3D检测功能，可适用于对精度要求较高的工业检测、测量、学术研究等典型应用场景。 4.9.1 3D结构光相机 主要技术参数： 1）工作距离：300～600mm 2）近端视场：≥220×150mm@0.3m 3）远端视场：≥440×300mm@0.6m 4）分辨率：≥1280×1024 5）像素数:≥1.3 MP 6）2D图像颜色:支持黑白(Monochrome)与彩色(Color) 7）光源:蓝光LED(459nm，RG2)或 白光LED(RG2) 8）Z向单点重复精度：≤0.1mm@0.5m 9）3D采集时间：≤0.6～1.1s 10）基线长度：≥68mm 11）通讯接口：千兆以太网 12）安全和电磁兼容：CE/FCC/VCCI 13）平均无故障工作时间(MTBF)：≥40000小时 14）外形尺寸（长×宽×高）：≥145×51×85mm 4.9.2 结构光相机配套软件 1）具备功能 配套软件采用先进的深度学习等算法，可处理多种复杂情况，配套视觉软件应具备如下功能： （1）图像分类功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型； （2）实例分割功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型； （3）目标检测功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型； （4）缺陷分割功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型； （5）通用性强，少量样本即可完成训练； （6）可导入辅助视觉工程搭建。 2）能够处理复杂如下场景/物体 （1）可识别少纹理物体的3D位姿； （2）可识别表面具有各种图案（包括条码、二维码、运单、胶带等图案以及无图案）的物体的位姿； （3）可识别散乱堆放，以及紧密堆叠的物体，实现无序分拣； （4）可识别一定程度反光、暗色（纯黑色）物体的位姿。 3）适配性好 可适配不同品牌的机器人，可以一键导入模型，进行视觉工作站机器人运动的实时运动仿真，查看实施规划的轨迹路线。 4.10 RFID读写模块 主要由RFID读写器组成。 RFID读写器主要参数： 1）工作频率/额定值： 13.56MHz； 2）作用范围/最大值： ≥80mm； 3）通信协议：Modbus-TCP，TCP/IP； 4）供电方式：支持POE供电； 5）协议标准：ISO/IEC15693；； 6）支持标签类型：I-CODE2、I-CODESLI等； 7）无线传输速率：≥53kbit/s； 8）最大载码体容量：≥8KBytes； 9）尺寸：≥∅30mm×90mm 4.11 多功能训练模块 模块提供多种涂胶路径模拟训练。 4.11.1 涂胶循迹基础训练模块 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥300×300×135mm； 2）安装形式：适配标准实训台定位安装。 4.11.2 涂胶装配综合训练模块 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥300×300×20mm； 2）安装形式：适配标准实训台定位安装。 4.11.3 工具标定模块 主要技术参数： 1）外形尺寸(直径×高)：≥Φ50×20mm； 2）安装形式：适配标准实训台定位安装。 4.11.4 PCB板涂胶装配模块 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥300×300×10mm； 2）安装形式：适配标准实训台定位安装。 4.11.5 变速箱涂胶训练模块 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥350×300×150mm； 2）安装形式：适配标准实训台定位安装。 4.11.6 车窗涂胶训练模块 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥350×300×150mm； 2）安装形式：适配标准实训台定位安装。 4.11.7 电气拆装诊断模块 配备通用电气接口，并搭配快插线缆，能够快速、便捷地完成电气连接；具备接线结果的故障诊断功能，可自动检测并识别接线错误。 4.12 安全光栅 主要技术参数： - 工作电源：DC 24V±10%； - 最大抗光干扰：白炽光：≥3000LX，10000LUX（放射角）； - 安装方式：对射式； - 同步方式：线同步 - 光轴间距：≥10mm - 分辨率：≥15mm - 距响应时间：≤10ms - 防护电路：反接保护、输出短路保护 - 外壳颜色：黄色 4.13 电气控制系统 1）工作存储器： ≥200KB； 2）装载存储器： ≥ 4MB； 3）保持性存储器 ： ≥ 14KB； 4）数字量： ≥14DI/10DO； 5）模拟量： ≥2AI/2DO； 6）高速计数器 ：≥6路； 7）脉冲输出 ：≥4路； 8）以太网端口数：≥2个 9）通信协议 支持：PROFINET、TCP/IP、ISO-on-TCP、UDP、MODBUS、S7等通信协议，可支持PROFIBUS、AS接口通信扩展； 10）数据传输率：≥ 100Mb/s； 4.14 人机界面 主要技术参数： 1）液晶屏：≥10英寸 TFT； 2）分辨率：≥1280×800； 5）屏幕宽高：≥217×135.6mm； 6）操作方式：触摸屏和覆膜按键； 7）内存系统：≥256MB； 8）接口：Profinet×1，USB接口×2 5、AMR运载机器人单元 单元由移动机器人、上部输送带、光电传感器等组成。 主要技术参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥740×545×950mm； 2）充电电源：AC220V±10%，50Hz。 3）移动机器人主要技术参数： (1)最大载重：≥300kg； (2)对接精度：≤±5mm； (3)最大速度：≥ 1.5m/s (4)加速度：≥ 0.3 m/s2 (5)工作速度： 前进：≥0.8 m/s，后退：≥0.3 m/s (6)回转直径：≥ 780mm (7)爬坡能力：≥ 3°/5% (8)越障高度：≥ 10mm (9)过缝宽度：≥ 30mm (10)离地间隙：≥ 28mm (11)行走通道宽度：≥ 750mm (12)回转通道宽度 ：≥ 980mm (13)站点定位精度 ：≥±10mm (14)站点角度精度：≥ ±1° (15)转弯半径：≥原地旋转是0mm的定值； (16)导航方式：激光导航SLAM。 4）上部输送带主要技术参数： (1)直流减速电机：≥60W/24V； (2)减速器减速比：≥1:40； (3)运行速度：≥4m/min； (4)有效行程：≥560mm； (5)有效宽度：≥190mm。 ▲提供设备单流程运行仿真截图： ①立体仓库中三轴机器人完成舱门及密封圈出库；②至AGV小车输送线搬运指定位置；③AGV送料至检测中心完成托盘及零部件视觉检测；④智能机器人利用快换工具抓取密封圈及舱门至涂胶中心进行涂胶；⑤工业机器人通过涂胶系统进行舱门涂胶；⑥智能机器人抓取密封圈至涂胶模块进行装配；⑦装配完成后，智能机器人通过快换工具将涂胶装配好的零部件运输至检测模块；⑧智能机器人将合格零件进行检测，检测完成后再行由垛机进行入库。缺项和提供截图不符者均不得分。 6、控制工作台单元 单元由操作台、工业防火墙、交换机、路由器等组成。 - 外形尺寸(长×宽×高)：≥500×450×1060mm - 供电电源：AC220V±10%，50Hz - 安装形式：钣金框架定向脚轮支撑 6.1 操作台 主要用于安装和放置工业防火墙、路由器、交换机等设备。 - 外形尺寸(长×宽×高)：≥500×450×1060mm 6.2 工业防火墙 1）端口： 不少于3个10/100/1000M RJ45端口、不少于2个SFP（Combo）口、不少于1个USB存储口、不少于1个Console端口、不少于1个Micro S卡槽、不少于1个MGMT管理口+C14C28C2:C13； 2）外形尺⼨：≥137×128×65.4 mm； 3）输⼊电源：DC12/24/48V (DC9.6~ 60V)； 4）策略配置：安全策略、审计策略、带宽策略（带宽控制、连接数限制、连接数监控）；NAT策略（NAPT、⼀对⼀NAT、虚拟服务器、NATDMZ、UPnP）；ALG策略（FTP ALG、H.323 ALG、PPTP ALG、SIP、ALG）。 5）攻击防护：支持 ARP防护，如ARP欺骗、ARP攻击；支持多种常见的攻击防护，如DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击；支持MAC地址过滤，阻断非法主机的接入。 6.3 路由器 1）网络协议：CP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS； 2）无线标准：支持新一代Wi-Fi 6（11AX）标准，支持OFDMA、TWT、WPA3、160MHz频宽等新特性； 3）无线速率：2.4G:574Mbps；5G:2402Mbps 4）端口形态： 不少于1个10/100/1000M RJ45WAN口；不少于3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选端口；不少于1个10/100/1000M RJ45 LAN端口。 5）WAN口设置：连接方式：动态IP、静态IP、PPPoE；MAC地址：MAC地址克隆，MAC地址修改；均衡模式：带宽均衡， 连接均衡；ISP选路。 6）LAN口设置：DHCP服务器、LAN口IP设置、客户端列表、静态地址分配。 7）无线设置：SID⼴播/最多支持13个Multi-SSID；支持WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK无线加密；访客网络；无线桥接、无线MAC地址过滤、无线主机状态。 6.4 交换机 1）协议标准：IEEE 802.3,802.3i,802.3u,802.3x,802.3ab，802.3z，兼容Modbus TCP、Ethernet/IP、Profinet等协议； 2）端口形态：≥8个10/100/1000M RJ45口，≥4个100/1000M SFP端口； 3）外形尺寸（W×H×D）：≥ 137mm*128mm*65.4mm； 4）安装与防护：≥IP30金属外壳，支持三防漆涂层保护； 5）电源输入：DC输入电压 12/24/48 VDC 6）整机最大功耗：≤24W。 7）工作温度：-40 ~ +75℃ 7、SCADA系统 （1套） 由工业网关、SCADA云平台等组成，支持Modbus(RTU/ASCII)、Modbus-Tcp、TCP/IP、OPC 等通讯。系统基于B/S架构，支持云端和本地化部署，支持主流浏览器，可轻量化部署，且采用WEB组态技术，具备低代码开发功能，可创建新工程并在新工程中增加多个子页面，实现类似HMI触摸屏的组态功能。 7.1工业网关 - 运存：≥128MB； - Flash：≥16MB； - 存储：≥4GB； - 以太网端口：3×10/100Mbps 快速以太网端口； - 电源接口：DC 6~35V； - 串口：2×RS-232/485 接口； - 外形尺寸：≥136×106.5×35mm； - 安装方式：导轨式； - 防护等级：≥IP30； - 工作温度：-20℃~70℃。 7.2 SCADA云平台 ▲1）技术平台：系统基于B/S架构开发，支持主流浏览器，平台所有功能和配置均可在浏览器中进行操作，平台支持MQTT协议与网关进行通讯；（投标时提供软件功能演示视频截图，包含浏览器中呈现平台功能和配置内容界面、通讯界面，提供不相关截图扣分。） 2）网关配置：支持多个网关的集中管理，在地图查看或设置网关位置，以及对当前网关进行调试，查看数据的通讯和网关的连接状态； 3）项目创建：可在新建项目中，自定义画布尺寸大小，也可让画布自适应大小。项目的各个画布页面支持鼠标悬停预览，方便快速选择进去画布编辑和预览页面； 4）流程图绘制：提供丰富的多种基本图形组件，内置多种基本几何图形，可在浏览器中拖拉这些基本图形进行布局和连线操作，满足多种流程图的绘制。 5）WEB组态：提供强大的工控组态系统。支持按钮、仪表盘、曲线图、饼状图、表格和自定义图片等多种控件。可在浏览器中拖拽布局页面，配合智能网关，可进行实时数据绑定和显示，完成各种定制化的数据看板的开发，支持画布导入和导出功能； ▲6）应用发布：支持通过PC端、手机APP等方式访问数据看板，可将一个项目发布成exe应用程序，在windows中进行安装和访问项目看板。也可发布为apk安卓应用程序在安卓手机端进行访问；（投标时提供软件功能演示视频截图，详细展示该项内容，提供不相关截图扣分。） ▲7）脚本功能：平台支持脚本功能，支持SQL和JavaScript两种脚本，可使用SQL访问后端数据库，也可使用JavaScript处理简单的业务逻辑；（投标时提供软件功能演示视频截图，详细展示该项内容，提供不相关截图扣分。） 8、WMS仓储管理系统（1套） ▲系统主要由WMS仓储管理软件配合智能仓储硬件设备，完成获取的出入库、盘点、调拨和相关参数的设置等工作。系统采用B/S架构，支持轻量化部署，可支持云端或本地化两种部署方式。（投标时，提供WMS仓储系统软件的软件著作权登记证书，否则扣分。） WMS软件系统功能： 1）仓储管理：仓位信息管理、产品出入库、库位盘点管理、调拨管理、特殊品管理、库存管理、库存报警、生产统计与分析。系统根据用户设置的料仓配置，动态生成可视化料仓模型，实时展示各个料仓上的工件的RFID信息等，实时展示库位的状态，实时展示码垛机的工作状态，实时展示智能装配通讯状态和智能仓储通讯状态，统计当日入库数和当日出库数。 2）库存管理：可对库存进行上下限阈值设定，当库位数量超过或低于阈值时，系统会产生一条报警信息，通知现场的工作人员及时处理。可对订单进度、工件的加工出库时间和工件运输时间进度监控，并且对历史订单的工件信息回溯追踪。 ▲3）RFID管理：展示设备的状态、智能视觉、智能仓储单元和智能装配单元的RFID信息，也可以对设备进行停止、复位、启动、读卡、写卡、扫描启动等操作。（投标时提供软件功能演示视频截图，包括RFID信息、设备停止、复位、启动、读卡、写卡、扫描启动等操作界面截图） 4）系统管理：对料仓的库位状态启用或者禁用，添加料仓的库位信息；对系统的PLC参数配置。 5）运行维护：对WMS仓储管理系统数据备份恢复、运行日志管理。 ▲6）任务管理：系统具有任务下发与任务上传的功能，可在局域网内在任意两台电脑之间实现文件的共享和互传。（投标时提供软件功能演示视频截图，包括任务下发、任务上传、文件共享互传等功能内容。） 9、MES生产管理系统（1套） ▲系统由MES生产管理软件等组成。（投标时，提供MES生产管理系统的软件著作权登记证书，否则扣分） MES生产管理软件主要功能： 1）产品管理：包含工件模板，EBOM管理。用户可以添加工件模板相关信息，并进行工件图片上传。用户可以选择从已有产品克隆，或者单独新建产品。 2）订单管理：订单的增删改查、对接工位、任务下发、历史订单、程序管理。 3）仓储管理：仓位信息管理、产品出入库、库位盘点管理、调拨管理、特殊品管理、库存管理、库存报警、生产统计与分析。 4）RFID管理：展示设备的状态、智能视觉、智能仓储单元和智能装配单元的RFID信息，也可以对设备进行停止、复位、启动、读卡、写卡、扫描启动等操作。 ▲5）数据监控：机器人看板、数据库通讯、三电机和AMR移动机器人信息。数据库通讯，采集实时的智能仓储库位状态，智能视觉数据，智能机器人状态数据，RFID数据，能耗数据存入数据库，并且可以回溯历史数据。（投标时提供软件功能演示视频截图，包含机器人看板、数据库通讯、三电机和AMR移动机器人信息，提供不相关截图扣分。） ▲6）质量管理：检测项管理、检测模板、质检计划、质检分析。（投标时提供软件功能演示视频截图，包含检测项管理、检测模板、质检计划、质检分析，提供不相关截图扣分。） 7）设备管理：设备类别、点检保养、点检计划、维修单。 8）系统控制：对设备进行总控操作，展示设备和码垛机的在线状态和工作状态。 ▲9）系统管理：系统拓扑结构自定义与网络测试、设备基础信息配置、系统参数配置、数据备份恢复、运行日志管理。（投标时提供软件功能演示视频截图，显示包括该项系统管理5项内容，提供不相关截图扣分。） 10）任务管理：系统具有任务下发与任务上传的功能，可在局域网内在任意两台电脑之间实现文件的共享和互传。 11）系统支持多种通讯协议，如Modbus-TCP、HTTP、OPC UA、MQTT等通用协议，同时也支持多品牌的专用协议。 10、机器人数据采集软件（3套） ▲机器人数据采集软件采用C#语言进行开发设计，支持各种不同品牌的机器人数据采集，并将这些数据统一转换为OPC UA 通用协议，可保证数据传输的安全性。软件可实时采集机器人IO信号、关节坐标等数据。为MES系统、数字孪生软件、数据可视化看板等第三方软件或系统提供机器人实时运行数据。软件具备高可扩展性，可根据其他机器人厂商提供的接口实现快速集成。（投标时，提供工业机器人数据采集软件的软件著作权登记证书，否则扣分。） 软件功能： 1）支持不同品牌机器人的数据采集； 2）软件支持开机启动，可支持后台自动运行，可快速在界面切换不同品牌不同型号的机器人设备； 3）机器人数据采集周期在10~100ms以内，可为三方软件提供可靠的机器人实时数据。软件运行时，可实时显示当前数据采集周期，可分析出最长和最短采集时间； 4）软件可设置将数据发送至同一台计算机的单个网卡和多个网卡，可显示当前绑定网卡的IP地址和当前使用的端口号，利用OPC UA协议实现机器人数据分发和共享； 5）软件界面可实时显示当前连接机器人的IO列表和当前信号状态，当前OPC UA服务打开状态，以及机器人的当前连接状态和实时关节坐标； 6）软件可设置参数，自动对fanuc机器人进行3轴坐标的转换，保持与实际位置情况一致； 7）软件可将用户设计的采集对象、软件使用端口、监控IP、连接的机器人型号等参数进行保存，下次打开可自动进行还原用户配置信息进行工作。 8）软件采用序列号或加密狗授权，支持对每台电脑进行单独授权。 ▲9）投标时，需提供专业测试机构出具的本软件测试报告（复印件）。 11、数字孪生系统（1套） 数字孪生系统配置5个节点数字孪生软件（提供正版软件），可实现虚拟模型搭建、虚拟调试仿真、虚实结合等功能。 11.1 数字孪生软件功能： 1）支持STEP、IGES、JT、PRT等多种格式的CAD模型文件导入和导出； 2）内置截图和仿真视频录制功能，不依赖外部截图工具和视频录制工具； 3）支持大型模型的智能优化，可实现大型复杂模型的轻量化，既能保证模型的质量，又能保证复杂系统仿真的流畅度； 4）支持真实的物理特性。包括速度、加速度、重力、摩擦力、阻力和惯性等，仿真效果逼真且真实可信； 5）支持干涉和碰撞检查功能，可用于工作站布局的设计与优化； 6）支持多种工业现场典型传感器，包括速度、加速度、距离、位置、角度等传感器； 7）支持多种工业现场典型通信协议，包括但不限于OPC UA、OPC DA、TCP、UDP、PROFINET等通信协议； 8）支持机器人运动学正解和逆解； 9）提供工业机器人、数控机床、立体仓库、传感器、输送线、AGV等各类基本元件库，可以基于基本元件组合封装成高级元件； 10）支持元件参数化设计，可以根据客户实际需求，定制开发所需的专业元件库； 11）支持机电控制系统模型的设计功能，可用于早期的机电一体化概念设计； 12）支持工业机器人软件在环和硬件在环虚拟调试，验证工业机器人程序； 13）支持PLC软件在环和硬件在环虚拟调试，验证PLC程序； 14）支持数据驱动模型接口设计功能，外部数据可以通过接口驱动模型的动作和交互； 15）支持自动化产线智改数转综合应用实训系统的数字孪生。构建与物理对象1:1的数字孪生模型，基于数据驱动模型接口，实现数字样机的虚拟调试与验证，缩短设计周期和降低开发成本。实现数字对象与物理对象的虚实协同，提高生产效率。 11.2 数字孪生模型 提供与自动化产线智改数转综合应用实训系统1:1配套的数字孪生模型： 1 ）立体仓库数字孪生模型 （1） 尺寸：≥1650×640×1900mm； （2） 仓位数量：≥18个；每个仓位安装有工件检测传感器； （3） 仓库码垛机自由度：≥3； （4） 仓库码垛机X轴最大行程是≥1000mm，Y轴最大行程是≥300mm，Z轴最大行程是≥900mm； （5） 具有真实的物理特性； （6） 具有数据驱动模型接口，支持数据和信号驱动码垛机的动作； 2） AMR数字孪生模型 （1） 尺寸：≥740×545×950mm； （2） 安装有输送线、传感器和阻挡气缸； （3） 具有自主导航功能； （4） 具有数据驱动模型接口，可以根据启动信号和站点号自主导航到相应位置； 3 ）智能机器人数字孪生模型 （1） 具体为6轴串联机器人； （2） 机器人最大负载 ≥ 5kg； （3） 机器人工作半径 ≥ 900mm； （4） 具有关节轴位置反馈传感器，传感器数量：≥6个； （5） 具有真实的物理特性，包括重力、速度、加速度和力矩等； （6） 具有数据驱动模型接口，支持关节轴数据驱动模型； 4 ）智能机器人末端工具数字孪生模型 （1） 具有手爪和吸盘2种功能； （2） 手爪模型支持打开和闭合2种功能；手爪行程：≥20mm； （3） 吸盘模型支持吸附和松开2种功能；吸盘数量：≥5个； （4） 吸盘模型具有一定弹簧柔性功能，吸盘和工件碰撞时可以缩回； （5） 具有数据驱动模型接口，支持信号驱动手爪和吸盘模型的动作； 5 ）装配检测模块数字孪生模型 （1） 尺寸：≥572×240×155mm； （2） 具有平移和翻转气缸，平移气缸行程≥70mm，翻转气缸行程≥90°； （3） 具有工件检测传感器； （4） 具有真实的物理特性； （5） 具有数据驱动模型接口，支持信号驱动气缸动作； 6 ）输送线数字孪生模型 （1）尺寸：≥1300×350×210mm； （2） 有效行程：≥1200mm； （3） 有效宽度：≥300mm； （4） 运行速度≥4m/min； （5） 具有真实的物理特性； （6） 具有数据驱动模型接口，支持信号驱动输送线动作； 7） 暂存工位数字孪生模型 （1） 尺寸：≥240×200×145mm； （2） 仓位数量：≥4个； （3） 具有真实的物理特性； 8 ）圆片暂存工位数字孪生模型 （1） 尺寸：≥280×200×100mm； （2） 仓位数量：≥8个； （3） 具有气缸夹爪，能够夹紧工件，行程：≥10mm； （4） 具有真实的物理特性； （5） 具有数据驱动模型接口，支持信号驱动气缸动作； 9） 托盘和装配体等零件数字孪生模型 （1） 具有真实的物理特性； 11.3 数字孪生资源 提供自动化产线智改数转综合应用实训系统配套的数字孪生资源： 1）工作站模型导入与布局 2）数字孪生模型搭建 （1） 立体仓库数字孪生模型搭建 （2） AMR数字孪生模型搭建 （3） 智能机器人数字孪生模型搭建 （4） 智能机器人末端工具数字孪生模型搭建 （5） 装配检测模块数字孪生模型搭建 （6） 输送线数字孪生模型搭建 （7） 暂存工位数字孪生模型搭建 （8） 圆片暂存工位数字孪生模型搭建 （9） 托盘数字孪生模型搭建 （10） 装配体1数字孪生模型搭建 （11） 装配体2数字孪生模型搭建 （12） 装配体3数字孪生模型搭建 3）数字孪生模型驱动接口配置 （1） 立体仓库驱动接口设计 （2） AMR驱动接口设计 （3） 智能机器人驱动接口设计 （4） 智能机器人手爪驱动接口设计 （5） 装配检测模块驱动接口设计 （6） 圆片暂存工位驱动接口设计 （7） 相机驱动接口设计 （8） 输送线驱动接口设计 4）数字孪生模型逻辑控制设置 （1） 立体仓库逻辑控制 （2） AMR逻辑控制 （3） 装配检测模块逻辑控制 （4） 托盘逻辑控制 （5） 装配体3逻辑控制 （6） 相机逻辑控制 （7） 输送线逻辑控制 5）通信配置与信号映射 （1） 计算机IP地址设置 （2） 外部通信配置 （3） 虚实信号映射 6）工作站虚实同步 （1） 立体仓库虚实同步 （2） 工作站虚实同步 12、仓储管理智能体 仓储管理智能体采用分层和模块化构建设计，实现多智能体协同工作，涵盖例如查询仓库信息等简单任务到任务规划的复杂任务，还包括针对任务规划边界校验的智能体协同合作，实现对仓库信息的精准把控与mes仓库位置和plc映射关系，保障智能体在4B小模型能完成复杂且易出错的仓库货物的操作。 - 系统架构 （1）软件支持在windows下运行，支持轻量化部署，点击即可使用，智能体采用langchain+langgraph作为核心框架，通过路由和状态管理实现多个代理的协同工作，通过ollama实现本地大模型离线部署，无需联网即可使用。 - 仓储管理： - 查询仓库状态：提供给AI预置查询工具，可以随时读取当前仓库状态和码垛机的位置状态信息，方便AI获取最新信息来汇报信息和执行命令； - 出入库与移库：提供给AI预置移动工具，可以直接控制PLC来实现工件的移动，实现具体的物理操作。 - 任务编排： - 复杂任务规划：针对复杂的移库操作，涉及到多步执行的时候，会由LLM进行规划到多个单个移库指令，然后派发给下一个Agent执行； - 多步移动执行：根据派发的执行清单进行调用工具，实现Agent精准分步执行，由PLC具体完成。 - 安全与审查 （1）人工审查与中断恢复：在最后执行PLC写入时候，执行用户审查写入PLC信息是否符合用户的需求，当不符合用户需求时候可以更改需求重新生成执行清单，也可以拒绝执行清单命令； （2）多步移库模拟校验：为了预防AI下发危险操作指令，基于当前仓库状态模拟移动，自我校验，当发现逻辑错误则会回退重新生成清单，直到正确清单生成。 - PLC通信与控制 （1）单点读写：预置工具进行PLC DB块中单个地址的读写，支持DBX/DBB/DBW/DBD格式； （2）批量读写：支持PLC DB块中连续多个位置的读写，并校验写入信息是否正确； （3）多点读写：涉及到多个DBX/DBB/DBW/DBD的组合也支持同时的写入和读出； （4）断线重连：支持自主检测PLC连接状态并尝试重新连接，超过3次连接失败则告知用户。 - 语音控制 - 语音输入：通过麦克风输入音频进行聊天对话； - 语音播报：点击后语音播报即可实现将智能体输出内容进行播报； - 文本输入：聊天框输入文本进行对话聊天。 13、设备运维智能体 设备运维智能体作为连接用户与私有文档的桥梁，基于langchain+ChromaDB架构搭建，通过本地Embedding模型实现语义理解并分析查询需求，针对不同文档类型动态选择解析与切片策略，以适配用户的不同格式，确保快速响应检索请求，同时针对本地CPU环境做模型量化与推理优化。 - 系统架构 - 软件支持在windows下运行，支持轻量化部署，点击即可使用，智能体采用Langchain+ChromaDB作为核心框架，通过Document Loader和Text Splitter实现文档存储流水线，通过本地实现嵌入向量模型离线部署，采用Python语言进行开发，具有优异的异步性能。 - 文档管理 - 点击上传：点击上传按钮即可打开文件窗口选择单个或者多个文件进行上传； - 文档导出：当文档上传后点击文档导出按钮支持将文档重新下载到本地； 文档删除：当文档上传后选择想要删除的文档即可从知识库中删除。 - 文档解析 - 格式解析：支持pdf、docx、pptx、markdown、txt格式文档进行解析后上传知识库； - 扫描件识别：针对扫描版本的PDF可以实现自动进行文字识别解析保存到知识库。 - 运维知识库检索 - 智能体检索：通过聊天框询问智能体文档内容，智能体自动检索并整理总结返回信息； - 运维知识库选择：支持点击选择不同的运维知识库让智能体进行检索。 - 运维知识库管理 - 添加运维知识库：点击添加按钮即可添加一个新的知识库，然后用户可以向这个运维知识库中添加文档内容； - 运维知识库删除：选择运维知识库然后点击删除按钮即可将所选知识库删除； - 重命名运维知识库：选择知识库然后点击重命名即可重新更改知识库的名称； - 文档内容切分：当建立知识库后，可以默认设置，也可以点击高级设置修改固定长度切分：按字符或token数固定切分；修改重叠大小：相邻文本块之间重复的内容量修改，确保分段后文本块之间仍有上下文联系。 - 检索模式 - 语义检索：当选择了运维知识库，可以选择语义检索，即用户以自然语言描述问题理解同义词或者近义词； - 混合检索：当选择了运维知识库，可以选择混合检索，即语义理解和关键词精确匹配，召回率高； - 元数据检索：当选择了运维知识库，可以选择元数据检索，选择需要检索的时间范围和类别然后进行检索，大幅度减少检索范围，提高精度。 14、百事通智匠平台 百事通智匠平台深度融合人工智能的大模型技术，平台内置多个任务导向型智能体，主要包括智能教学助手、智能实训助手、智能考核助手、智能产品助手、智能科研助手等五大核心功能，为学校教师和学生提供一站式AI辅助服务。 14.1 平台架构 平台采用B/S架构设计，支持市场主流浏览器，用户无需安装即可直接使用。 1）采用分层技术设计实现高效数据处理、快速响应及灵活扩展，可支撑稳定的高并发访问，满足线上教学场景的技术需求。 2）基于SpringBoot+Vue3.0构建，后端集成SpringAI框架，结合PostgreSQL、MyBatis实现稳定高效数据处理，并采用Redis提升响应速度。 14.2 页面功能 平台深度融合大模型技术，以轻量级软硬协同与一体化设计，覆盖教、学、训、评、研、管等多类教学场景，主要包含首页、智能体中心、智能体管理、工作流管理、知识库、模型管理、用户管理、问题反馈等页面。 14.2.1 首页 1）用户登录后可直接发起问答，支持单轮问答、多轮连续对话，并可查询历史对话记录，实现个性化知识交互与持续学习体验。 2）采用“检索增强生成（RAG）”技术框架，结合SpringAI调用大模型能力，实现上下文理解、多轮对话、意图识别、逻辑推理等高级语言理解任务。 14.2.2 智能体中心 1）可集中展示平台已发布的各类智能体，用户可按需选择特定智能体进行专业化、任务导向型的问答与服务，提升交互效率与内容精准度。 14.2.3 智能体管理 ▲1）支持创建新的智能体，亦可对已有的智能体进行编辑与修改；（投标时，提供创建新智能体演示视频截图和对已有智能体进行编辑、修改的演示视频截图，提供不相关截图扣分。） 2）支持智能体模型配置与智能体指令管控，灵活适配多种教学应用场景。 14.2.4 工作流管理 1）可视化与配置能力 （1）需提供可视化工作流设计界面，用户可按需拖拽配置智能流程节点 （2）支持多类型流程节点，包括但不限于开始节点、模型节点、意图识别节点、选择器节点、循环节点，变量聚合节点、输入节点、输出节点、问答节点、结束节点等； （3）节点属性支持名称自定义，错误处理配置（失败重试次数≤3，失败报警触发）、调试模式、单步执行以及支持查看输入输出； （4）节点可配置，模型选择与生成控制，输入/输出参数映射，Prompt填充及知识库绑定，输出格式（文本、JSON、表格等）调整。 2）数据处理能力 （1）节点需支持内置数据处理操作，格式化字符串、正则提取、JSON解析，支持从任意节点或外部数据源取值，输出变量可存储到工作流上下文，支持复杂逻辑处理（条件判断、循环、聚合计算）； （2）数据处理性能指标，单节点数据处理延迟≤100ms，单个工作流支持≥1000条数据批量处理。 3）外部服务与模型集成 （1）支持节点集成多类型服务，模型调用（对话模型、Embedding模型），数据导入/导出接口，RAG问答节点，调用知识库进行语义检索； （2）节点支持，并发执行控制，输入输出参数映射。 4）流程执行与控制 （1）工作流支持可视化调度和自动执行，支持循环节点、条件选择节点、变量聚合节点实现复杂逻辑； （2）可配置失败重试策略、节点并行/串行执行策略。 14.2.5 知识库 1）支持多知识库并行管理，可按专业、课程、部门划分知识库，每个知识库独立管理、独立权限控制； 2）支持增删改查功能，每个操作均记录操作用户、时间，操作日志可追溯12个月以上； 3）支持文档的批量操作（批量增删改查），批量操作响应时间≤1秒/100条； 4）支持对知识库的启用/禁用、访问策略、调用策略进行灵活控制，保证系统在多知识库环境下稳定运行； 5）支持教师上传PDF、DOCX、MARKDOWN、TXT等不少于5种格式的文档，能够自动处理文档切片（chunking）、段落分段，自动摘要生成，文本清洗与标准化，向量化embedding处理； 6）支持批量上传和增量上传；记录文档来源、上传用户、上传时间，支持自定义标签、课程、专业信息； 7）提供向量知识库创建接口，支持选择embedding模型（系统默认或用户自定义），并支持至少一种向量数据库。向量存储支持单条向量检索延迟≤1000ms，支持增量更新：新增或修改文档时向量可及时更新； 8）支持知识库增量更新，修改或删除文档时能及时更新索引和向量。具备多知识库并行管理能力，确保不同数据隔离，权限严格控制，互不干扰； 9）系统在高并发检索场景下需仍能保持稳定响应，支持≥5个知识库并行检索，单次检索延迟≤200ms。 14.2.6 模型管理 1）提供对话模型选择接口，提供API可查询系统可用的对话模型列表，支持按标签、参数量、版本号筛选可用模型，支持优先级选择，Embedding模型选择接口，提供API可查询可用的向量化模型列表； 2）支持指定模型加载到系统实例，加载操作可热加载，无需重启系统； 3）提供统一管理API，包括查看已加载模型及其状态，启用/禁用模型实例，支持模型调用策略配置、调用优先级、任务绑定（可指定任务类型使用特定模型），可对模型进行管理； 4）模型启用/禁用操作需支持审计日志记录≥6个月，系统需提供权限控制，不同用户/角色对模型管理接口的访问权限可分级； 5）模型选择接口响应时间≤1000ms，模型启用/禁用切换延迟≤5秒。 14.2.7 用户管理 1）支持多角色用户管理机制，提供基于权限的个性化功能入口和操作界面； 2）用户可通过账号注册、认证、权限分配等方式进行精细化管理，支持用户批量导入导出及日志审计功能，确保平台管理安全规范，使用便捷高效。 14.2.8问题反馈 1）内置问题反馈与意见收集机制，用户可在任意使用环节发起反馈，支持文字、图片、文件等多格式上传； 2）系统提供反馈分类、状态跟踪等功能。 14.3五大核心智能体 平台内置多个任务导向型智能体，围绕教育教学核心环节提供定制化服务，包括智能教学助手、智能实训助手、智能考核助手、智能产品助手、智能科研助手等。智能助手又分工业机器人、智能机器人、工业互联网等多个专业方向。 14.3.1智能实训助手 1）支持专业知识检索。集成海量专业技术资源，建立工业机器人、PLC、视觉、数字孪生等方向的通用专业知识库，支持工业机器人、PLC、视觉等方向的专业知识检索，学生可以根据教学和实训需要精确检索相关知识，提升学习效率，提高教学质量。 （1）通用专业知识库≥10个； （2）支持10个及以上主流机器人品牌的专业知识检索，检索内容包含但不限于机器人的品牌、型号、结构、参数、操作、编程、调试、维护、保养等内容； （3）支持5个及以上主流PLC品牌的专业知识检索，检索内容包含但不限于PLC的品牌、型号、结构、参数、操作、编程、调试、维护、保养等内容； （4）支持5个及以上主流2D视觉品牌的专业知识检索； （5）支持3个及以上主流3D视觉品牌的专业知识检索。 2）支持实训内容定制。建立实训设备配套的实训项目知识库，导入专业课程实训规划、实训内容和实训目标，通过大模型评测学生实训进展和成绩，个性化定制学生实训内容，开展高效率、高质量实训。 （1）实训项目知识库≥15个； （2）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程实训内容定制； （3）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程实训内容定制； （4）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程实训内容定制。 3）支持专业实训辅助。建立实训设备配套的实训资源知识库，学生实训过程中，可以实时查看实训操作步骤和实训操作视频，辅助学生实训。 （1）实训资源知识库≥10个； （2）实训操作步骤采用文字和图片相结合的形式； （3）实训操作视频支持mp4、wmv、avi、mov等5种以上格式文件； （4）支持对实训操作步骤进行备注和注释。 4）支持设备编程辅助。建立实训设备配套的程序知识库，支持工业机器人、PLC、视觉等通用设备程序库，支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业实训设备的程序库，能根据学生编程需求，智能生成所需的程序，辅助学生编程。 （1）程序库≥10个； （2）支持对智能生成的程序进行在线编辑和修改； （3）支持10个及以上主流机器人品牌的程序库，包括但不限于搬运、码垛、装配、打磨、焊接、喷涂等机器人应用程序库； （4）支持5个及以上主流PLC品牌的程序库，包含但不限于点动控制、自锁互锁控制、电机起保停控制、电机正反转控制、步进电机控制、伺服电机控制、变频控制等PLC应用程序库； （5）支持5个及以上主流2D视觉品牌的程序库，包括但不限于形状识别、颜色识别、尺寸测量、缺陷检测等2D视觉应用程序库； （6）支持3个及以上主流3D视觉品牌的程序库，包括但不限于无序分拣、缺陷检测、三维测量等应用程序库。 14.3.2智能教学助手 1）支持教案定制。精准解读专业教学标准和课程标准，建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业的教案知识库，能根据用户提出的教案需求，智能生成课程教案，包括教学内容、教学目标、教学方法、教学重点、教学难点等内容。 （1）教案知识库≥10个； （2）支持教案的在线修改； （3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程教案生成； （4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程教案生成； （5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程教案生成。 2）支持新形态教材开发。基于已有的教材资源，建立专业课程配套教材知识库，支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业相关教材知识库，能根据用户提出的教材内容、教学课时、教学硬件等内容进行教材定制，智能生成项目式教材、工学一体化教材、工作页式手册等新形态教材，并支持导出教材文件。 （1）教材知识库≥20个； （2）支持项目式教材、工学一体化教材、工作页式手册等3种及以上新形态教材； （3）支持导出docx、markdown、pdf等3种及以上格式文件； （4）支持对智能生成的教材进行在线二次编辑； （5）支持在大模型中对教材插入图片。 3）支持教学课件生成。基于已有的教材配套的课件资源，建立专业课程配套课件知识库，支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业的相关课程课件知识库，能根据用户提出的教材定制需求，智能生成课件大纲，根据平台提供的多种教学课程PPT模板，智能生成教学课件PPT，并支持多种格式文件。 （1）具备不同风格的教学课件PPT模板包括教学风、科技风、简约风等； （2）支持导出pptx、pdf等多种格式文件； （3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程教学课件生成； （4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程教学课件生成； （5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程教学课件生成。 14.3.3智能科研助手 1）支持科研报告检索。建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等多个专业方向的科研报告知识库，支持用户检索科研报告。 （1）支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等3个以上专业相关科研报告知识库； （2）支持通过标题、作者、摘要、关键词、引言、材料与方法、结果、结论、致谢、参考文献、附录等多种方式检索科研报告。 2）支持科研报告智能生成。支持用户导入科研报告模板，根据用户提出的需求，智能生成科研报告。 （1）支持课题申报书、教学成果奖申报书、精品课程申报书等各类教研报告； （2）支持导出docx、pdf等多种格式文件。 14.3.4智能考核助手 1）支持考核方案生成。解读专业教学标准和课程标准，解析人才培养方案，建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业相关课程的理论和实操考核知识库，能根据课程内容，结合用户提出的需求，智能生成理论和实操考核方案。 （1）理论考核知识库≥5个，实操考核知识库≥5个； （2）考核方案至少包含考核目的、考核要求、考核内容、考核形式、考核评价标准、考核实施、考核评分等内容； （2）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成； （3）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成； （4）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成。 2）支持考核试卷生成。建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业相关课程的理论和实操考核试题知识库，能根据课程内容，结合用户提出的需求，智能生成理论考核试卷和实操考核试卷。 （1）理论试题知识库≥10个，实操试题知识库≥10个； （2）理论考核试卷包含单选题、多选题、判断题、问答题等多种客观和主观理论题；实操考核试卷包含装调、操作、编程、调试、运维等多种实操题； （3）理论考核试卷和实操考核试卷支持在线修改，可以对试题进行增加、删减、编辑等操作； 3）支持课程考核评价。建立智能评价机制，构建学生多维度多元化考核评价系统，智能考核和评价学生对专业课程相关知识和技能的掌握情况，构建学生成长档案，持续助力学生专业知识和技能的提升； （1）支持理论考核智能评分，包括单选题、多选题、判断题、问答题等客观和主观题的智能评分，提供理论考核分析报告，包括正确率、错误率、常见错误问题、知识点掌握程度等内容； （2）支持实操考核智能评分，通过上传实操考核表，对实操考核进行智能评分，提供实操考核分析报告，包括任务得分、常见错误问题、技能点掌握程度等内容； （3）支持通过对学生的课后作业、理论考核成绩、实操考核成绩的分析，智能评价学生对课程相关专业知识和技能的掌握情况，提供学生课程学习和考核分析报告。 14.3.5智能产品助手 1）支持产品信息检索。融合多专业多平台的实训产品资源，建立专业实训产品知识库，用户能通过和大模型对话，检索产品信息，深入了解专业实训产品，更好的通过专业实训产品开展教学和实训。 （1）专业实训产品知识库≥50个； （2）支持产品的定义、组成、功能、特点、参数、实训项目等内容检索； （3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程对应的专业实训产品检索； （4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程对应的专业实训产品检索； （5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程对应的专业实训产品检索。 2）支持产品故障诊断与处理。建立工业机器人、PLC、视觉等通用设备故障知识库，以及工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业实训设备故障知识库，能根据用户对产品故障现象的描述，智能诊断故障原因以及给出故障处理方案。 （1）支持工业机器人、PLC、视觉等10种及以上通用设备故障知识库； （2）支持上传故障现象描述，智能分析故障原因，并给出故障处理方案； （3）支持故障信息统计与管理，支持快速检索故障信息； （4）支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等相关专业的10种及以上实训设备的故障知识库。 14.4 安全防护系统 安全防护系统可对模型的输入输出内容开展多维风险自动检测，提供算力消耗防护、提示词攻击检测、模型滥用分析及敏感数据识别等服务，助力用户构建合规可信的智能内容生态。系统支持输入侧的敏感词检测、输出侧的实时监控、基础的会话管理，可支持FP16/INT8量化版本的安全防护。 安全防护系统具体参数： 1）检测维度：支持30个细分风险类别，支持内容逐维评分，支持自定义扩展； 2）检测准确率：各维度平均准确率≥95%；主流场景（仇恨、暴力、色情等）≥97%； 3）检测性能：单条文本检测延迟：GPU≤100ms，CPU≤3s；GPU服务器QPS≥80； 4）部署方式：支持API、SDK、私有化、本地化及云端多形态部署； 5）可解释性：支持每条内容30维风险逐项评分，生成详细风险报告； 6）数据安全：支持本地数据处理与存储，数据不出内网，支持合规审计； 7）运维能力：支持运维监控、健康检查、自动告警，提供完善的升级和支持服务； 8）技术服务：模型安全防火墙的部署安装、防护效果的测试验证； 9）后续服务： （1）提供持续内容更新：攻击语料库、攻击手段防御机制、基础模型等。 （2）提供多种更新方式：根据客户现场网络情况，可云端推送也可以现场更新。 （3）提供技术服务：提供远程或现场技术支持保证模型安全防护的及时性。 15、OpenClaw智能体平台 OpenClaw智能体平台，可实现与工业机器人的实时连接与灵活调度。 1）远程任务下发与实时监控功能：系统应支持向工业机器人下发高精度轨迹指令（含直线、圆弧、样条插补），并可远程启动模拟焊接、搬运、装配等典型工艺任务；同时应实时回传设备运行状态、轨迹数据及关键工艺参数； 2）双向数据闭环与快速控制响应：下行支持高级指令的远程解析下发，上行支持实时接收关节角度、末端位姿、力矩等感知数据，并支持根据感知数据自动调整指令，形成闭环控制； 3）数字孪生同步与虚拟调试：支持将下发指令同步映射至三维数字孪生模型；在虚拟环境中完成产线逻辑验证、碰撞检测和轨迹优化。 16、涂胶装配产线配套设施 配套设施包含工作站及配套工作台和椅子、移动终端、数据看板、供气系统、安全防护栏、托盘、工件、工具与工具箱等。 16.1 工作站及配套工作台和椅子 系统配置4台工作站及配套工作台和椅子，工作台和配套椅子均采用环保级材料制作，无异味、低甲醛，符合教学场所的安全标准；工作台架采用稳固的支撑结构，配备静音万向滚轮，台面平整宽敞，可容纳电脑、教材、实训工具等物品，下方预留键盘收纳区与主机放置空间。工作站主要用于编程设计、网络管理、系统运行、数据分析与展示等工作。 技术参数： 1）CPU：Intel i7 同等以上处理器； 2）显示终端：≥23.8英寸显示终端 3）RAM：≥32GB； 4）硬盘容量：≥1TB； 5）显卡： ≥4GB独显； 6）操作系统：64位，能流畅使用相关工程软件； 7）工作台尺寸（长×宽×高）：≥700×600×750mm； 8）配套椅子尺寸（长×宽×高）：≥340×240×420mm。 16.2 移动终端:2台 1 ）终端 ： ≥12英寸 2 ）系统内存： ≥ 6GB 3） 存储容量： ≥128GB 4 ）分辨率： ≥ 2000×1200 5） CPU核心数： ≥ 八核 6 ）支持IPv6 ：支持 7） 厚度：≤ 7.0mm 16.3 数据看板 配置数据看板，配套可移动支架，用于编程设计、网络管理、系统运行、数据分析与展示等工作，使得系统可视化可追溯性，具备信息管理基本特征。 技术参数： 1）看板尺寸：≥55英寸； 2）看板比例 ：16:9； 3）分辨率 ：≥3840×2160； 4）存储：≥8GB； 5）内存 ：≥1.5GB； 6）输入端口：HDMI接口，USB接口； 7）其他接口类型：网络接口。 16.4 供气系统 配置无油静音气泵，主要用于系统气动执行系统的供气。 技术参数： 1）额定电压：220V； 2）额定电流 ：3.6A； 3）最大压力 ：≥7Bar； 4）储气罐：≥24L； 16.5 安全防护栏 系统区域安装安全防护栏，加强安全防护。 1）整体尺寸（总长×高）：≥22000×1300mm； 2）单片防护栏尺寸（长×宽×厚） ：≥1000x1000x20mm； 3）立柱尺寸：≥60x60x1200mm； 4）防护栏材质：Q235A方钢框架，网状结构； 5）颜色及表面处理：围栏片为黑色，立柱为黄色，表面防锈漆。 16.6 托盘与工件 配置18套托盘和3套工件，放置于立体仓库内，以满足系统教学实训等。 1）托盘尺寸（长×宽×高）：≥300×300×15mm； 2）车轮总装尺寸（外径×高）：≥Φ250×70mm； 3）舱门模型尺寸（外径×高）：≥Φ250×20mm； 4）变速箱尺寸(长×宽×高)：≥270×170×210mm； 5）车架尺寸(长×宽×高)：≥270×220×200mm； 16.7 工具和工具箱 系统配套工具箱及内六角扳手、螺丝刀（一字、十字）、活扳手、尖嘴钳、网络工具箱等工具。 工具箱： 320×170×130mm，带锁、手提、分层格 十字螺丝刀：3×75mm 十字螺丝刀：6×100mm 一字螺丝刀： 3×75mm 一字螺丝刀 ：6×100mm 内六角8件套装 规格：1.5-6mm 活动扳手： 8寸 钢卷尺： 3m 美工刀 刀身 ：18mm 刀宽，自锁款 尖嘴钳： 6寸 斜口钳： 6寸 剥线钳： 6寸 纤维柄羊角锤 ：0.25kg 数字万用表： 外形 150×70×35mm，基础款（电压/电流/电阻/通断） 精密螺丝批： 3.0×40mm、PH0×40mm、2.5×40mm、PH00×40mm 锯架： 6寸 批头套装： 50mm、10PC 中空杆： 100mm 网络配套工具1套：网线压线钳、网络测试仪、网线、水晶头、尼龙扎带、网线理线梳、热缩管、热风枪等 16.8耗材/易损件，1套： - 直通6变4：6mm转4mm，≥8只； - 弯头4M5：≥8只； - 缠绕管：10 黑，≥2卷； - 真空发生器：≥4只； - 插针：E-1008，≥2包； - 三通：≥6个； - 气管：PU4-2.5蓝色，≥30米；PU6X4蓝色，≥30米； 8）电气绝缘胶带：3M 1600#，≥2卷； 9）扎带：3x120，≥1包。 17、教学资源及实训项目 17.1 教材采用项目式教学设计，实训项目包含项目引入、知识目标、能力目标、素质目标、学习导图、平台准备、实训任务和课程思政等内容，实训任务包含任务描述、知识准备和任务实施； 17.2 教材配套丰富的实训项目以及教学资源（所有资源为原创版权无争议）：实训项目≥7个，PPT讲义≥90个，视频≥90个，数字孪生模型1套，源程序1套； 17.2.1 《涂胶机器人工作站系统集成与运维》课程与资源包1套 (1)操作指导书（10本） 1)手册由工业机器人技术及智能制造领域的院校专家，及具备七年行业实践经验的企业专家共同编制并联合审核。手册采用铜版纸张彩色印刷，装订牢固，版式设计专业，图文清晰，便于学生在实训现场翻阅使用，开发方向严格按照工业机器人技术专业进行。 2)手册采用“项目-任务”驱动的新形态一体化模式编写。每个核心技能点配套至少1个综合性实训案例。所有技能点均提供配套的扩展资源标识（如二维码），扫码后可直接访问相关的微视频、三维动画、仿真软件或数据文件进行深入学习。 3)内容主体结构除已列明部分外，详细涵盖以下技术细节： ①机器人涂胶技术概述实训项目至少包含：机器人涂胶的定义、应用领域、优势及发展趋势等内容；（2课时） ②涂胶材料特性实训项目至少包含：不同类型涂胶材料的特性，如粘度、固化时间、成分等内容；（4课时） ③涂胶质量检测标准实训项目至少包含：涂胶质量的检测标准和方法，如胶线一致性检测、粘接强度测试、外观检查等内容；（6课时） ④智能涂胶系统认知与操作实训项目至少包含：螺杆供胶泵、点胶阀等核心部件原理，掌握涂胶系统的启动、清洗、基础参数设置等内容；（8课时） ⑤涂胶设备安装与调试实训项目至少包含：安装涂胶设备，如涂胶枪、喷头等，并进行调试以确保设备正常运行等内容；（8课时） ⑥智能涂胶系统系统搭建实训项目至少包含：详细分解机械结构设计与组装、电气线路设计与安装和调试（含电路图识读与接线)、气动回路搭建、传感器与执行器安装调试等具体任务；（8课时） ⑦机器人涂胶轨迹编程与优化实训项目至少包含：工业机器人，在多功能训练模块上进行直线、曲线、空间曲面的涂胶轨迹编程与精度优化等内容；（12课时） ⑧视觉引导的涂胶质量在线检测实训项目至少包含：利用3D视觉系统，对涂胶后的胶条宽度、高度、连续性进行非接触式检测，实现工艺质量的实时监控与反馈等内容。（8课时） ⑨涂胶工艺参数优化实验项目至少包含：胶水粘度、出胶压力、机器人速度等参数对涂胶效果的影响等内容。（6课时） ⑩涂胶-装配一体化集成应用实训项目至少包含：完成“涂胶-组装”全流程工作，涵盖工件出库、搬运、精准涂胶、视觉检测、压装配合的PLC编程与人机界面设计等内容。（8课时） ⑪装配线安全规范与操作规程实训项目至少包含：装配线的安全规范，掌握正确的操作方法，确保实训过程中的安全等内容。（4课时） ⑫基于MES/WMS的生产订单管理实训项目至少包含：在MES系统中创建生产订单，驱动WMS执行仓储出/入库，完整体验信息化生产指令的下发与执行等内容。（6课时） ⑬RFID物料追踪与信息流管理实训项目至少包含：RFID技术在托盘及工件全程追踪中的应用，理解物料信息流如何与实物流同步等内容。（4课时） ⑭AMR调度与产线物料协同实训项目至少包含：编程调度AMR在不同工作站间的自主移动与物料转运，实现单元间的物流协同等内容。（6课时） ⑮SCADA数据采集与看板监控实训项目至少包含：配置SCADA系统，采集机器人、PLC、传感器等数据，制作实时生产看板，监控设备状态、产量、合格率等关键指标等内容。（6课时） ⑯数字孪生系统搭建与虚拟调试实训项目至少包含：利用数字孪生软件，构建产线虚拟模型，进行工艺流程仿真、机器人及PLC程序虚拟调试，实现“先虚后实”的工程方法等内容。（12课时） ⑰涂胶机器人工作站机器人智能运维实训：机械系统运行与维护，电气系统运行与维护，机器人定期保养与维护，以及利用AI助手进行涂胶/装配工艺知识问答、故障智能诊断、实训报告生成。（12课时） 4)手册交付时，同时提供所有章节的可编辑电子版（如 Word 格式），以备内容审阅与合规性检查。 (2)实训指导手册（10本） 1)手册严格按照工业机器人技术专业对应的典型工作岗位（如工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员）任务要求进行开发，采用“工作手册”式体例，即包含“任务工单”、“信息页”、“计划决策页”、“实施步骤页”、“检查评估页”等完整工作过程记录环节。 2)采用国际标准 A4尺寸活页装订，便于任务单页的抽取、替换和补充。 3)内容主体结构深化为： ①智能涂胶系统认知与操作实训：螺杆供胶泵、点胶阀等核心部件原理，掌握涂胶系统的启动、清洗、基础参数设置。 ②涂胶设备安装与调试实训：安装涂胶设备，如涂胶枪、喷头等，并进行调试以确保设备正常运行等内容。 ③智能涂胶系统系统搭建实训：详细分解机械结构设计与组装、电气线路设计与安装和调试（含电路图识读与接线)、气动回路搭建、传感器与执行器安装调试等具体任务。 ④机器人涂胶轨迹编程与优化实训：工业机器人，在多功能训练模块上进行直线、曲线、空间曲面的涂胶轨迹编程与精度优化。 ⑤视觉引导的涂胶质量在线检测实训项目至少包含：利用3D视觉系统，对涂胶后的胶条宽度、高度、连续性进行非接触式检测，实现工艺质量的实时监控与反馈。 ⑥涂胶工艺参数优化实验项目至少包含：胶水粘度、出胶压力、机器人速度等参数对涂胶效果的影响。 ⑦涂胶-装配一体化集成应用实训：完成“涂胶-组装”全流程工作，涵盖工件出库、搬运、精准涂胶、视觉检测、压装配合的PLC编程与人机界面设计。 ⑧基于MES/WMS的生产订单管理实训：在MES系统中创建生产订单，驱动WMS执行仓储出/入库，完整体验信息化生产指令的下发与执行。 ⑨RFID物料追踪与信息流管理实训：RFID技术在托盘及工件全程追踪中的应用，理解物料信息流如何与实物流同步。 ⑩AMR调度与产线物料协同实训：编程调度AMR在不同工作站间的自主移动与物料转运，实现单元间的物流协同。 ⑪SCADA数据采集与看板监控实训：配置SCADA系统，采集机器人、PLC、传感器等数据，制作实时生产看板，监控设备状态、产量、合格率等关键指标。 ⑫数字孪生系统搭建与虚拟调试实训：利用数字孪生软件，构建产线虚拟模型，进行工艺流程仿真、机器人及PLC程序虚拟调试。 ⑬涂胶机器人工作站机器人智能运维实训：机械系统运行与维护，电气系统运行与维护，机器人定期保养与维护，以及利用AI助手进行涂胶/装配工艺知识问答、故障智能诊断、实训报告生成。 （3）课程资源包 1)所有资源以细化的“知识点”和“技能点”为最小单元进行开发、命名和存储，并配有详细的资源索引表（Excel格式），允许教师根据不同的教学项目和课时安排，自由组合与重构教学资源包。 2)资源形式完整，包括： PPT课件≥80个，提供.pptx.或.ppt 源文件。采用 Microsoft Office365 或更高版本制作，整体设计风格（色调、字体、版式）保持专业统一。内容图文并茂,重点突出，每个 PPT 包含学习目标、原理讲解、案例/图表分析、本节小结及思考题。 视频≥100个。由专业团队在真实或高度仿真的实训环境中录制，配备专业解说人员。视频画面稳定、构图合理、光线充足、声音清晰。配备同步字幕（中文），并对关键操作步骤、仪表读数、软件界面进行文字标注或箭头指示。核心软件操作流程采用“屏幕录制+真人讲解”方式呈现。视频格式为MP4，分辨率1920*1080。 原创动画演示≥50个。针对复杂原理、动态过程或内部结构（如堆垛机运行机制、3D相机识别原理、PLC 程序扫描周期）进行原创性开发。动画画面精美、逻辑清晰、配音专业。每个动画生成独立二维码，并集成于PPT及实训手册相应位置。动画格式支持主流移动设备扫码后流畅播放。 教案：提供与 PPT 章节对应的详细电子教案，包含课程名称、授课计划、授课对象、课时、教学目标、重点难点、教学方法与过程设计、教学反思等要素。 题库：提供覆盖所有核心知识点的习题库，总题量≥400道。题型包含选择题、判断题、填空题、简答题、综合应用题。提供全部题目的标准答案及解析。题库格式为可编辑的Word或 Excel文件。 3)所有视频资源满足在线流畅播放要求，并配备完整的元数据描述（如标题、关键词、技能点归属、时长）。 17.2.2 《装配机器人工作站系统集成与运维》课程与资源包1套 (1)操作指导书（10本） 1)手册由工业机器人技术及智能制造领域的院校专家，及具备七年行业实践经验的企业专家共同编制并联合审核。手册采用铜版纸张彩色印刷，装订牢固，版式设计专业，图文清晰，便于学生在实训现场翻阅使用，开发方向严格按照工业机器人技术专业进行。 2)手册采用“项目-任务”驱动的新形态一体化模式编写。每个核心技能点配套至少1个综合性实训案例。所有技能点均提供配套的扩展资源标识（如二维码），扫码后可直接访问相关的微视频、三维动画、仿真软件或数据文件进行深入学习。 3)内容主体结构除已列明部分外，详细涵盖以下技术细节： ①智能装配系统认知与操作实训：各装配设备原理，掌握装配系统的启停、点动、基础参数设置等操作。（8课时） ②装配设备安装与调试实训：安装装配设备，如压装机等，并进行调试以确保设备正常运行等内容。（6课时） ③智能装配系统系统搭建实训：详细分解机械结构设计与组装、电气线路设计与安装和调试（含电路图识读与接线)、气动回路搭建、传感器与执行器安装调试等具体任务。（10课时） ④机器人装配轨迹编程与优化实训：工业机器人装配轨迹编程与精度优化。（10课时） ⑤视觉引导的装配质量在线检测实训项目至少包含：视觉标定，参数设置，数据采集，装配引导等。（8课时） ⑥装配工艺参数优化实验项目至少包含：相机参数，机器人速度等参数对装配效果的影响。（8课时） ⑦装配一体化集成应用实训：完成“装配组装”全流程，涵盖工件出库、搬运、精准装配、视觉检测、压装配合的PLC编程与人机界面设计。（6课时） ⑧基于MES/WMS的生产订单管理实训项目至少包含：在MES系统中创建生产订单，驱动WMS执行仓储出/入库，完整体验信息化生产指令的下发与执行等内容。（6课时） ⑨RFID物料追踪与信息流管理实训项目至少包含：RFID技术在托盘及工件全程追踪中的应用，理解物料信息流如何与实物流同步等内容。（4课时） ⑩AMR调度与产线物料协同实训项目至少包含：编程调度AMR在不同工作站间的自主移动与物料转运，实现单元间的物流协同等内容。（6课时） ⑪SCADA数据采集与看板监控实训项目至少包含：配置SCADA系统，采集机器人、PLC、传感器等数据，制作实时生产看板，监控设备状态、产量、合格率等关键指标等内容。（6课时） ⑫数字孪生系统搭建与虚拟调试实训项目至少包含：利用数字孪生软件，构建产线虚拟模型，进行工艺流程仿真、机器人及PLC程序虚拟调试，实现“先虚后实”的工程方法等内容。（12课时） ⑬装配机器人工作站机器人智能运维实训：机械系统运行与维护，电气系统运行与维护，机器人定期保养与维护，以及利用AI助手进行装配/装配工艺知识问答、故障智能诊断、实训报告生成。（12课时） ⑭百事通智匠平台应用实训项目至少包含：利用AI助手进行涂胶/装配工艺知识问答、故障智能诊断、实训报告生成等，体验AI技术在教学与运维中的赋能作用等内容。（4课时） 4)手册交付时，同时提供所有章节的可编辑电子版（如Word格式），以备内容审阅与合规性检查。 (2)实训指导手册（10本） 1)手册严格按照工业机器人技术专业对应的典型工作岗位（如工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员）任务要求进行开发，采用“工作手册”式体例，即包含“任务工单”、“信息页”、“计划决策页”、“实施步骤页”、“检查评估页”等完整工作过程记录环节。 2)采用国际标准 A4尺寸活页装订，便于任务单页的抽取、替换和补充。 3)内容主体结构深化为： ①智能装配系统认知与操作实训项目至少包含：各装配设备原理，掌握装配系统的启停、点动、基础参数设置等操作。 ②装配设备安装与调试实训项目至少包含：安装装配设备，如压装机等，并进行调试以确保设备正常运行等内容。 ③智能装配系统系统搭建实训项目至少包含：详细分解机械结构设计与组装、电气线路设计与安装和调试（含电路图识读与接线)、气动回路搭建、传感器与执行器安装调试等具体任务。 ④机器人装配轨迹编程与优化实训项目至少包含：工业机器人装配轨迹编程与精度优化。 ⑤视觉引导的装配质量在线检测实训项目至少包含：视觉标定，参数设置，数据采集，装配引导等。 ⑥装配工艺参数优化实验项目至少包含：相机参数，机器人速度等参数对装配效果的影响。 ⑦装配一体化集成应用实训项目至少包含：完成“装配组装”全流程，涵盖工件出库、搬运、精准装配、视觉检测、压装配合的PLC编程与人机界面设计。 ⑧基于MES/WMS的生产订单管理实训项目至少包含：在MES系统中创建生产订单，驱动WMS执行仓储出/入库，完整体验信息化生产指令的下发与执行。 ⑨RFID物料追踪与信息流管理实训项目至少包含：RFID技术在托盘及工件全程追踪中的应用，理解物料信息流如何与实物流同步。 ⑩AMR调度与产线物料协同实训项目至少包含：编程调度AMR在不同工作站间的自主移动与物料转运，实现单元间的物流协同。 ⑪SCADA数据采集与看板监控实训项目至少包含：配置SCADA系统，采集机器人、PLC、传感器等数据，制作实时生产看板，监控设备状态、产量、合格率等关键指标。 ⑫数字孪生系统搭建与虚拟调试实训项目至少包含：利用数字孪生软件，构建产线虚拟模型，进行工艺流程仿真、机器人及PLC程序虚拟调试。 ⑬装配机器人工作站机器人智能运维实训项目至少包含：机械系统运行与维护，电气系统运行与维护，机器人定期保养与维护，以及利用AI助手进行装配/装配工艺知识问答、故障智能诊断、实训报告生成。 （3）课程资源包 1)所有资源以细化的“知识点”和“技能点”为最小单元进行开发、命名和存储，并配有详细的资源索引表（Excel格式），允许教师根据不同的教学项目和课时安排，自由组合与重构教学资源包。 2)资源形式完整，包括： PPT课件≥80个，提供.pptx.或.ppt 源文件。采用 Microsoft Office365 或更高版本制作，整体设计风格（色调、字体、版式）保持专业统一。内容图文并茂,重点突出，每个 PPT 包含学习目标、原理讲解、案例/图表分析、本节小结及思考题。 视频≥100个。由专业团队在真实或高度仿真的实训环境中录制，配备专业解说人员。视频画面稳定、构图合理、光线充足、声音清晰。配备同步字幕（中文），并对关键操作步骤、仪表读数、软件界面进行文字标注或箭头指示。核心软件操作流程采用“屏幕录制+真人讲解”方式呈现。视频格式为MP4，分辨率1920*1080。 原创动画演示≥50个。针对复杂原理、动态过程或内部结构（如堆垛机运行机制、3D相机识别原理、PLC 程序扫描周期）进行原创性开发。动画画面精美、逻辑清晰、配音专业。每个动画生成独立二维码，并集成于PPT及实训手册相应位置。动画格式支持主流移动设备扫码后流畅播放。 教案：提供与 PPT 章节对应的详细电子教案，包含课程名称、授课计划、授课对象、课时、教学目标、重点难点、教学方法与过程设计、教学反思等要素。 题库：提供覆盖所有核心知识点的习题库，总题量≥400道。题型包含选择题、判断题、填空题、简答题、综合应用题。提供全部题目的标准答案及解析。题库格式为可编辑的Word或 Excel文件。 3)所有视频资源满足在线流畅播放要求，并配备完整的元数据描述（如标题、关键词、技能点归属、时长）。 4)在交付后四年内，免费提供2次基于技术更新的资源内容补充建议。 |
| 2 | 实训室教学配套设备 | 为切实满足实训室教学需求，提升实践教学条件，配备教师端编程工作站、配套工作台及椅子，六角工作台及配套椅子，数字化显示终端，增材成型设备，实训图文激光输出设备，PLC学习机箱等设备。 1.教师编程工作站、工作台及配套椅子 实训室配置1套教师编程工作站、工作台及配套椅子，工作台及配套椅子均采用环保级材料制作，无异味、低甲醛，符合教学场所的安全标准。 技术参数： 1）CPU：Intel i7 同等以上处理器； 2）工作站：≥23.8英寸显示终端 3）RAM：≥32GB； 4）硬盘容量：≥1TB； 5）显卡： ≥4GB独显； 6）操作系统：64位，能流畅使用相关工程软件； 7）工作台尺寸（长×宽×高）：≥1000×600×750mm； 8）配套椅子尺寸（长×宽×高）：≥340×240×420mm。 2. 六角工作台及配套椅子 实训室配置7套六角工作台及配套椅子，工作台采用E1级环保三胺板台面与优质钢管脚架，配带刹车脚轮，移动灵活且稳固。六个三角形单元可灵活拼合成六边形工位，支持小组协作，适用于实训教学、会议洽谈等多场景。 技术参数： 1）六角工作台尺寸（长×宽×高）：≥1500×1200×750mm； 2）配套椅子尺寸（长×宽×高）：≥340×240×420mm。 3. 数字化显示终端 实训室配置数字化显示教学可视化设备。 技术参数： 1）显示终端：2块，≥86英寸显示终端，全通道支持4K显示； 2）背光视角：内置全视角增光膜，中心亮度三分之一的观看视角≥130°； 3）触控技术：红外触控，Windows/Android双系统均支持≥50点触控及书写划线； 4）嵌入式芯片：≥12核国产化芯片； 5）嵌入式系统版本：≥Android 15； 6）主频：≥1.6GHz； 7）内存：≥2GB； 8）DDR最大速率：≥2600MT/S； 9）存储空间：≥32GB； 10）扬声器系统：≥12W高音扬声器×2，≥30W中低音扬声器×2（上朝向）； 11）摄像头系统：支持同时输出5路画面，其中至少4个摄像头像素≥1300万； 12）无线标准：蓝牙5.4；PC和安卓通道各配WiFi6芯片； 4. 增材成型设备 实训室配置1台增材成型设备，可将数字模型快速转化为实物；增材成型设备拥有卓越输出质量、速度和易用性的特点。 技术参数： 1）输出技术：FDM； 2）输出尺寸：≥256 × 256 × 256 mm； 3）喷嘴直径：≥0.4 mm； 4）摄像头分辨率：≥1920×1080分辨率； 5）屏幕尺寸：≥5英寸触摸屏。 5. 实训图文激光输出设备 实训室配置1台实训图文激光输出设备，集成了输出、复刻、数字化采集三大核心功能，可满足日常教学与实训学习需求。 技术参数： 1）产品类型：黑白激光多功能一体机； 2）功能：输出、复刻、数字化采集； 3）输出速度：≥25页/分钟； 4）输出分辨率：≥1200×1200dpi； 5）双面输出：自动双面输出； 6）连接方式：USB 2.0、Wi-Fi。 6. PLC学习机箱 实训室配置2台PLC学习机箱，学习机上含有PLC，模拟量输入输出模块，触摸屏HMI输入输出，开关量学习套装，步进电机滑台机构，伺服电机与驱动，变频器，实验用机械手，传送带，工业相机等设备。同时，学习机具有完善的人身安全和设备安全保护功能，外部供电电压应经过开关电源转换成24V安全电压，确保学生的人身安全，另外设备的电源输出均带有过流保护功能。 技术参数： 1）整机容量：≤0.5kVA； 2）工作电源：220V/50Hz/1A； 3）尺寸：≥450mm×200mm× 350mm手提箱式。 |