山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求

1总则

1.1适用范围

本技术要求提出对基础数据、采用技术、计算方法与成果质量的基本要求，指导和规范完成该任务的“山洪灾害防治区和人口复核”、“小流域下垫面数据更新”以及“危险区核定”3项具体工作。

1.2工作内容

本次山洪灾害调查与重点隐患排查主要工作内容有以下几点：

1、防治区面积和人口复核。

2、小流域下垫面数据更新。

3、山洪灾害危险区核定。

其中危险区核定是《总体方案》“风险调查与隐患排查”任务最为核心和重要的工作，包括以下三个方面：

①防御对象基础信息更新。

②风险隐患调查与影响分析。

③危险区信息集成。

1.3成果要求

以省级行政区为单位，整编防治区面积和人口复核、小流域下垫面数据更新以及危险区核定成果，采用成果报表、电子数据、文字报告、危险区防御图等形式和载体，对成果进行审核汇集。

2技术路线

2.1工作环节

面向山洪灾害防治区和人口复核、小流域下垫面数据更新和危险区核定3项具体工作，对基础数据、计算方法、采用技术与成果质量提出基本要求。工作可简要划分为前期准备、对接复核、风险调查、隐患排查、成果整理5个环节。

2.2技术要点

山洪灾害风险调查与隐患排查的技术要点，以小流域治理单元为核心，通过前期准备（依托 GIS 整合已有山洪调查数据、遥感影像，梳理防御对象、设施、隐患并形成内业成果图与附表 A）、对接初核（与省、县、乡、村四级对接修正基础信息与成果图）、风险调查（开展危险区现场调查、暴雨洪水计算、洪水淹没及影响分析、防洪能力与风险评估、预警指标分析，填写附表 B）、隐患排查（从流域尺度排查跨沟道路、桥涵、塘堰坝、沟滩占地等风险隐患并分析其壅水、溃决、漫溢影响，填写附表 C 并更新成果图）、成果整理（形成含报表、电子数据、文字报告、防御图在内的三类成果，完成自检与逐级审核）五个阶段系统推进，实现对山洪灾害风险底数的全面摸清与管控。

3准备工作

准备工作以内业为主，以小流域治理单元为单位，梳理补充已有山洪灾害相关成果，开展防御对象、隐患及测量地点的初步排查，制作统计表格、空间数据并绘制内业工作成果图，形成 4 个表格、6 种数据、1 张成果图 的成果，支撑后续对接工作。

4小流域治理单元、防治区及防御对象复核与更新

小流域治理单元、防治区及防御对象的复核更新核心是基于前期成果，通过省、县、乡、村四级对接，复核优化小流域治理单元划分、河网信息及地类植被信息，更新防治区面积与人口数据，并完善防御对象（含防治村、危险区等）的信息，最终形成相关表格、更新数据及“对接工作成果图”，为后续山洪灾害风险调查提供准确基础信息。

5危险区山洪风险调查与评估

危险区山洪风险调查与评估主要是以小流域治理单元为单位，先通过外业调查获取危险区范围、人口、成灾水位、转移路线等信息并开展相关测量；再进行设计暴雨洪水分析，计算典型频率设计暴雨与洪水，分析外洪影响；接着基于水位 - 流量关系，分析典型频率洪水淹没范围及对人口、户数的影响；最后评估现状防洪能力与风险等级，形成附表填写、基础数据修订及信息集成成果，为山洪灾害防御提供支撑。

6危险区重点隐患排查与评估

危险区重点隐患排查与评估主要是以小流域治理单元为单位，先分析流域孕灾环境（含流域特征、松散固体物源、高位水体），再针对跨沟道路/桥涵/塘（堰）坝、沟滩占地、多支齐汇/干流顶托、沟道束窄/急弯/低洼地、临河滑坡体、高含沙山洪/伴生泥石流等风险隐患，开展阻水情况、阻水库容、占地影响、汇流/顶托影响等调查分析，针对跨沟道路/桥涵/塘（堰）坝等隐患，开展壅水、溃决、漫溢改道影响分析，明确水位-面积法、溃口流量公式等计算方法及不同桥涵情景下的分析重点，同时对临河滑坡体、高含沙山洪、伴生泥石流等隐患的淹没影响进行分析；明确测量计算方法与成果要求，为山洪灾害监测预警和应急避险提供支撑。

7危险区预警指标确定、复核与站点关联

危险区预警指标确定、复核与站点关联核心是为山洪灾害预警提供科学依据。

首先，明确雨量、水位、流量三类预警指标的分析方法，其中雨量预警需确定预警时段、分析土壤含水量、计算临界流量并反推临界雨量，水位预警需结合沟道情况反推对应水位，流量预警则需依托监测平台动态计算；其次，针对雨量和水位预警指标，利用近年灾害资料复核水位-流量关系、临界雨量等关键参数的方法；最后，依据危险区与雨量站、水位站、隐患监测点的关联原则与模式，形成单站/多站雨量关联、水位站关联及隐患预警关联方案，最终通过填写附表、采集关联信息，为危险区山洪灾害预警和应急避险提供支撑。

8危险区信息集成

危险区信息集成核心是完成危险区清单编制与山洪灾害防御图绘制：先整理山洪防御基础地理数据，编制危险区基本信息表等附表，再以危险区为单位绘制包含基础信息、山洪危险来源、危害范围、防御设施、转移避险信息等内容的防御图，最终形成完整的附表与 PDF 格式防御图成果，为基层组织和群众掌握山洪风险、开展避险提供支撑。

9成果整理与审核汇集

成果整理与审核汇集这项工作首先需整理防治区面积与人口、小流域下垫面更新、危险区核定三类成果，形成包含 A/B/C/D 四类成果报表、电子数据、文字报告、危险区防御图的完整成果体系；再通过县级实地核查与跨部门审查、省级数据整合校验与质量验收、部级接收备案的三级审核流程，确保数据真实、规范、逻辑一致，最终形成全国统一的山洪灾害防治基础信息数据库，为山洪灾害防治规划与工作部署提供支撑。