| 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 机械装配技能综合实训平台 | 一、基本技术性能 1.输入电源:三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz； 2.平台容量:≥0.5kVA； 3.工作环境:温度-10℃～+40℃、 相对湿度≤85%（25℃）、 海拔＜4000m； 4.微型异步电机:电压380V，功率≥60W； 5.交流减速电机2台:1台额定功率 90W，减速比1:25 1台额定功率 40W，减速比1:3； 6.外形尺寸: ≥1500mm×700mm×1175mm（实训台）、≥900mm×600mm×750mm（操作台）； 7.安全保护:具电流型漏电保护，安全符合国家标准； ★二、系统组成与功能要求 本装置可实现纯机械式自动加工功能，由变速动力箱给设备提供两路传动动力，一路动力通过电磁离合器的开合控制精密分度头的四分度，在精密分度头的工作台上安装四个偏心轮夹紧夹具，在分度头分度过程中工件自动送料，由偏心轮夹紧方式的夹具使工件夹紧，加工完的工件通过凸轮旋柄档杆使偏心轮夹紧夹具松开把工件落到料盘里；一路通过弹性联轴器连接锥齿轮轴，锥齿轮分配器又分为两路传动，一路由锥齿轮、圆柱凸轮带动自动钻床实现进给、退刀功能；圆柱凸轮轴上安装由可调的盘型凸轮、限位开关装置，可控制电磁离合器的电路信号，使分度头与自动钻床、自动打标机配合动作；另一路由双万向联轴器、齿轮齿条连杆机构控制自动打标机的圆锥滚子离合器，自动打标机由三相异步电机带动曲轴实现钢印敲打的功能。 本装置主要由实训台、变速动力箱、精密分度头、工件夹紧装置、自动钻床进给机构、自动打标机、联轴器、电磁离合器、齿轮齿条连杆机构、装配及检测工具等部分组成。 1.变速动力箱模块:有动力源提供动力，实现速度变速后，使动力由两路输出功能。主要由四根轴组成的箱体结构，一根输入轴，一根传动轴和两根输出轴，两根输出轴呈90°夹角，可完成一轴输入两轴变速输出功能。可完成变速动力箱的装配工艺及精度检测实训。 2.精密分度头模块:主要由蜗轮蜗杆、箱体、圆锥轴承、卸荷式装置、工作台面等组成，采用工业用万能分度头的结构，通过电磁离合器的配合可实现对工作台进行四分度。可完成精密分度头的装配工艺及精度检测实训。 3.工件夹紧装置模块:由四个偏心轮夹紧夹具组成，四个夹紧装置成90°分布安装在精密分度头的工作台面上，可实现工件的夹紧定位。可完成工件夹紧装置的装配工艺及精度检测实训。 4.自动钻床进给机构模块:可带动自动钻床实现进给、退刀等功能。主要由自动钻床动力电机、圆柱凸轮机构、燕尾槽滑动板、调节丝杆机构、轴承座、直线导轨副、锥齿轮机构等组成。可完成圆柱凸轮机构、燕尾槽滑动机构、直线导轨副等的装配工艺及精度检测实训。 5.自动打标机模块:主要由曲轴、轴瓦、圆锥滚子离合器、导向装置、打击头、夹手、箱体、动力电机、轴承等组成，可对工件进行自动打标，打标头可以自由更换。可完成自动打标机的装配工艺及精度检测实训。 6.联轴器模块:主要由弹性连接联轴器、硬连接联轴器、十字万向联轴器等组成。可完成联轴器的装配工艺及精度检测实训。 7.凸轮控制式电磁离合器模块: 主要由电磁离合器总成，电磁离合器联接法兰、盘型凸轮、限位开关、传动轴、轴承座、轴承、斜齿轮传动等组成。可完成凸轮控制式电磁离合器的装配工艺、精度调整、检测以及盘型凸轮与电磁离合器的动作配合等实训。 8.齿轮齿条连杆机构模块：由曲柄、连杆、齿轮、齿条、轴承座、轴承、轴等组成，通过调整齿轮齿条连杆机构的配合来控制自动打标机圆锥滚子离合器的开合。可完成齿轮齿条连杆机构的装配工艺及精度检测实训。 9.装配及检测工具:配置常用的装配工具和检测工具，通过工量具的应用，掌握工量具操作规范。 ★三、具体配置与技术指标 设备名称; 配置或技术指标要求. 实训台; 实训台外形尺寸: ≥1500mm×700mm×1175mm；全钢结构，桌子下方带储存柜，柜子上方和右侧带≥2个抽屉；底部安装有≥4只万向轮，方便移动和布局。 铸铁平板: ≥1100mm×700mm×40mm； 电气控制模块: ≥400mm×700mm。. 电气控制模块; 设在实训台右边，控制面板包括总电源控制及保护、电源指示灯、操作说明、调速器、仪器仪表等。可控制整个实训平台的动力源部分。. 变速动力箱; 主要配置由:箱体、传动轴、圆柱齿轮、圆锥齿轮、轴承、键、端盖、支座等。. 联轴器; 主要配置由:弹性连接联轴器、硬连接联轴器、万向节、键、轴、轴承、支座、端盖等。. 凸轮控制式电磁离合器; 主要配置由:盘型凸轮、盘型凸轮调节机构、限位开关、电磁离合器总成、传动轴、斜齿轮、键、轴、轴承、支座、端盖等。. 精密分度头; 主要配置由:箱体、蜗轮、蜗杆、轴承座、轴承、蜗杆轴、工作台、卸荷式装置、间隔套、键、卡簧、端盖等。. 工件夹紧装置; 主要配置由:偏心轮、夹具底座、压板、定位销、弹簧、凸轮手柄、凸轮手柄档杆等。. 自动钻床进给机构; 主要配置由:圆柱凸轮机构、轴承座、直线导轨副、锥齿轮机构、燕尾槽滑动板、丝杆调节机构、支架、轴、端盖、键等。. 自动打标机; 主要配置由:曲轴、轴瓦、圆锥滚子离合器、导向装置、打击头、夹手、箱体、轴承、支座、端盖等。. 齿轮齿条连杆机构; 主要配置由:齿轮、齿条、曲柄、连杆、轴承座、轴承、连杆调节机构等。. 配件; 使用说明书、备用螺丝、调节手柄、防锈油、零件盒及清洗油槽等。. 四、工具与量具配置 设备名称; 配置或技术指标要求. 台虎钳; ≥150mm. 划线平板; ≥300×300. 手抢钻; φ1mm～φ13mm 电池式电动工具. 紫铜棒; 一头Φ18一头Φ14×250mm和φ30各1根. 外卡簧钳; 直嘴≥7寸、弯嘴≥7寸. 绞杠; M3～M12(1/16〞～1/2〞). 扳手; 呆扳手14-17，开口梅花组合扳手7、17，内六角扳手，活动扳手150mm、250mm，圆螺母扳手M14、M16、M27. 拉马; ≥150mm. 榔头; 铁榔头（1.5磅），橡皮榔头. 轴承拆装套筒; ≥6件套. 卡尺; 游标卡尺:0～300mm，深度游标卡尺:0～200mm. 百分表; 杠杆式百分表：测量范围:0～0.8mm, 分度值:0.01mm；百分表：测量范围0～10mm. 磁性表座; 大、小各1个. 通芯一字螺丝刀; ≥10〞. 千分尺; 测量范围:0～25mm. 塞尺; 测量范围:0.02～1.00mm. 角尺; 200×130-1级-不锈钢. 钢直尺; ≥500mm. | 10套 |
| 机械装配材料加工用带锯床 | 1.最大锯切圆料：≥Φ400mm 2.最大锯切方料：≥400mm×400mm 3.最大切割钢板厚度：≤120mm 4.适配管材：薄壁镀锌管、无缝钢管、矩形方管、成束管材切割 5.带锯条标准规格：≥4720×34×1.1mm（通用双金属锯条） 6.锯缝宽度：≤1.2mm 7.锯条线速度：15～80m/min，触摸屏无级变频调速，钢板低速、管材高速自由切换 8.锯切进给：液压无级调速，0～120mm/min 数控可调 9.锯切垂直度精度：≤0.1mm/100mm，切口平整无崩边、无管材夹扁变形 10.控制系统：≥7英寸彩色触摸工业数控系统，中文操作界面，支持手动/自动双模式 11.送料驱动：伺服电机+精密滚珠丝杠闭环送料，配备光栅尺定位 12.单次自动送料行程：≥500mm，超长物料自动分段累加送料 13.定长切割精度：单次送料误差≤±0.2mm，批量重复定位稳定 14.程序功能：可预设 1～9999 段不同长度批量切割，自动计数、到达设定段数自动停机 15.存储功能：可保存≥50 组常用切割程序，一键调用钢板、管材切割参数 16.保护功能：断带自动停机、卡料过载保护、松带报警、料尽自动停机、超程保护 17.前后双液压同步钳口夹紧（S 型管材专用夹具），双油缸同步夹紧，薄壁钢管不夹扁 18.前钳、后钳独立液压控制，可单钳夹紧、双钳联动，支持单根/成束管材、钢板夹持 19.锯条自动液压张紧，停机自动松弛锯条，延长锯条使用寿命 20.液压系统工作压力：≥3.0MPa，液压油箱容量≥75L，配风冷散热 21.液压电机功率≥1.5kW，无渗漏、无泄压 22.主锯切电机：≥4.0kW 变频电机 23.液压油泵电机：≥1.5kW 24.伺服送料电机：≥1.0kW 25.冷却水泵电机：≥0.09kW 26.钢丝刷排屑电机：≥0.06kW 27.设备总装机功率：≥6.0kW 28.整机外形尺寸（长 × 宽 × 高）：≥2200×1100×1400mm（标准款） 29.设备净重：≥1500kg，重型加厚铸件床身，减震底座 30.供电标准：380V/50Hz 三相工业电 | 1台 |
| 机械装配技能综合实训平台配套教学与仿真软件 | 机械装调零部件软件; 1.《机械装调零部件视频学习平台》 本《机械装调零部件软件》是一套电化多媒体教学视频设备，内容包含机械原理、机械设计、课程设计三大部分。软件由不少于84个动画内容和语音讲解及不少于17个PPT演示文稿组成，同时配有不少于84张零件图片，每个零件动画配合语音同步解说演示。 控制方式：前进、后退、顺序、自动、暂停、打开、屏幕截屏、记事本、保存等。 软件包含内容： （1）机械的组成（不少于5种机构动画及语音） （2）机构的组成和结构分析（不少于10种机构动画及语音） （3）常用连杆机构（不少于10种机构动画及语音） （4）齿轮机构（不少于15种机构动画及语音） （5）滑动轴承和滚动轴承（不少于15种机构动画及语音） （6）各种轮系机构（不少于12种机构动画语音） （7）轴的结构设计与轴毂连接（不少于11种机构动画及语音） （8）常用机构（不少于10种机构动画及语音） （9）凸轮机构（不少于14种机构动画及语音） （10）带传动和链传动（不少于9种机构动画及语音） （11）不少于84张零件原理图 （12）不少于17个PPT文稿 ▲投标时需提供（1）至（12）项与软件描述相符的图片，每项内容不少于1张。 2.机械装调设备装配视频 （1）机械装调整机装配语音讲解 （2）机械装调整机运行语音讲解 （3）多级变速箱拆装与装配语音讲解 （4）二维工作台拆装与装配语音讲解 （5）回转工作台拆装与装配语音讲解 （6）冲床机构拆装与装配语音讲解 （7）减速器拆装与装配语音讲解 ▲投标时需提供（1）至（7）项与软件描述相符的图片，每项内容不少于1张。 3.自测模拟试题模块 （1）自测模拟试题包括试题库管理模块、试卷生成模块和定时考试模块。 （2）自测模拟试题具有学员登录、座位号、性别等身份核实功能。 （3）试题库管理模块可以对题库进行添加和编辑管理。 （4）题库编辑模块可以编辑筛选题目的内容、选项答案、题目性质：二项选择、三项选择、四项选择等。 （5）题库编辑模块可以批量删除题库中不需要的题目。 （6）试卷生成模块可以根据题目的类型、数量自动随机生成不少于100道考试试卷。 （7）定时考试模块具有定时器，可以提示用户已使用的考试时间。 （8）定时考试模块支持的考试题型有单选题、多选题、判断题。 （9）定时考试模块每一道题有单独的显示页面，题目的切换可以通过“上一题”“下一题”两个按钮，或者通过鼠标单击定位到某一个题目。 （10）定时考试模块每一道题有“答案提示”及“纠错”两个按钮。 （11）定时考试模块提交试卷后，可以由系统内置的智能评估引擎自动评估试卷，并生成考试结果报表和得分情况。 （12）考试结果报表总体展示答题的数量和对错情况、考试用时以及详细列出考试题目的内容与答题情况，可以看任何一道已提交试题的答题情况，包括：正确、错误、未答。 （13）题库试卷模块：包含机械基本知识试题库（不少于250题）、机械基础试题库、机械员试题库等三种。 ▲投标时需提供（1）至（13）项与软件描述相符的图片，每项内容不少于1张。 （为保证正版软件，签署合同前需提供软件著作权证书原件、并做教学软件功能演示）. 机械装调与传动仿真教学软件; 本软件采用3DPDF虚拟仿真技术，3D PDF结合了元数据，文字，图像，视频和表单的动态PDF文档（即加入三维动画的交互式PDF文档），包含丰富的3D数据。软件界面生动美观、易学易用，可以提高教师教学和学生学习的兴趣，加深学生对知识的理解和运用。软件通过三维拆卸动画、三维装配动画、模拟拆装等方式，生动地展示了机械传动机构、十字滑台、齿轮箱、冲压回转工作台、曲柄连杆及凸轮多功能机构、二级齿轮变速器等模块的拆卸和装配过程。可实现以下功能： 1.虚拟交互式拆卸动画，均按机械结构顺序进行，每一步都有动画和详细的拆卸文字介绍及注意事项。 2.软件可自由地对模型进行旋转、缩放、平移、隐藏、隔离、显示等操作，设有旋转模型、缩放模型、移动模型、隐藏所选、隔离所选、全部显示、全屏切换等按钮。 3.软件播放功能：设有第一步、上一步、播放全部、下一步、末一步等按钮。 4.十字滑台和摩擦轮的虚拟拆装与装配、三维动画演示， 5.齿轮箱和拨档机构的虚拟拆装与装配、三维动画演示 6.圆锥齿轮机构的虚拟拆装与装配、三维动画演示 7.回转工作台的虚拟拆装与装配、三维动画演示 8.二级齿轮变速器的虚拟拆装与装配、三维动画演示 9.曲柄及凸轮组合机构的虚拟拆装与装配、三维动画演示 ▲投标时需提供（1）至（9）项与实物机构描述相符的软件界面图片，每项数量不少于2张。 （为保证正版软件，签署合同前需提供软件著作权证书原件、并做教学软件功能演示）. PLC可编程控制仿真实训软件; ▲投标时提供软件截图，主要功能截图内容根据以下要求逐一提供，截图不少于29张 软件以国内外多个知名品牌可编程控制器型号为依据，对重点、难点控制电路展开仿真实训。通过3D建模，结合矢量编程技术，融合教学设计，每个实训项目精心设计了实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等训练模块，基本涵盖了国家维修电工中级、高级和技师鉴定考核对于可编程控制器的应知应会全部要求。 本软件在研制中力争贯彻如下的设计思想：以就业为导向，以技能训练为核心，体现职业性；以三维职场的构建与再现为训练环境，体现情境性；以真实项目为引领、任务为驱动、工艺过程为主线，体现过程性；以学生自主训练为主，教师演示为辅，体现以学生为主的主体性；以职业生产活动为中心，强化技能养成，体现养成性。 本软件主要以网络形式发布，供学生在C/S（客户端/服务器）架构的微机室使用，标准配置为30个终端，可供至少一个班的学生上机仿真实训。单机版另配，主要供教师演示性教学以及实训教师备课使用。 本软件适用于机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、电气技术应用、机械工程与自动化、机械设计制造及其自动化、自动化生产设备应用、机电设备安装与维修等专业学生的实训教学，也可作为维修电工、可编程控制器程序设计师、电梯安装与维修工等职业培训与仿真技能鉴定，是电工电子实训中心、机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术等专业仿真实训室的主体虚拟仿真实训软件之一。 （为保证正版软件，签署合同前需提供软件著作权证书原件、并做教学软件功能演示） 一级模块; 二级模块; 三级模块. 基本指令; 电动机启停控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 电动机正反转控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 电动机循环正反转; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 可逆运行反接制动; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 三速电机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 星角降压启动控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 数码管点亮控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 交通灯控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 恒压供水系统控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接. 应用指令; 循环彩灯控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 停车场车位控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 小推车控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 简易三层电梯控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行.. 机械基础（学业水平）虚拟仿真教学系统; 一、教学内容 绪论： 项目导入（理论知识）； 本课程的性质、任务和内容（理论知识）； 机器、机构、构件和零件/机器 牛头刨床（三维仿真动画）， 内燃机（三维仿真动画）； 机器、机构、构件和零件/机构 牛头刨床（三维仿真动画）， 内燃机（三维仿真动画）； 机器、机构、构件和零件 构件（三维仿真模型）， 机械传动的分类（三维仿真动画）； 机器、机构、构件和零件/零件 零件的概念（三维仿真动画）， 齿轮（三维仿真模型）， 轴承（三维仿真模型）， 轴（三维仿真模型）， 弹簧（三维仿真模型）， 螺钉（三维仿真模型）， 键（三维仿真模型）； 机器、机构、构件和零件/运动副 转动副（三维仿真动画）， 移动副（三维仿真动画）， 高副（三维仿真动画）， 空间运动副（三维仿真动画）； 机械零件的标准化 标准化的概念（三维仿真模型）， 机械零件标准化的含义（三维仿真模型）， 机械零件标准化的意义（三维仿真模型）； 机械零件的标准化/机械要件标准化的分类 标准件（三维仿真动画）， 常用件（三维仿真动画）， 一般零件（三维仿真动画）； 摩擦转动： 项目导入 传送带（三维仿真动画）， 跑步机（三维仿真模型）； 摩擦轮传动 摩擦轮传动概述（三维仿真动画）， 摩擦轮传动的特点（三维仿真动画）， 摩擦轮传动的工作原理（三维仿真动画）， 传动比（三维仿真动画）； 摩擦轮传动/摩擦轮传动的类型和应用场合 摩擦轮传动的类型（三维仿真动画）， 两轴平行的摩擦轮（三维仿真动画）， 两轴相交的摩擦轮传动（三维仿真动画）； 带传动的组成、原理及类型 任务引入（三维仿真动画）， 带传动的组成（三维仿真动画）， 带传动的工作原理（三维仿真动画）； 带传动的组成、原理及类型/带传动的类型 同步带（三维仿真模型）， 平带（三维仿真模型）， V带（三维仿真模型）， 圆带（三维仿真模型）； V型带传动 V带传动的主要参数（三维仿真动画）； V型带传动/V带及带轮 V带及带轮（三维仿真动画）， V带常用结构（三维仿真动画）； V型带传动/V带传动的张紧装置 定期张紧装置（三维仿真动画）， 自动张紧装置（三维仿真动画）， 张紧轮张紧装置（三维仿真动画）； 其他带传动简介（三维仿真动画）； 螺旋传动： 项目导入（三维仿真动画）； 螺纹的种类及应用 螺纹的类型及应用（三维仿真模型）， 螺纹的形成（三维仿真动画）； 螺纹连接 螺纹的主要参数（三维仿真模型）， 螺纹连接的基本类型（三维仿真动画）； 螺旋传动的应用形式 普通螺旋传动（三维仿真动画）， 双螺旋传动（三维仿真动画）； 链传动： 项目导入 自行车运动（三维仿真动画）， 链传动（三维仿真动画）； 链传动及应用（三维仿真动画）； 链传动的类型 滚子链（三维仿真模型）； 链传动的类型/齿形链 内导板齿形链（三维仿真模型）， 外导板齿形链（三维仿真模型）； 齿轮传动： 项目导入（三维仿真动画）； 齿轮传动的类型及应用 齿轮副（三维仿真模型）， 齿轮传动（三维仿真模型）， 齿轮传动特点（三维仿真模型）， 齿轮传动的工作过程（三维仿真动画）， 传动比（三维仿真动画）， 齿轮传动的基本要求（三维仿真动画）， 对照内啮合齿轮泵结构认知齿轮传动（三维仿真模型）， 齿轮产业的市场分析（三维仿真动画）； 齿轮传动的类型及应用/齿轮 外啮合直齿圆柱齿轮传动（三维仿真动画）， 内啮合直齿圆柱齿轮传动（三维仿真动画）， 齿轮齿条啮合直齿圆柱齿轮传动（三维仿真动画）， 斜齿圆柱齿轮传动（三维仿真动画）， 人字齿轮传动（三维仿真动画）， 直齿圆锥齿轮传动（三维仿真动画）， 斜齿圆锥齿轮传动（三维仿真动画）， 曲齿圆锥齿轮传动（三维仿真动画）， 交错轴斜齿轮传动（三维仿真动画）， 两轴线交错蜗杆传动（三维仿真动画）； 齿轮传动的类型及应用/齿轮传动的类型 两轴线平行（三维仿真动画）， 两轴线相交（三维仿真动画）， 两轴线交错（三维仿真动画）； 渐开线齿廓 渐开线的形成（三维仿真动画）， 渐开线的性质（三维仿真动画）， 齿轮齿廓的基本要求（三维仿真动画）， 渐开线齿廓的啮合特性（三维仿真动画）， 对照内啮合齿轮泵中齿轮传动认知渐开线齿廓特性（三维仿真动画） 直齿圆柱齿轮的基本参数和几何尺寸计算 直齿圆柱齿轮各部分名称（三维仿真模型）， 渐开线标准直齿圆柱的基本参数（三维仿真动画）， 外啮合标准直齿圆柱齿轮的几何尺寸计算（理论知识）， 渐开线直齿圆柱齿轮传动正确啮合条件和无侧隙（三维仿真动画）， 外啮合标准直齿圆柱齿轮参数计算及选配（三维仿真动画）； 其他常用齿轮及传动 斜齿圆柱齿轮传动（三维仿真动画）， 直齿锥齿轮传动（三维仿真动画）， 齿轮齿条传动（三维仿真动画）， 斜齿圆柱齿轮的主要参数（三维仿真动画）； 渐开线齿轮的加工与变位齿轮/常用齿形加工方法 盘状铣刀铣切直齿轮（三维仿真动画）， 指状铣刀铣切直齿轮（三维仿真动画）， 滚齿加工直齿轮（三维仿真动画）， 齿轮插刀插齿加工直齿轮（三维仿真动画）， 齿条插刀插齿加工直齿轮（三维仿真动画）； 渐开线齿轮的加工与变位齿轮 变位齿轮及其传动简介（三维仿真模型）， 齿轮的根切现象和最少齿数（三维仿真动画）， 齿轮加工方法（视频）； 渐开线圆柱齿轮精度简介（理论知识）； 齿轮轮齿的失效形式 齿面点蚀（三维仿真动画）， 齿面磨损（三维仿真动画）， 齿面胶合（三维仿真动画）， 齿面塑性变形（三维仿真动画）， 轮齿折断（三维仿真动画）； 蜗杆传动： 项目导入（三维仿真动画）； 蜗杆传动的种类及特点 蜗杆传动的组成及类型（三维仿真动画）， 蜗轮减速器的结构（三维仿真模型）； 蜗杆传动的种类及特点/蜗杆传动的特点 圆柱蜗杆传动、圆环面蜗杆传动和锥面蜗杆传动（三维仿真动画）， 圆环面蜗杆传动（三维仿真模型）， 锥面蜗杆传动（三维仿真模型）； 蜗杆传动的主要参数和几何尺寸 蜗杆传动的基本参数（三维仿真动画）， 蜗杆传动的几何尺寸（三维仿真动画）； 蜗杆传动的主要参数和几何尺寸/蜗杆传动机构的装配 ▲蜗轮减速器的结构拆卸（三维仿真动画）（需提供拆卸过程截图至少3张） ▲蜗轮减速器的结构安装（三维仿真动画）（需提供安装过程截图至少3张） 蜗杆传动的材料、结构和失效形式/蜗杆传动的结构 蜗杆传动的结构（三维仿真动画）， 蜗杆传动（三维仿真模型）； 蜗杆传动的材料、结构和失效形式 蜗杆传动的失效形式（三维仿真动画）， 更换蜗杆减速器箱内润滑油（理论知识）； 轮系： 项目导入； 轮系的类型和应用特点/轮系的分类 定轴轮系（三维仿真动画）， 周转轮系（三维仿真动画）， 复合轮系（三维仿真动画）； 轮系的类型和应用特点 轮系的应用特点（三维仿真动画）， 牛头刨床内轮系结构的认知（三维仿真动画）； 定轴轮系传动比计算 定轴轮系中各轮转向的确定（三维仿真模型）， 定轴轮系传动比（三维仿真动画）， 惰轮的应用（三维仿真动画）； 周转轮系传动比计算 行星减速机安装（三维仿真动画）； 平面连杆机： 项目导入 飞机起落架（三维仿真动画）， 雷达天线机构（三维仿真动画）， 缝纫机的踏板机构（三维仿真动画）， 起重机（三维仿真动画）； 平面运动副及简图 运动副（视频+三维仿真动画）， 低副（三维仿真动画）， 高副（三维仿真动画）， 机构运动简图的概念（三维仿真动画）， 机构的组成（三维仿真动画）， 机构运动简图符号（三维仿真动画）， 绘制如图所示颚式破碎机主体机构的运动简图（三维仿真动画）， 绘制机构运动简图的步骤（视频）， 拓展知识（视频）； 铰链四杆机构的基本类型 平面连杆机构（三维仿真动画）， ▲铰链四杆机构的组成（三维仿真动画）（需提供动画过程截图至少3张） 铰链四杆机构的基本类型/铰链四杆机构的基本形式 曲柄摇杆机构（三维仿真动画）， 雷达天线机构（三维仿真动画）， 缝纫机的踏板机构（三维仿真动画）， 双曲柄机构（三维仿真动画）， 惯性筛（三维仿真动画）， 平行双曲柄机构（三维仿真动画）， 机车车轮联动机构（三维仿真动画）， 双摇杆机构（三维仿真动画）， 港口起重机（三维仿真动画）； 铰链四杆机构的基本类型/铰链四杆机构的基本性质 四杆机构的判别（三维仿真动画）， 传动特性和牛头刨床的动画（三维仿真动画）， 死点位置（三维仿真动画）， 死点位置中的缝纫机踏板机构（三维仿真动画）， ▲飞机起落架（三维仿真动画）（需提供动画过程截图至少3张） 夹具（三维仿真动画）， 死点位置（三维仿真动画）； 曲柄滑块机构 分析内燃机的机构特点，绘制内燃机的机构简图（三维仿真动画）， 曲柄滑块机构（三维仿真动画）； 导杆机构 导杆机构（三维仿真动画）， 导杆机构结构（三维仿真动画）， 分析自卸汽车的卸料机构，绘制卸料机构的机构简图（三维仿真动画） 导杆机构/铰链四杆机构的基本性质 四杆机构的判别（三维仿真动画）， 传动特性和牛头刨床的动画（三维仿真动画）， 死点位置（三维仿真动画）， 死点位置中的缝纫机踏板机构（三维仿真动画）， 飞机起落架（三维仿真动画）， 夹具（三维仿真动画）， 死点位置（三维仿真动画）； 凸轮机构： 项目导入（三维仿真动画）； 凸轮机构分类及应用 凸轮机构的组成（三维仿真动画）， 指出自动电阻压帽机凸轮机构的运用及所属类型（三维仿真动画）； 凸轮机构分类及应用/凸轮机构的应用 自动车床进刀机构（三维仿真动画）， 内燃机配气凸轮机构（三维仿真动画）， 自动送料机构（三维仿真动画）； 凸轮机构分类及应用/凸轮机构的分类 凸轮机构（三维仿真动画）， 按凸轮的形状分类（三维仿真动画）， 按从动件运动副元素的形状分类（三维仿真动画）， 按从动件的运动形式分类（三维仿真动画）， 按凸轮与从动件维持高度接触（封闭）的方式分类（三维仿真动画）， 力封闭型凸轮机（三维仿真动画）， 形封闭型凸轮机构（三维仿真动画）； 从动件运动规律 凸轮机构运动过程（三维仿真动画）， 从动件运动规律（三维仿真动画）， 试以作图法设计—偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构推杆的位移线图（三维仿真动画） 凸轮机构主要参数 凸轮机构的压力角（三维仿真动画）， 凸轮基圆半径的确定（三维仿真动画）， 偏置方位和偏距e的确定（三维仿真动画）， 滚子半径的选择（三维仿真动画）， 分别标出三种凸轮机构在图示位置的压力角（凸轮转向如箭头所示）（三维仿真动画）， 诺模图（三维仿真动画）； 其他常用机构： 项目导入 牛头刨床（三维仿真动画）， 电影放映机送片运动（三维仿真动画）； 间歇运动机构 棘轮机构概述（三维仿真动画）， 棘轮机构特点（三维仿真动画）， 常用棘轮机构（三维仿真动画）， 槽轮机构（三维仿真动画）， 槽轮机构特点（三维仿真动画）， 不完全齿轮机构（三维仿真动画）， 不完全齿轮机构特点（三维仿真动画）； 变速机构 变速机构概述（三维仿真动画）， 有级变速机构的分类（三维仿真动画）， ▲有级变速机构的特点（三维仿真动画）（需提供动画过程截图至少3张）， 无级变速机构的原理（三维仿真动画）， 无级变速机构的特点（三维仿真动画）； 变速机构/无级变速机构的分类 滚子平盘式无级变速机构（三维仿真动画）， ▲锥轮端面盘式无级变速机构（三维仿真动画）（需提供动画过程截图至少3张） 变向机构 变向机构概述（三维仿真动画）， 变向机构分类（三维仿真动画）， 三星齿轮换向机构原理分析（三维仿真动画）； 轴： 项目导入（三维仿真动画）； 轴的结构与类型[ 轴的应用（三维仿真动画）， 轴的分类（三维仿真动画）， 直轴的类型（三维仿真动画）； 轴上零件的固定 轴上零件的轴向固定（三维仿真动画）， 轴上零件的周向固定（三维仿真动画）； 轴上零件的回定/圆柱齿轮减速器的拆装 ▲圆柱齿轮减速器安装（三维仿真实训）（需提供通过智能导学功能演示实训步骤截图至少5张） ▲圆柱齿轮减速器拆卸（三维仿真实训）（需提供通过智能导学功能演示实训步骤截图至少5张） 键、销及其连接： 项目导入 常见连接形式（三维仿真动画）， 减速器中齿轮与轴的拆卸过程（三维仿真动画）； 松键连接/平键连接 普通平键（三维仿真动画）， 导向平键（三维仿真动画）， 滑键（三维仿真动画）； 松键连接 半圆键连接（三维仿真动画）， 花键连接（三维仿真动画）， 数控车床键连接装配及其装配步骤（三维仿真动画）； 轴承： 项目导入 轴承（三维仿真动画）， 滚动轴承（三维仿真动画）， 滑动轴承（三维仿真动画）； 滑动轴承/滑动轴承 对开式径向滑动轴承（三维仿真动画）， 整体式径向滑动轴承（三维仿真动画）； 滑动轴承 轴瓦（三维仿真动画）， 滑动轴承润滑（三维仿真动画）， 滑动轴承的安装和维护（三维仿真动画）； 滚动轴承结构和分类 滚动轴承（三维仿真动画）； 滚动轴承的安装、润滑与密封 轴承的轴向固定（三维仿真动画）； 联轴器、离合器和制动器： 项目导入（三维仿真动画）； 联轴器 凸缘联轴器的拆装（三维仿真模型）； 联轴器/常用联轴器的结构、特点和应用 ▲套筒联轴器（三维仿真动画）（需提供动画过程截图至少3张） 凸缘联轴器（三维仿真模型）， 十字滑块联轴器（三维仿真动画）， 万向联轴器（三维仿真动画）； 离合器 离合器的分类（三维仿真模型）， 离合器的拆装（三维仿真模型）； 制动器 制动器的分类（三维仿真模型）； 制动器/汽车制动器的拆装 鼓式制动器（三维仿真模型）， 盘式制动器（三维仿真动画）； 液压传动基本概念： 导入项目（三维仿真动画）； 平面磨床工作台原理（理论知识）； 液压元件： 液压传动系统动力 外啮合齿轮泵的拆装（三维仿真动画）； 液压传动系统动力/液压泵的种类、结构 单作用叶片泵（三维仿真动画）， 双作用叶片泵（三维仿真模型）， 轴向柱塞（三维仿真动画）； 液压传动系统执行元件 液压缸的拆装（三维仿真动画）； 液压传动系统控制元件/方向控制阀 单向阀（三维仿真动画）， 换向阀（三维仿真动画）； 液压传动系统控制元件/压力控制阀 溢流阀（三维仿真模型）， 减压阀（三维仿真模型）， 顺序阀（三维仿真动画）； 液压传动系统控制元件/流量控制阀 节流阀（三维仿真动画）， 调速阀（三维仿真动画）； 液压传动系统控制元件/液压控制元件的拆装 单向阀拆装（三维仿真模型）， 溢流阀拆装（三维仿真模型）， 节流阀拆装（三维仿真模型）； 液压系统基本回路： 方向控制回路 锁紧回路（三维仿真动画）， 换向回路（三维仿真动画）； 压力控制回路 单级调压回路（三维仿真动画）， 远程调压回路（三维仿真动画）， 多级调压回路（三维仿真动画）； 速度控制回路 调速回路（三维仿真动画）， 速度换接回路（三维仿真动画）； 顺序动作控制回路 行程阀控制的顺序回路（三维仿真动画）， 行程开关控制的顺序回路（三维仿真动画）， 顺序阀控制的顺序动作回路（三维仿真动画）， 压力继电器控制的顺序动作回路（三维仿真动画）； 传动实例（三维仿真模型）； 气压传动： 气压传动的工作原理 气动剪切机的工作原理（视频）； 气压传动常用元件简介/气动执行元件 摆动缸（三维仿真动画）， 气动马达（三维仿真动画）； 气压传动常用元件简介/气动执行元件/气缸 单作用气缸（三维仿真动画）， 双作用气缸（三维仿真动画）； 气压传动常用元件简介/气动控制元件/方向控制阀 方向控制阀（三维仿真模型）， 单向阀（三维仿真动画）； 气压传动常用元件简介/气动控制元件/方向控制阀/换向阀 人控换向阀（三维仿真模型）， 行程换向阀（三维仿真模型）， 气控换向阀（三维仿真模型）， 电磁换向阀（三维仿真模型）； 气压传动常用元件简介/气动控制元件/压力控制阀 减压阀（三维仿真动画）， 溢流阀（三维仿真动画）， 顺序阀（三维仿真动画）； 气压传动常用元件简介/气动控制元件/流量控制阀 节流阀（三维仿真模型）， 单向节流阀（三维仿真动画）， 排气节流阀（三维仿真动画） 二、虚拟现实三维互动教学平台功能 1. 总体要求： 平台是一套包含教学系统、实训系统、考核管理系统等为一体的综合平台。系统基于“Web3D虚拟现实平台”运行的网络虚拟实验3D环境，采用虚拟现实技术制作各种实验设备及其部件，并具有逼真3D互动虚拟实验、3D动画演示与相关原理文字自动同步显示等功能。另外，通过平台可以动手对实验设备进行虚拟仿真操作。系统以3D互动方式直观展现各类三维模型。 2. 功能要求： 2.1、基础教学功能模块 （1）智能搜索引擎 智能搜索引擎可通过关键字搜索资源、课程等平台内所有内容，搜索结果可分类显示课件、图片、视频、音频、Flash、Word、PPT、三维等类型的资源。搜索结果可显示贡献者和发布时间，并具有预览功能。 （2）课程管理模块 A、学生可对课程进行收藏。 B、课程内容编辑功能可对课程目录进行添加、编辑、排序和删除。 C、可设置一位教师负责课程，相应教师会得到课程管理的权限。课程发布后，教师可在学习该课程的学生中查看学生的学习进度。 （3）题库、作业、考核模块 A、题目类型包含填空题、单选题、多选题、判断题、问答题、实操题，题库可以逐一录入题目，也可以批量导入和导出题目。题库可对各种题型进行分类管理，支持分类筛选和搜索功能。 B、智能组卷功能，可自定义题目难易度、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。 C、在线考试功能，可设定考试时间、考试时长和参加考试的学员，可从试卷库中抽选试卷进行考试。 D、智能评阅功能，学员在规定时间内完成作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，以及反馈标准答案。 E、学生可查阅批阅后的作业和试卷，查看内容包括答题情况、分数、点评、解析，并可根据教师设定重做习题或重新考试。 （4）个人中心模块 A、我的收藏，保存用户收藏的课程 B、学习记录，记录用户学习的课程进度记录，可快速进入课程继续学习 C、资料修改，可修改用户个人资料，包括个人资料、头像、修改密码等 D、好友管理，具有好友列表，可查看发出请求、好友请求、添加好友 （5）教学辅助模块 A、平台具有课程讨论功能，用户可查看帖子和发帖，可回复他人的发帖，讨论与本课程相关的问题进行师生互动。 B、平台具有随堂笔记功能，用户可对自己课程的知识内容进行实时记录。 （6）用户管理模块 A、平台具有用户管理功能，可添加新用户，查询、详情、编辑用户信息。 B、平台可向用户发送密码重置。 C、平台可记录用户登录日志，可按时间段、用户名、邮箱来搜索查看用户的登录。 （7）智能导学 平台具有智能导学功能，可为用户提供实时的智能指导。在用户学习课程遇到困难时，智能导学功能可通过文字信息，实时指导用户下一步操作，进而完成该课程的学习。可实时跟踪和记录客户当前的操作。 ▲（8）3D可视化编辑器 平台内置Web3D可视化编辑器，可支持用户可自行开发课件内容、三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维模型和动画进行编辑修改。平台内置Web3D可视化编辑器支持UG、PRO/E、3DMAX等多种文件的转换与应用（需提供截图演示用自主知识产权的web3D三维建模及三维动画制作编辑工具创建一个三维模型） 2.2、性能指标： （1）平台采用C/S模式（Client/Server，客户端/服务器模式），基于校园网/因特网实现。在用户浏览器中嵌入虚拟现实三维互动引擎完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。 （2）平台具有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生和管理员角色；不同角色的操作权限也不一样。 ▲（3）采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，能实现智能互动拆装及虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应（用户可以对离合器的拆装三维模型进行修改编辑并提供相关截图） （4）教学资源中的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，能够满足大量虚拟仿真三维模型的快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。 ▲（5）平台具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎， 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发（需提供自主知识产权的虚拟现实三维互动教学平台、演示对教学资源二次开发功能，对凸缘联轴器三维模型修改成对应的三维原理动画演示截图） （为保证正版软件，签署合同前需提供软件著作权证书原件、并做教学软件功能演示）. 机械设备装配与调试教学系统; - 一、教学内容部分 - 二、机械设备装配基础： - 三、零件拆卸与清洗（理论知识）， - 四、零部件装配（理论知识）， - 五、装配工艺过程（理论知识）， - 六、装配技术术语与装配工艺规程（理论知识）； - 七、装配方法 - 八、完全互换装配法（理论知识）， - 九、不完全互换装配法（理论知识）， - 十、选择装配法（理论知识）， - 十一、修配法（理论知识）， - 十二、调整法（理论知识）； - 十三、通用机械零件拆卸与装配： - 十四、机械固定连接件的拆卸与装配 - 十五、拆装螺纹连接拆装技术要求及拆装要点（理论知识）， - 十六、拆装键连接拆装技术要求及拆装要点（理论知识）， - 十七、拆装销连接件拆装技术要求及拆装要点（理论知识）， - 十八、管道连接的拆装技术要求及拆装方法（理论知识）； - 十九、滚动轴承拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（理论知识）， - 二十、联轴器拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（理论知识）， - 二十一、齿轮传动装置拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（理论知识）； - 二十二、密封件拆卸与装配 - 二十三、O型密封圈的拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（理论知识）， - 二十四、油封的拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（理论知识）； - 二十五、部件装配与调整： - 二十六、带传动机构的拆卸与装调（理论知识）， - 二十七、链传动机构的拆卸与装调（理论知识）， - 二十八、蜗轮蜗杆传动机构的拆卸与装调（理论知识）， - 二十九、丝杆螺母传动机构的拆卸与装调（理论知识）， - 三十、离合器传动机构的拆卸与装调（理论知识）， - 三十一、减速器的拆卸与装调（理论知识）， - 三十二、电动刀架的拆卸与装调（理论知识）， - 三十三、车床尾座的拆卸与装调（理论知识）； - 三十四、控制系统的装配与调试： - 三十五、气压系统安装与调试（三维仿真动画）； - 三十六、液压系统的安装与调试 - 三十七、常用液压泵的种类、原理及规格（三维仿真模型）， - 三十八、液压控制阀的种类及应用（三维仿真动画）， - ▲三十九、常用液压辅助元件的种类、图形符号及应用（三维仿真模型）（需提供截图至少3张） - 四十、液压基本回路的原理及应用（理论知识）， - 四十一、液压泵、液压缸、液压阀及管道连接的装配（三维仿真模型） - 四十二、相关知识（理论知识）； - 四十三、机床安装与调试： - 四十四、设备安装地基设计与施工（理论知识）， - 四十五、设备运输与吊装（三维仿真动画）； - 四十六、设备就位与水平调整 - 四十七、设备就位与水平调整－理论知识（理论知识）， - 四十八、设备就位与水平调整－演示（三维仿真动画）； - 四十九、设备精度检测与调整 - 五十、设备精度检测与调整－理论知识（理论知识）， - ▲五十一、设备精度检测与调整－演示（三维仿真动画）（需提供动画过程截图至少3张） - 五十二、设备试切与验收 - 五十三、设备试切与验收－理论知识（理论知识）， - 五十四、设备试切与验收－演示（三维仿真动画）； - 五十五、数控机床验收 - 五十六、数控机床验收－理论知识（理论知识）， - ▲五十七、数控机床验收－演示（三维仿真动画）（需提供动画过程截图至少3张） - 五十八、实训内容部分 - 五十九、通用机械零件拆卸与装配： - 六十、机械固定连接件的拆卸与装配 ▲ 拆装螺纹连接拆装技术要求及拆装要点（三维仿真实训）（需提供通过智能导学功能演示实训步骤截图至少5张） 拆装键连接拆装技术要求及拆装要点（三维仿真实训）， 管道连接的拆装技术要求及拆装方法（三维仿真实训）； ▲滚动轴承拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（三维仿真实训）（需提供通过智能导学功能演示实训步骤截图至少5张） ▲联轴器拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（三维仿真实训）（需提供通过智能导学功能演示实训步骤截图至少5张） 齿轮传动装置拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（三维仿真实训）； 密封件拆卸与装配 ▲O型密封圈的拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（三维仿真实训）（需提供通过智能导学功能演示实训步骤截图至少5张） 油封的拆卸与装配拆装技术要求及拆装要点（三维仿真实训）； 部件装配与调整： 带传动机构的拆卸与装调（三维仿真实训）， ▲链传动机构的拆卸与装调（三维仿真实训）（需提供通过智能导学功能演示实训步骤截图至少5张） 蜗轮蜗杆传动机构的拆卸与装调（三维仿真实训）， 丝杆螺母传动机构的拆卸与装调（三维仿真实训）， ▲离合器传动机构的拆卸与装调（三维仿真实训）（需提供通过智能导学功能演示实训步骤截图至少5张） 减速器的拆卸与装调（三维仿真实训）， 电动刀架的拆卸与装调（三维仿真实训）， ▲车床尾座的拆卸与装调（三维仿真实训）（需提供通过智能导学功能演示实训步骤截图至少5张） 实训模块功能参数 通用机械零件拆卸与装配： - （1）进入装配区场景，可进行通用机械零件拆卸与装配实训操作；▲（2）三维机械机构模型及其部件模型能够任意方向旋转及视点切换，可360度全方位观看，具有直观立体，真实互动的效果；（提供此功能界面截图） - ▲（3）支持鼠标左键双击零件模型进行单一模型展示，并支持使用鼠标放大缩小、旋转等操作；（提供此功能界面截图） - ▲（4）用户通过鼠标点击场景中需装配的零件，其次再在装配区，点击相应的装配位置，开始执行相应零部件的安装、拆卸，用户可通过点击“装配图”按钮查看装配图。（提供此功能界面截图） 部件装配与调整： - 进入装配区场景，可进行部件装配与调整实训操作； - 参数与“通用机械零件拆卸与装配”模块功能参数一致；. | 1套 |

备注：1、详见公告和招标文件附件，将货物分项详细的报价表附后与投标文件其他材料内；分项详细报价包含：货物名称、技术参数、规格型号、品牌、场地、制造商名称、单位、单价、数量、总价，格式自拟。
2、本项目采购的货物的技术参数、材质和相应系统等，没有规格型号、品牌等的限定，在技术参数内如出现仅供参考，仅功能“相当于”此列举。