固阳县金山镇五分子村委大南窑子东村护自来水井、护地坝项目施工方案

以下工程量为初步估测工程量，请造价咨询公司依据该工程（以下）的工程量做出最高投标限价及工程量清单，工程完工后由工程造价部门重新审定。

- 护地坝

- 新建混凝土护地坝600m。

- 挖掘机挖沟槽土方，下口宽1.5m，挖深1.5m,放坡系数0.5,挖土方工程量2025m³。

- 振动压路机回填沟槽土方，回填土1125m³。

- 余土外运1km,装载机装，自卸汽车外运，余土外运工程量900m³。

- 挖掘机进出场1台次，压路机进出场1台次。

- 钢筋混凝土坝体，长600m,高度3m,埋地深度1.5m,埋地宽度1m,外露坝体宽度0.5m，坝体内预埋HRB400钢筋Φ10，间距150mm，单层双向钢筋。

- 混凝土坝模板制作安装，搭设外脚手架

固阳县金山镇人民政府

2026年4月