固阳县怀朔镇退化草原修复项目服务内容与技术要求

1、种植技术设计

- 1.1选用草种

- 紫花苜蓿多年生牧草。

- 1.2种子质量要求

- 选用的种子需具备一签三证（产品标签、检疫证、检验证、种子经营许可证），质量等级达到国标二级及以上。

- 1.3播种方式

- 采用免耕播种机进行播种，按照预定的播种路线和播种参数进行作业。播种机的开沟器会在不破坏土壤整体结构的前提下，开出浅沟，将草种同时播入沟内，播种深度控制在1-2厘米（避免过深影响出苗），行距设置为20-30厘米，随后进行覆土和镇压操作。在播种过程中，根据地形和土壤条件，合理调整播种速度，确保播种均匀，避免出现漏播或重播现象。

- 1.4播种时间

- 选择在土壤水分较为充足的雨季进行。

- 1.5亩播种量

- 播种量不低于3公斤/亩

- 1.6施肥

- 播种同时施复合肥，肥料选择符合国家标准 GB/T 15063-2020的复合肥，氮（N）含量不低于 16%，磷酸二氢钾（P205）含量不低于30%，氧化钾（K20）含舍量不低于9%，总量不低于 55%。同时，复合肥不能含有重金属、有害物质和细菌等有害成分，不得对土壤和环境造成危害。播种区内全部施肥，施肥量不少于3.5 千克/亩。

- 2、网围栏

- 2.1水泥柱：水泥柱长、宽、高为9cm×9cm×180cm，正方型柱体，桩内有4根4＃冷拔丝，按网片预留绑线孔。

- 2.2网围材料规格

- 围栏网片：符合JB/T7138.1-1993标准,型号为8-110-30 ，即纬线8层，高110cm，8层纬线间距从下向上依次为11cm、13cm、14cm、15cm、18cm、20cm、20cm，经线间距30cm。上下两层纬线粗为2.8mm全钢材质,中间六层纬线粗为2.5mm全钢材质,经线粗为2.5mm半钢材质。

- 施工技术设计：水泥柱，8层网片。两桩间距为6m，地形起伏大时，间距可根据需要缩短；每400米设顶杆一根。围栏拐弯处立顶杆，根据地形打1-2道拉线。围栏经过起伏较大的地形时，低凹处打1-3根地锚线。围栏底线距地面高度9厘米左右，普通柱埋深60cm、中立柱、角柱埋深80cm。网围栏松紧度人用力下压小于5cm为宜。