| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20立方储液罐（专业设备） | 1.▲公称容积 20000L；提供出厂检验报告、容积实测证明 2.▲罐体全套 SUS304 不锈钢；提供304材质证明书、光谱检测报告 3.▲壁厚6mm；提供厚度检测报告 4.罐体直径 φ3000mm；中标后提供设备外形尺寸图 5.筒体高度 3200mm；中标后提供设备外形尺寸图 6.▲焊缝平整光滑、满焊密实，无气孔、无渗漏；提供焊接质量检测报告 7.立式平顶平底结构； 8.常压常温使用；耐腐蚀耐氧化； 9.底部平底平整，排水通畅无积水残留； 10.顶部平顶密闭规整； 11.顶部透气口、检修人孔、进水口、备用工艺接口 12.底部主出水口、排污放空口、液位观测接口； 13.所有管口一体焊接，密封牢固； 14.整体常压设计，耐受日常储水、清洗、静置存放工况； 15.结构牢固耐用； |
| 2 | 2立方常压储水罐（专业设备） | 1.▲公称容积 2000L；提供出厂检验报告、容积实测证明 2.▲罐体全套 SUS304 不锈钢；提供304材质证明书、光谱检测报告 3.▲壁厚4mm；提供厚度检测报告 4.罐体直径 φ1500mm；中标后提供设备外形尺寸图 5.筒体高度 1600mm；中标后提供设备外形尺寸图 6.▲焊缝平整光滑、满焊密实，无气孔、无渗漏；提供焊接质量检测报告 7.立式平顶平底结构； 8.常压常温使用；耐腐蚀耐氧化； 9.底部平底平整，排水通畅无积水残留； 10.顶部平顶密闭规整； 11.顶部透气口、检修人孔、进水口、备用工艺接口 12.底部主出水口、排污放空口、液位观测接口； 13.所有管口一体焊接，密封牢固； 14.整体常压设计，耐受日常储水、清洗、静置存放工况； 15.结构牢固耐用； |
| 3 | 6立方水冷夹层提取搅拌罐（专业设备） | 1.▲公称容积 6000L；提供出厂检验报告、容积实测证明 2.▲罐体全套 SUS304 不锈钢；提供304材质证明书、光谱检测报告 3.▲内胆壁厚6mm；提供厚度检测报告 4.底部圆弧导流结构，无残留积料，出料顺畅排空彻底；结构图纸、排空测试记录 5.▲夹层水冷换热结构，承压达标、密封无渗漏，水循环通畅，换热均匀高效；提供夹套水压强度试验、气密性密封检测报告 6.配置4.0kW变频驱动电机，转速无级可调，运行平稳适配连续生产工况； 7.搅拌轴配备机械密封，耐磨耐高温，长期运行零渗漏； 8.罐体直径 φ2000mm；中标后提供设备外形尺寸图 9.筒体高度 2000mm；中标后提供设备外形尺寸图 10.上下标准椭圆封头整体； 11.▲焊缝平整致密；提供焊接质量检测报告 12.双层搅拌桨结构，适配物料搅拌调和； 13.侧壁装配玻璃管液位计，上下接口DN32； 14.顶部配置Φ500mm 常压人孔；进水口DN50、常压呼吸口DN50； 15.底部出料口DN50； 16.夹套冷热水进出口DN50，常压工作工况； |
| 4 | 10立方单层搅拌罐 | 1.▲公称容积10000L；提供出厂检验报告、容积实测证明 2.▲罐体全套 SUS304 不锈钢；提供304材质证明书、光谱检测报告 3.▲壁厚6mm；提供厚度检测报告 4.5.5KW 驱动电机，IP55 防护、传动运行平稳； 5.罐体直径 φ2500mm；中标后提供设备外形尺寸图 6.筒体高度 2500mm；中标后提供设备外形尺寸图 7.搅拌桨；适配物料搅拌调和 8.常压使用 9.顶部人孔、进出料口、呼吸口，支撑支腿稳固； |
| 5 | 2立方搅拌罐清洗罐 | 1.▲公称容积 2000L；提供出厂检验报告、容积实测证明 2.▲罐体SUS304 不锈钢；提供304材质证明、光谱检测报告 3.▲壁厚4mm；提供厚度检测报告 4.3KW 驱动电机，IP55 防护、F 级绝缘，传动运行平稳; 5.内径 φ1500mm，筒高 1500mm;中标后提供设备外形尺寸图 6.搅拌桨混合均匀，适配物料搅拌调和; 7.常压使用 8.顶部人孔、进出料口、呼吸口，支撑稳固; |
| 6 | 1吨夹层水冷搅拌罐 | 1.▲公称容积 1000L;提供出厂检验报告、容积实测证明 2.▲罐体 SUS304 不锈钢;提供304材质证明、光谱检测报告 3.▲壁厚4mm;提供厚度检测报告 4.3KW 驱动电机，IP55 防护，传动运行平稳; 5.内径 φ1500mm，筒高 1500mm;中标后提供设备外形尺寸图 6.搅拌桨；适配物料搅拌调和; 7.常压使用; 8.顶部人孔、进出料口、呼吸口，支撑稳固; |
| 7 | 2吨夹层水冷搅拌罐 | 1.▲公称容积 2000L;提供出厂检验报告、容积实测证明 2.▲罐体 SUS304 不锈钢;提供304材质证明、光谱检测报告 3.▲壁厚4mm;提供厚度检测报告 4.3KW 驱动电机，IP55 防护，传动运行平稳; 5.内径 φ1500mm，筒高 1500mm;中标后提供设备外形尺寸图 6.搅拌桨;适配物料搅拌调 7.常压使用 8.顶部人孔、进出料口、呼吸口配置齐全，支撑稳固; |
| 8 | ❈200平米自动隔膜板框压滤机系统（专业设备） | 1.▲过滤面积：200㎡;提供出厂检验报告 2.▲隔膜压榨压力：0.8～1.2 MPa;提供压力测试报告、调压功能说明 3.滤室结构：密闭无渗漏，料液无外泄; 4.控制核心：PLC控制，手动/自动双模式一键切换; 5.进料管、出料管、阀门、接头、料嘴：304不锈钢; 6.▲运行流程：自动压紧稳压→恒压进料过滤→隔膜高压压榨→自动同步拉板卸料→自动合板复位待机;提供控制流程图、功能测试报告 7.▲安全联锁配置：超压停机保护、液压过载保护、行程限位保护、紧急急停、故障声光报警;提供安全联锁功能说明、测试报告 8.整机结构表面平整顺滑; 9.所有接触食品材质具备食品接触安全检测报告; 10.电气防护：电控箱防水防尘防潮，IP54及以上，耐粉尘水汽; 11.整体密闭设计，全过程防飞溅防外源污染; 12.隔膜压榨均匀一致，滤饼脱水均匀、含水率稳定; 13.▲隔膜滤板：全新食品级共聚PP材质，符合GB4806.7，无毒无味、无塑化剂析出，全新原厂正品，无回收料，要求原厂生产;提供食品接触安全检测报告（GB4806.7） 14.▲滤布：食品专用丙纶/涤纶滤布，要求原厂生产;提供滤布食品级检测报告 15.▲压紧油缸：压紧均匀均衡，密封严密，高压压榨全程无喷料、无渗漏，要求原厂配套;提供压紧系统测试报告 16.进料工作压力：0.4～0.6 MPa，可调稳压进料; 17.▲驱动形式：液压压紧、全自动变频拉板、程控一体化运行;提供电控系统说明、功能测试报告 18.▲主梁、压紧板、机座：碳钢精工制作，SUS304不锈钢全包，防潮防锈;提供结构图纸、材质说明 19.▲液压系统：低噪音液压站，恒温稳压、无渗漏、无油污污染，保压稳定可靠，要求原厂配套;提供液压系统检测报告 20.运行无异味、无有害物质析出、无粉尘脱落; 21.▲自动拉板机构：变频同步平稳拉板，要求原厂配套;提供运行测试报告 22.适用介质：食品水性浆料、弱酸弱碱中性食品料液，常温工况; 23.导轨、行走部件：耐磨防腐处理，长期运行不变形、不卡顿; 24.设备布局规整，管路排布简洁，便于清洁、巡检、维保; 25.整机运行低震动、低噪音，长期连续运行结构稳定不变形; 26.耐磨配件、导向部件精度高，使用寿命长; 27.主控单元：工业主流PLC，操作简洁; 28.三相380V/50Hz，电路布线规范防护到位; |
| 9 | 3000升二维滚动摇摆混合机（专业设备） | 1.▲筒体：SUS304不锈钢 厚度3mm；提供材质报告 2.▲机架：或具有同等机械性能的碳钢材料，外封不锈钢；提供材质报告 3.摆线减速机：5.5+7.5kw； 4.▲不锈钢蝶阀：SUS304；提供材质报告 5.密封条：无毒硅橡胶； 6.电动机总功率13kW； 7.链轮：45#钢； 8.橡胶轮：天然橡胶； 9.轴承：采用高品质重载轴承。 |
| 10 | 800升三维运动混合机（专业设备） | 1.▲混合料桶:3mmSUS304镜面;提供材质报告 2.机架:14#槽钢，或具有同等机械性能的碳钢材料”。 3.▲出料蝶阀:ø200SUS304;提供材质报告 4.▲机架外封面板:1.5mmSUS304;提供材质报告 5.轴承:采用高品质重载轴承。 6.减速机:WPA-200系列; 7.控制系统:变频控制; |
| 11 | LPG250型离心喷雾干燥机系统（专业设备） | 1.螺杆泵：0.75KW 变频控制； 2.引风机：Q235，18.5KW； 3.▲调风蝶阀：不锈钢304；提供材质报告 4.排风管道：不锈钢304； 5.管道连接件、法兰：不锈钢304； 6.送风机:Q235,3KW; 7.▲喷雾干燥室:内径Φ3400mm,不锈钢304 δ2mm,主机顶盖或具有同等机械性能的碳钢材料”;提供材质报告 8.内径Φ3400mm,骨架∠5# A3,外壁304不锈钢δ0.6mm; 9.进风蜗壳:LPG-250,内壁不锈钢304 δ2mm,外保温; 10.热风分配器:不锈钢304 δ2mm; 11.▲雾化器:水冷2.2Kw,304不锈钢；提供合格证 12.▲一级旋风分离器:φ800,304 δ2mm;提供材质报告 13.▲二级旋风分离器：φ800,304 δ2mm;提供材质报告 14.关风机：φ150，不锈钢304； 15.气锤:气锤震击; 17.橡胶软管:DN25 18.初效空气过滤器:外框不锈钢304,无纺布; 19.照明装置:100W,组合件 20.观察人孔：600×400，不锈钢304 δ2mm 21.保温：厚75mm，岩棉 |
| 12 | 3000L双锥回转真空干燥机（专业设备） | 1▲内筒体：δ=12mm，304不锈钢镜面；提供材质报告 2夹套:δ=10mm,碳钢; 3筒体外封板:δ=2mm,304不锈钢拉丝； 4支架：12号槽钢，碳钢； 5▲支架外封板：δ=1.5mm，304不锈钢；提供材质报告 6加料盖：DN400，304不锈钢内表面镜面； 7真空管：DN65，304不锈钢； 8热油管：DN40，304不锈钢； 9传动齿轮：配套，45， 10皮带轮：3C ，铸铁； 11变频器：变频控制； 12轴承座：配套，铸铁； 13▲测温仪：PT100；提供合格证 14▲蝶阀：DN300，304不锈钢；提供合格证 15单向旋转接头：组件； 16双向旋转接头：组件； 17减速机：组件； 18电机：7.5KW，组件，配刹车； 19控制系统：组件； 20保温层：夹套保温； |
| 13 | xsg10旋转闪蒸干燥机 | 1.直燃式天然气热风炉：40x104kcal，310S/不锈钢； 2.鼓风机：或具有同等机械性能的碳钢材料”，15kw； 3.热风管道：配套，或具有同等机械性能的碳钢材料”。； 4.▲旋转闪蒸主机：XSG-10，刀片、筒体不锈钢/或具有同等机械性能的碳钢材料”。，搅拌功率：15KW；提供材质报告 5.▲螺旋加料器：不锈钢/或具有同等机械性能的碳钢材料”，2.2KW变频；提供材质报告 6.▲一级旋风分离器：不锈钢304，提供材质报告 7.星形卸料阀：不锈钢； 8.脉冲布袋除尘器：不锈钢/或具有同等机械性能的碳钢材料”。； 9.出风管道：配套，或具有同等机械性能的碳钢材料”。； 10.引风机：或具有同等机械性能的碳钢材料”，30KW； 11.初效过滤器：或具有同等机械性能的碳钢材料”。/无纺布 |
| 14 | 24支8040膜蛋白浓缩超滤系统（专业设备） | 1.▲配置24支8040专用蛋白浓缩膜，成套一体化机组集成前置4个袋式过滤器、进料泵、循环泵、膜分离单元、清洗罐体、CIP清洗模块：提供8040蛋白浓缩膜原厂合格证、设备结构图 2.▲整机机架、管路、容器全部SUS304不锈钢材质，洁净耐腐蚀；提供SUS304不锈钢材质证书、光谱检测报告 3.▲采用PLC可编程控制、触摸屏人机界面，全自动运行、自动调压；提供电气控制原理图、PLC程序说明 4.▲安全联锁保护系统，设计最高压力≤0.6MPa;提供管路整体耐压试验报告 5.▲适配浓缩提纯；提供提供浓缩提纯应用案例或工艺验证报告； 6.在线实时监测温度、压力，恒温恒压稳定作业；中标后提供控制系统说明 7.配备液位传感装置，高低液位自动启停；中标后提供液位传感器说明、功能测试报告 8.▲浓缩工作压力：0.3-0.5MPa，清洗工作压力：0.2-0.3MPa，运行稳定;提供压力测试报告、运行记录 |
| 15 | 20立方不锈钢变频恒压供水泵 | 1.额定流量20立方/h，4千瓦380伏，扬程42米； 2.304不锈钢材质，卫生级卡箍连接 3.内置pid、恒压控制 4.过载缺相短路保护 5.变频控制 6.稳压罐，止回阀，压力传感器； |
| 16 | 16立方不锈钢变频恒压供水泵 | 1.额定流量16立方/小时，功率2.2千瓦，扬程30米 2.卫生级304不锈钢材质，卫生级卡箍连接 3.内置pid、恒压控制 4.过载缺相短路保护 5.变频控制 6.稳压罐，止回阀，压力传感器； |
| 17 | qbw3-80不锈钢气动隔膜泵 | 1.额定流量24立方/小时 2.镜面304不锈钢+epdm膜片 3.扬程70m |
| 18 | 304不锈钢g型电动单螺杆泵 | 1.额定流量12立方每小时 2.4千瓦380伏 3.扬程60米 4.304不锈钢 |
| 19 | 高压清洗机 | 1.5.5KW380伏，额定压力25mpa，额定流量25升/min 2.304不锈钢柱塞泵 3.进水带前置过滤 4.标配加长高压水枪+钢丝高压软管+多角度扇形喷头 5.带万向轮移动， |
| 20 | 600mm食品卫生级不锈钢 振动筛 | 1.直径600mm 2.304全不锈钢 3.60和80目钢筛 4.配置弹跳球 |
| 21 | 800mm食品卫生级不锈钢振动筛 | 1.直径800mm 2.304全不锈钢 3.60和80目钢筛 4.配置弹跳球 |
| 22 | 电加热单门热风循环烘箱 | 1.24盘 2.电加热15千瓦380伏 3.工作温度常温-120度，pid温度控制均匀度±1% 4.自动排湿 5.易于清洗 6.不锈钢内胆和外壳 7.支持定时和超温报警 8.强制水平送风保证温度均匀 |
| 23 | 60KW电加热导热油炉 | 1.60KW380伏 2.最高温度达300度 3.额定压力1.0mpa，pid控制温度精度±1%，超温报警连锁停止加热 4.差压超压报警 |
| 24 | 2bv型水环真空系统 | 1.2BV型；5.5KW 2.极限真空度-0.097mpa 3.5平米列管冷凝器 4.袋式过滤器 5.循环水池 |
| 25 | 探头款食品全金属探测仪 | 1.220V 2.通道宽300-400高100-120 3.具备产品自动学习功能 4.防尘等级ip54以上可以水洗 5.探头款升级版检测所有金属物体 |
| 26 | 37千瓦永磁变频螺杆空压机系统 | 1.37千瓦配置 2.储气罐 3.冷冻干燥机 4.除油除尘装置 |
| 27 | 10hp风冷式冷水机 | 1.10hp380伏 2.制冷量30kw 3.总功率约9.7千瓦 4.冷冻水流量约22.8立方每小时， |
| 28 | 设备集成系统（管路连接系统及操作面） | 1.不锈钢304 2.主管DN50、DN125、支管DN50、DN25、DN20 3.不锈钢蝶阀、不锈钢球阀、卫生隔膜阀，止回阀 4.快装接头 5.纯化水双循环管路布局 6.氮气保护氩弧焊接，清洁酸洗钝化 7.试压 8.平台操作面不锈钢304防滑花纹钢板（扁豆纹/菱形纹），厚度3mm 9.支架304不锈钢方管，规格60*60*2.0，底部踢脚板100mm高 10.扶手304不锈钢φ42*1.5 11.护栏高度1050mm以上，φ25*1.2 12.转角圆弧过渡，无尖角 |
| 备注：打“★"号条款为实质性条款（参数），若有任何⼀条负偏离或不满⾜则导致响应⽆效 |  |  |