露营房及帐篷露营配套设施招标标准及技术参数

## 一、项目建设总体说明

本内容隶属于2026年扎赉特旗音德尔镇茂力格尔嘎查文旅质效提升项目实施方案，为项目核心设备采购及业态配套建设专项内容。为补齐乡村文旅基础设施短板、丰富乡村露营业态、提升文旅服务质效、壮大村级集体经济，本次实施露营基地标准化建设，采购标准化高寒露营房、配套轻奢帐篷露营设施，构建“高端露营房住宿+大众户外露营”多层次乡村文旅经营体系。

本次采购包含营地固定式露营房19台、全套帐篷露营配套设施，所有设备适配扎赉特旗音德尔镇高寒、多风、沙尘、潮湿草原气候，满足-30℃极寒环境常态化运营，符合乡村文旅营地安全生产、合规经营及项目验收标准，可长期稳定开展文旅接待、乡村团建、亲子研学、休闲露营等经营活动。

本章节内容严格按照项目报审、政府采购、公开招标标准编制，包含招标准入标准、全套设备技术参数、质量要求、交付售后、配套设施明细及专项资金预算，可直接用于项目报批、招标采购、资金测算及竣工验收。

## 二、招标采购总体要求

1. 采购规模：本次采购标准化露营房19台，配套轻奢帐篷露营设施一批，整体打包采购、统一安装调试、统一竣工验收。

2. 设备属性：露营房为营地定点驻场设备，可整体牵引移位，不属于上路机动车，无需上牌、无违建风险，完全适配乡村文旅营地合规经营要求。

3. 环境适配：所有设备专项适配北方高寒地区，具备防冻、防腐、防风、防尘、防潮、抗老化性能，可实现全年四季常态化运营。

4. 执行标准：露营房参照GB/T 22551-2023《旅居露营房 居住要求》执行，所有露营配套设施符合国家户外用品防水、防风、阻燃、安全通用标准，满足乡村文旅项目安全生产及消防验收规范。

5. 整体要求：19台露营房规格、参数、外观、工艺、配置完全统一，营地整体风貌规整统一，配套设施齐全完备，交付后可直接投入市场化运营。

## 三、投标人资格及服务标准

1. 投标人须具备露营房生产厂家正规授权供货资质或直接生产能力，具备独立供货、运输、吊装、安装、调试、售后全流程服务能力。

2. 具备北方高寒地区乡村文旅露营项目供货及落地实施案例，熟悉本地气候适配要求，可提供完整的产品检测报告、合格证明、备案资料。

3. 投标响应无重大负偏离，所有设备参数不得低于本招标技术标准，严禁翻新、改装、低配设备参与投标。

4. 承诺提供长期质保、免费现场操作培训、定期维保服务，保障村级文旅项目长期稳定运营。

## 四、19台露营房统一招标技术参数标准

本项目19台露营房采用统一型号、统一高寒加强配置、统一工艺标准、统一外观涂装，适配茂力格尔嘎查乡村露营基地整体规划，具体技术参数如下：

### （一）整车基础参数

| 序号 | 项目 | 技术参数标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 营地固定式露营房（北方高寒定制版） |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≥8800mm × ≥3000mm × ≥2850mm |
| 3 | 内部使用尺寸 | ≥8000mm × ≥2900mm × ≥2200mm |
| 4 | 额定住宿人数 | 2-6人，适配家庭住宿、小型团建接待 |
| 5 | 整备质量 | ≥3500KG，驻车稳固、抗风防晃 |
| 6 | 使用环境温度 | -30℃~45℃，北方高寒防冻定制，四季可用 |
| 7 | 放置方式 | 营地固定驻场、可整体牵引移动、合规文旅营地经营 |
| 8 | 主体质保年限 | 箱体结构3年，车辆底盘5年，电器设备2年 |

### （二）底盘与箱体结构参数（高寒防腐加强版）

| 序号 | 系统名称 | 详细技术配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底盘系统 | 整体热镀锌加厚专用露营房底盘，结构级钢板总成，全封闭防腐防锈处理，适配草原砂石、潮湿地貌，终身防锈、不变形、承载力强 |
| 2 | 支撑系统 | 四组平衡支撑支腿，驻车可手动调平，支撑稳固无晃动，抗风性能优异，适配户外露天驻场环境 |
| 3 | 厢体结构 | 新型涂镀露营房专用板，墙板厚度≥50mm，密闭性强，杜绝漏风、渗水、结霜问题 |
| 4 | 外墙材质 | 彩涂镀锌板，耐候性强、抗暴晒、抗雨水渗透、抗老化，适配长期户外露天使用 |
| 5 | 保温层 | XPS高密度挤塑保温板，具备阻燃报告，全屋全覆盖，零下30℃长效保温，彻底杜绝室内结霜、结冰、返潮现象 |
| 6 | 内饰板材 | E0级环保竹木纤维板或集成墙板，无甲醛、无异味，防潮防霉、耐磨耐刮，符合人居环保标准 |
| 7 | 门窗配置 | 高强度断桥铝门窗，双层中空Low-E钢化玻璃，隔音隔热；内置纱窗+遮光帘，高弹性密封胶条，防尘、防风、防水、密闭性极佳 |
| 8 | 入户门 | 断桥铝防盗入户门，自带纱窗，密封隔音结构，防盗、防尘、保温性能达标 |

### （三）室内空间与家具配置参数

| 序号 | 区域 | 配置参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 睡眠区 | 定制实木包覆大床+高低铺组合布局，搭配独立弹簧床垫，配备收纳衣柜、床头阅读灯、USB充电接口，满足多人住宿需求 |
| 2 | 会客休闲区 | 卡座沙发+餐桌，餐桌可收纳、卡座可拼接临时床位，全屋配置氛围灯光，兼顾休闲、会客、简餐功能 |
| 3 | 地面材质 | 专用防水耐磨地板，具备阻燃、防滑、防潮特性，适配草原昼夜温差大、潮湿多尘环境 |
| 4 | 整体工艺 | 全屋防水、防腐、密封工艺，接缝严密无死角，抗霉变、抗老化，适配长期户外驻场运营 |

### （四）厨卫系统参数（干湿分离标配）

| 序号 | 系统 | 技术配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间系统（干湿分离） | 配置钢化玻璃干湿分离淋浴房、防滑底座、恒温冷热花洒；防冻陶瓷马桶、一体式洗手盆、防雾智能镜、强力静音排风扇、独立卫浴暖风系统，家用40L品牌热水器，冬季防冻保温，彻底干湿分离无积水 |
| 2 | 厨房系统 | 家用双开门冰箱、多功能储物柜体、防水防油、易清洁，满足旅居简餐制作需求 |

### （五）水路系统（北方高寒防冻专项配置）

| 序号 | 项目 | 参数配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上水接口 | 20型号PPR标准进水口，适配营地市政供水接入 |
| 2 | 下水接口 | 75PVC大口径排污快接口，可对接营地集中排污管网，排污通畅无堵塞 |
| 3 | 防冻设计 | 全车水路全覆盖高密度保温棉，配备一键水路排空防冻系统，冬季闲置可一键排空积水，彻底防止管路、接口冻裂损坏，适配本地极寒冬季 |

### （六）电气与控制系统参数

| 序号 | 项目 | 配置参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | 220V市政市电接入，防水航空接口，适配乡村营地标准供电系统 |
| 2 | 配电系统 | 独立总控配电箱，配备漏电保护、短路保护、过载保护装置，全车线路阻燃套管铺设，布线规整、安全合规 |
| 3 | 制冷设备 | 家用220V变频品牌空调，静音节能、制冷制热效果稳定，适配室内恒温需求 |
| 4 | 室内电气 | 国标防水五孔插座、床头专属USB充电口、全屋LED主照明、氛围灯带、过道感应灯，满足住宿、休闲、接待全场景用电需求 |

### （七）安全防护参数（项目验收硬性标准）

| 序号 | 项目 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 每台露营房配备合格干粉灭火器、独立烟雾报警器、一氧化碳检测报警装置，防范取暖、用电安全隐患 |
| 2 | 安全结构 | 全屋防风加固结构，门窗防盗装置，地面防滑处理 |
| 3 | 电路安全 | 全车线路阻燃套管包裹，多级漏电、过载、短路保护，杜绝用电安全隐患，满足乡村营地消防验收要求 |

### （八）室外配套配置及本地化适配说明

1. 室外标准配套：每台露营房标配外置净水接口、集中排污接口、户外LED亮化灯带、防滑上车踏步，适配营地标准化配套建设。

2. 本地化专属适配（音德尔镇茂力格尔嘎查专用）

（1）高寒防冻适配：整车加厚保温结构、水路全保温包裹，适配本地冬季零下30℃极寒天气，保障冬季正常运营；

（2）草原防尘防腐适配：整体热镀锌防腐工艺、高密封断桥铝门窗，有效抵御草原风沙、盐碱潮湿环境，延长设备使用寿命；

（3）合规经营适配：定点驻场旅居露营房设施，无违建风险，完全符合乡村文旅营地合规经营标准；

（4）营地系统适配：可无缝对接营地集中上下水、集中排污、市政市电系统，适配村级营地基础设施布局。

### （九）交付资料及售后要求

1. 交付资料清单：每台露营房随车配备产品合格证、出厂检测报告、设备使用说明书、电路水路原理图、质保承诺书、成套验收参数表，资料齐全可备案、可审计、可验收。

2. 交付及售后标准：19台露营房统一批次供货、统一吊装调平、统一水电对接、统一调试交付；质保期内24小时内响应、48小时内现场处置，免费维修更换配件、免费提供操作人员培训，终身成本价维保。

## 五、帐篷露营配套设施建设内容及技术参数

为丰富茂力格尔嘎查文旅营地业态、提升项目整体质效、扩大乡村露营接待规模，本次同步配套轻奢户外帐篷露营设施，打造大众休闲露营体验区，与高端露营房住宿业态形成互补，覆盖亲子休闲、乡村团建、研学体验、日间露营等多元场景。所有配套设备适配本地高寒、多风、多雨气候，具备高防水、抗风、阻燃、耐寒、防紫外线、抗老化特性，满足北方草原户外长期使用要求。

## 六、帐篷露营配套设施资金预算明细（含税、含运输、含安装调试、含质保全包价）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻奢双人露营帐篷 | 双层三季加厚露营帐篷，PU3000mm高防水，抗撕裂、防紫外线、阻燃材质，内置防蚊纱窗，通风透气，耐寒耐磨，适配北方草原四季露营，快速搭建、抗风防雨 | 20 | 顶 |
| 2 | 户外遮阳天幕 | 4*4m加大方形加厚牛津布天幕，防晒、防雨、抗风、抗老化，配套全套高强度地钉、风绳、金属支架，耐腐蚀、适配户外长期露天使用 | 20 | 套 |
| 3 | 户外折叠蛋卷桌 | 便携式折叠收纳设计，防水防腐、承重性强、耐磨抗造，适配户外露营就餐、休闲办公、团建座谈场景 | 20 | 张 |
| 4 | 户外加固休闲椅 | 加固克米特椅，承重≥120kg，折叠便携、防滑耐磨、久坐舒适，结构稳固，适配户外高频次使用 | 80 | 把 |
| 5 | 冬季防寒睡袋 | 北方加厚防寒专用款，温标-5℃适配本地夜间低温环境，防风保暖、透气防水、防撕裂，适配草原户外低温露营 | 40 | 套 |
| 6 | 自动充气防潮垫 | 加厚自动充气结构，高效隔寒防潮、耐磨防滑，快速充气收纳，有效隔绝地面寒气，适配草原户外地面睡眠 | 40 | 套 |
| 7 | 露营照明氛围套装 | 防水复古露营灯、超长续航氛围灯带、充电头灯组合，防雨便携、续航持久，满足营地夜间照明、景观氛围打造需求 | 20 | 套 |
| 8 | 户外餐厨配套套装 | 防风卡式炉、专用加厚锅具、收纳餐具套装，安全防爆、节能防风，适配户外简餐制作、团建聚餐使用 | 20 | 套 |
| 9 | 营地安全防护耗材 | 户外应急急救包、小型干粉灭火器、防潮防虫耗材、驱蚊防护用品，满足营地安全生产、应急保障要求 | 20 | 套 |
| 10 | 营地安装及配套杂费 | 包含全套设备运输、装卸、场地规整、设备统一安装调试、配件耗材、营地整体亮化布置、现场人工包干费用 | 1 | 项 |

## 七、项目整体预算汇总及建设效益

1. 预算汇总

（1）19台标准化高寒露营房：含设备供货、运输、吊装、安装、调试、质保、全套备案资料，最终总价以招标中标单价核定；

（2）帐篷露营配套设施包干总价：含税、含运输、含安装调试、含质保、含耗材杂费，无额外增量费用；

（3）本项目为露营房住宿+户外露营一体化文旅配套工程，预算清晰、标准规范，适配乡村文旅专项资金申报及政府采购要求。

2. 项目建设效益

本项目通过标准化露营房营地+轻奢帐篷露营区建设，有效补齐茂力格尔嘎查乡村文旅基础设施短板，丰富乡村休闲旅游业态，提升文旅服务品质与接待能力，有效盘活乡村文旅资源，带动村级集体经济增收，助力乡村振兴与文旅质效提升，项目设备适配本地气候、耐久性强、运营成本低，可长期稳定发挥社会效益与经济效益。

## 八、整体项目验收标准

1. 露营房设备：19台露营房参数、配置、工艺、安全、保温、防冻、水电系统全部达标，外观统一、功能完好，符合国标及项目建设标准，资料齐全、可正常运营。

2. 帐篷配套：所有露营装备防水、防风、阻燃、耐寒性能达标，安装规整、配套齐全、安全合规，可直接投入常态化露营运营。

3. 整体项目建成后，营地功能完善、风貌统一、业态丰富、安全规范，完全满足2026年扎赉特旗乡村文旅质效提升项目验收标准及常态化经营管理要求。