| 工程项目总价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 金额（元） |  |  |
| Ⅰ | 分类分项工程量清单 |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |
|  | 第五部分 施工临时工程 |  |  |  |
| Ⅱ | 环境保护工程投资 |  |  |  |
| Ⅲ | 水土保持工程投资 |  |  |  |
|  | 工程投资总计（Ⅰ～Ⅲ合计） |  |  |  |

分类分项工程量清单计价表

工程名称：喀喇沁旗锡伯河水毁修复工程（王爷府段）

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 堤防修复工程 |  |  |  |  |
| 1 | A段堤防修复(190m) |  |  |  |  |
|  | 土方开挖(用于回填) | m³ | 2688 |  |  |
|  | 土方填筑 | m³ | 1333 |  |  |
|  | 背水坡摊铺20m | m³ | 1116 |  |  |
|  | 护坡格宾石笼4*1*0.4/3P | m³ | 374 |  |  |
|  | 护坡砂砾石垫层 | m³ | 191 |  |  |
|  | 护坡土工布15kN/m | m² | 959 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*0.5*0.5/3P | m³ | 37.5 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*0.8*0.5/3P | m³ | 60 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*1.1*0.5/3P | m³ | 82.5 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*1.4*0.5/3P | m³ | 105 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*1*0.4/3P | m³ | 64 |  |  |
|  | 护脚砂砾石垫层 | m³ | 32 |  |  |
|  | 护脚土工布15kN/m | m² | 160 |  |  |
|  | 护坡格宾石笼覆土 | m³ | 224 |  |  |
| 2 | B段堤防修复(358m) |  |  |  |  |
|  | 土方开挖(用于回填) | m³ | 4104 |  |  |
|  | 土方拉运(用于回填) | m³ | 6878 |  |  |
|  | 土方填筑 | m³ | 9307 |  |  |
|  | 护坡格宾石笼4*1*0.4/3P | m³ | 767 |  |  |
|  | 护坡砂砾石垫层 | m³ | 391 |  |  |
|  | 护坡土工布15kN/m | m² | 1968 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*0.5*0.5/3P | m³ | 77 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*0.8*0.5/3P | m³ | 123.2 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*1.1*0.5/3P | m³ | 169.4 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*1.4*0.5/3P | m³ | 215.6 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*1*0.4/3P | m³ | 80 |  |  |
|  | 护脚砂砾石垫层 | m³ | 40 |  |  |
|  | 护脚土工布15kN/m | m² | 200 |  |  |
|  | 护坡格宾石笼覆土 | m³ | 459 |  |  |
| 3 | C段堤防修复(160m) |  |  |  |  |
|  | 土方开挖(用于回填) | m³ | 2733 |  |  |
|  | 土方填筑 | m³ | 2317 |  |  |
|  | 护坡格宾石笼4*1*0.4/3P | m³ | 398 |  |  |
|  | 护坡砂砾石垫层 | m³ | 203 |  |  |
|  | 护坡土工布15kN/m | m² | 1022 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*0.5*0.5/3P | m³ | 40 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*0.8*0.5/3P | m³ | 64 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*1.1*0.5/3P | m³ | 88 |  |  |
|  | 护脚格宾石笼4*1.4*0.5/3P | m³ | 112 |  |  |
|  | 护坡格宾石笼覆土 | m³ | 238 |  |  |

| 分类分项工程量清单计价表 工程名称：喀喇沁旗锡伯河水毁修复工程（王爷府段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注 |
|  | 第五部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 施工专项工程 |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | 施工安全生产专项 | % | 2.5 |  |  |  |
| 5.6 | 其他施工临时工程 | % | 0.5 |  |  |  |

注：

施工安全生产专项：按建筑安装工程费（不包括施工安全生产专项、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程）乘以（1+其他施工临时工程费率）的2.5%计算。

其他施工临时工程费：建筑安装工程费（不包括其他施工临时工程）*0.5%

分类分项工程量清单计价表

工程名称：喀喇沁旗锡伯河水毁修复工程（王爷府段）

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 环境保护工程 | 项 | 1 |  |  | 最高限价2000元 |

分类分项工程量清单计价表

工程名称：喀喇沁旗锡伯河水毁修复工程（王爷府段）

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水土保持工程 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 水土保持工程 | 项 | 1 |  |  | 最高限价3000元 |