| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220马力轮式拖拉机 | - 整机型式：轮式 - 整机机架型式：无架 - 整机驱动型式：四驱 - 整机用途：一般用途 - 整机外廓尺寸(长×宽×高，最高点部位)mm：≥5500×2810×3300（排气管顶） - 最小使用质量：≥7050kg - 挡位数（前进/倒退）：≥16F+16R - 发动机结构型式：立式、直列、四冲程 - 发动机气缸数：6缸 - 发动机标定功率kW：≥162 - 发动机标定转速r/min：≥2200 - 转向系型式：全液压 - 转向系转向操纵机构：方向盘 - 轮胎规格(前轮/后轮)：≥16.9-28/20.8-38 - 轮胎数量(前轮/后轮)：2/2 - 悬挂装置型式：后置三点悬挂 - 动力输出轴位置：后置动力输出轴 - 动力输出轴标准转速r/min：≥540/1000 - 驾驶室型式：冷暖空调驾驶室 | 1台 |
| 2 | 120马力轮式拖拉机 | - 整机型式：轮式 - 整机机架型式：无架 - 整机驱动型式：四驱 - 整机用途：一般用途 - 整机外廓尺寸(长×宽×高，最高点部位)mm：≥4400×2150×3000（安全架顶部） - 最小使用质量：≥3950kg - 挡位数（前进/倒退）：≥16F+8R - 发动机结构型式：直列、四冲程 - 发动机气缸数：4缸 - 发动机标定功率kW：≥88.3 - 发动机标定转速r/min：≥2200 - 转向系型式：全液压 - 转向系转向操纵机构：方向盘 - 轮胎规格(前轮/后轮)：≥14.9-24/16.9-38 - 轮胎数量(前轮/后轮)：2/2 - 悬挂装置型式：后置三点悬挂 - 动力输出轴位置：后置动力输出轴 - 动力输出轴标准转速r/min：≥540/720 - 驾驶室型式：冷暖空调驾驶室 | 1台 |
| 3 | 4行免耕播种机 | - 结构型式：机械式、牵引式 - 配套动力范围kW：≥30-45 - 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：≥3400×3800×1500 - 作业速度范围km/h：≥6～9 - 作业小时生产率hm²/h：≥0.8-1.2 - 行距mm：≥650（可调） - 工作行数：≥4行 - 作业幅宽mm：≥2600（可调） - 排种器型式：指夹式 - 排种器数量：≥4个 - 排种器驱动方式：地轮驱动 - 排肥器型式：机械式 - 排肥器数量：≥4个 - 排肥器驱动方式：地轮驱动 - 种/肥箱容积L：≥种：30×4/肥：400 - 排量调节方式：旋转手柄调节 - 传动机构型式：机械链条式 - 开沟器型式：种：双圆盘/肥：单圆盘 - 开沟器数量：≥种：4/肥：4 - 开沟器深度调节范围：≥种：0-80/肥：0-150 - 地轮型式：橡胶轮 - 地轮直径mm：≥745 - 地轮高度调节范围mm：≥0-200 - 破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘刀和渐开线式拔草轮 - 覆土器型式：V型 - 镇压器型式：V型 | 1台 |
| 4 | 3米液压偏置重耙 | - 连接型式：牵引式 - 整机配置形式：偏置 - 整机重量kg：≥1550 - 耙片数：≥28个 - 耙片直径mm：≥650（660） - 耙片间距mm：≥230 - 幅宽mm：≥3000 - 耙片常用偏角°：≥14 - 耙片最大偏角°：≥23 - 工作状态外形尺寸(长)mm：≥5830 - 工作状态外形尺寸(宽)mm：≥3250 - 工作状态外形尺寸(高)mm：≥1200 - 运输状态外形尺寸(长)mm：≥5830 - 运输状态外形尺寸(宽)mm：≥3250 - 运输状态外形尺寸(高)mm：≥1390 - 轮胎规格：≥10.00-15 - 轮胎数量：≥2个 - 轮距mm：≥1280 | 1台 |
| 5 | 6行自走式玉米收获机 | - 结构型式：自走轮式 - 功能型式：果穗收获+剥皮+秸秆还田 - 配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程、增压、高压共轨 - 发动机标定功率/额定净功率kW：≥191.2/191.2 - 发动机标定转速r/min：≥2200 - 整机外形尺寸(长×宽×高)mm：≥8200×3600×3770 - 整机质量kg：≥11900 - 工作行数（通道数）：≥6行 - 行距mm：≥550 - 工作幅宽mm：≥3500 - 最小离地间隙mm：≥250 - 作业速度km/h：≥2.0～6.0 - 作业小时生产率hm2/h：≥0.4～1.2 - 单位面积燃油消耗量kg/hm2：≤45 - 果穗升运器布置位置：中置 - 果穗升运器结构型式：刮板式 - 摘穗机构型式：摘穗板式 - 摘穗辊/板数量：≥12个 - 剥皮机构型式：平铺辊、螺旋辊+鱼鳞辊 - 剥皮辊数量：≥24个（胶辊） - 割台型式：卧式 - 卸粮方式：果穗箱液压左侧翻转 - 秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式 - 秸秆粉碎还田机构位置：中置 - 秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：≥3100 - 驾驶室型式：普通式 - 变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速 - 驱动型式：四驱 - 驱动方式（前/后）：前:液压驱动/后:机械驱动 - 制动器型式（前/后）：前:液力盘式/后:无 - 轴距mm：≥3250 - 导向轮轮距mm：≥2050 - 驱动轮轮距mm：≥1950 - 导向轮轮胎规格：≥16.0/70-20 - 驱动轮轮胎规格：≥18.4-26 | 1台 |
| 6 | 无人机 | - 空机重量（含电池）：≥57kg - 最大起飞重量：最大喷洒起飞重量：≥142 kg（标配2喷头） - 最大轴距（对角线轴距）：≥2415mm（对角线轴距） - 外形尺寸机臂展开，桨叶展开：≥3190mm×3570mm×934 mm - 可设置最大飞行半径：≥2km - 最大可承受风速：≥6m/s - 作业箱容积：≥85L - 作业载荷：≥85kg - 喷头数量：≥2（标配） - 喷头间距：≥1800mm - 有效喷幅范围：≥4-11m - 适用物料：超大号绞龙：≥0.5mm-10mm颗粒（化肥、小麦、饲料等） - 中号绞龙：≥4mm-6mm颗粒（水稻） - 作业箱容积：≥126L - 播撒器结构型式：离心甩盘 - 排料器结构型式：绞龙供料 - 最大排料量：≥400kg/min（使用复合肥测得） - 播撒载荷：≥90kg - 有效播幅：≥3-10m | 1台 |