| 序号 | 产品（标的）名称 |  | 技术参数与性能指标 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧操场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧体育教学练测评系统 |  | 1.具备体育考试、国家体测、自由练习功能模块； ▲2.具有PC端、Pad端、手机端登录智慧体育教学练测评系统，可实现对系统平台操作；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 3.具有对学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总功能； 4.具有对学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能； 5.具有对测试视频存储与测试数据分析服务功能； 6.具有对基于老师、班级、学校分层分级管理功能； 7.具有对基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出功能。 | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 智慧体育校级数据平台 |  | 1.具有各阶段学校年度国家体测功能，实现全部国家体质测试项目的数据自动采集、录入、整理、分析功能； 2.具有导入相应评分标准进行自定义评分功能； 3.具有PC端、Pad端、手机端登录数据平台，可操作自定义体测功能； 4.具有自定义设置体测开始及数量功能； 5.具有立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈、50米、800/1000米等运动项目设置为国家体测项目功能且符合《国家学生体质健康标准》； 6.具有分类管理功能； 7.具有体测成绩综合分析，可从年级、班级、项目类型等维度分析当前的及格率、良好率、优秀率等数据情况，及测试各项目成绩分析； 8.具有测试成绩实时更新汇总，下载功能。 | 1 | 套 | 否 |
| 3 | 智慧体育助手 |  | 1.具有账号管理权限及查询功能； 2.具有通过移动端对学生进行人脸信息录入，完成学生身份信息完善，并支持人脸信息重录； 3.具有实时查看各班级人脸信息录入进度； 4.具有学生基础信息管理和删减功能； 5.具有通过移动端进行自由练习项目管理，支持一键控制项目开启与关闭功能； 6.不少于两种模式进行人脸信息录入：至少包含①现场拍照录入、②本地图片导入； 7.具有对教师班级使用权限管理功能； | 1 | 套 | 否 |
| 4 | 立定跳远 | 立定跳远AI系统 | 1.成绩自动检测：有效跳远距离 2.具有无感人脸识别测试功能 3.违规智能语音提示、识别功能 4.具有学生自由练习模式下作弊行为检测，作弊成绩无效 ▲5.运动处方报告：对起跳角度、摆臂幅度、平均速度、腾空时间、腾空高度、屈膝角度等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲6.具有背景抵抗干扰功能，身后多个人员站立走动仍可正常进行测试（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 7.实时响应速度：≤1.5s 8.项目成绩误差：≤1cm ▲9．具有作弊识别检测，如学生单脚跨越跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳、地面翻滚至某距离，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 模块配套设备 | 1.含AI视频流数据采集设备1台 1）具有单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 2）具有内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3）具有DC12V/AC24V/POE三合一供电方式； 4）具有不低于IP67防护等级。 5）像素：≥800万像素； 6）分辨率：≥1080p； 2.含机器人测试套件1套 1）显示尺寸：≥320mm*160㎜； 2）显示亮度：≥1000nit 3）显示分辨率：≥64*32 4）具有展示学生信息、成绩及违规提示功能。 5）可视角度：120º±5º（水平/垂直） 6）喇叭：双向全音喇叭 7）配套立杆：材质：Q235钢材；烤漆：白；厚度：≥2mm；高度：2-3m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：≥114mm； 8）支持同步显示学生测试状态和违规情况。 3.配套硬件资源配置，包括服务器资源、算力卡资源等； 4.硬件3年质保 | 2 | 套 | 否 |
| 5 | 引体向上 | 引体向上AI系统 | 1.成绩自动检测：引体向上有效个数 2.具有无感人脸识别测试功能 3.违规智能识别：下颌未过杠、手臂弯曲、手反握（可实时进行语音干预提醒） 4.支持学生接力引体向上违规检测，成绩无效 5.运动处方报告：对手臂弯曲角等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议 ▲6.具有背景抵抗干扰功能，身后多个人员站立走动仍可正常进行测试（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 7.实时响应速度：≤1.5s 8.项目成绩误差：≤1个/分钟 9．▲具有作弊识别检测，如通过脚踩物品引体向上，人员辅助引体向上，惯性助力引体向上、弹力绳助力引体向上等，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 模块配套设备 | 1.含AI视频流数据采集设备1台 1）具有单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 2）具有内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3）具有DC12V/AC24V/POE三合一供电方式； 4）具有不低于IP67防护等级。 5）像素：≥800万像素； 6）分辨率：≥1080p； 2.含机器人测试套件1套 1）显示尺寸：≥320mm*160㎜； 2）显示亮度：≥1000nit 3）显示分辨率：≥64*32 4）具有展示学生信息、成绩及违规提示功能。 5）可视角度：120º±5º（水平/垂直） 6）喇叭：双向全音喇叭 7）配套立杆：材质：Q235钢材；烤漆：白；厚度：≥2mm；高度：2-3m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：≥114mm； 9）支持同步显示学生测试状态和违规情况。 3.配套硬件资源配置，包括服务器资源、算力卡资源等； 4.硬件3年质保 | 2 | 套 | 否 |
| 6 | 仰卧起坐 | 仰卧起坐AI系统 | 1.成绩自动检测：仰卧起坐有效个数 2.具有无感人脸识别测试功能 3.具有违规智能语音提示、识别功能 ▲4.运动处方报告：对屈膝角、仰卧速度、身体与大腿夹角等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲5.支持未抱头、未触膝、未躺平违规智能识别，支持语音提醒并同步显示至机器人测试箱；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲6.具有背景抵抗干扰功能，身后多个人员站立走动仍可正常进行测试（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 7.实时响应速度：≤1.5s 8.项目成绩误差：≤1个/1分钟 ▲9．具有作弊识别检测，如通过后背助力仰卧起坐，侧边助力仰卧起坐等，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 模块配套设备 | 1.含AI视频流数据采集设备1台 1）具有单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 2）具有内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3）具有DC12V/AC24V/POE三合一供电方式； 4）具有不低于IP67防护等级。 5）像素：≥800万像素； 6）分辨率：≥1080p； 2.含机器人测试套件1套 1）显示尺寸：≥320mm*160㎜； 2）显示亮度：≥1000nit 3）显示分辨率：≥64*32 4）具有展示学生信息、成绩及违规提示功能。 5）可视角度：120º±5º（水平/垂直） 6）喇叭：双向全音喇叭 7）配套立杆：材质：Q235钢材；烤漆：白；厚度：≥2 mm；高度：2-3m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：≥114mm； 9）支持同步显示学生测试状态和违规情况。 3.配套硬件资源配置，包括服务器资源、算力卡资源等； 4.硬件3年质保 | 2 | 套 | 否 |
| 7 | 多人坐位体前屈 | 多人坐位体前屈AI系统 | 1.成绩自动检测：有效推动距离 2.具有无感人脸识别测试功能 3.违规智能识别：双膝弯曲、单手推 ▲4.同测人数:≥6人（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲5.运动处方报告：对屈膝角、身体弯曲角度、姿态保持时长等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 6.具有背景抵抗干扰功能，身后多个人员站立走动仍可正常进行测试 7.实时响应速度：≤1.5s 8.项目成绩误差：≤0.1cm ▲9．具有作弊识别检测，如通过后背助推坐位体前屈，侧边拉手助力坐位体前屈等，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 模块配套设备 | 1.含AI视频流数据采集设备1台 1）具有单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 2）具有内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3）具有DC12V/AC24V/POE三合一供电方式； 4）具有不低于IP67防护等级。 5）像素：≥800万像素； 6）分辨率：≥1080p； 2.含监控电源、摄像头箱、定制立杆及配套零配件等1套 1）立杆： ①厚度：≥2 mm； ②高度：2-3 m； ③直径：≥140 mm。 2）监控电源： ①线长：≥35mm； ②具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能。 3）摄像头箱： ①材质：碳钢冷轧板； ②尺寸：≥450*480*270mm。 3.配套硬件资源配置，包括服务器资源、算力卡资源等； 4硬件3年质保 | 2 | 套 | 否 |
|  |  | 多人坐位体前屈成绩显示屏 | 1.尺寸：≥宽640mm，≥长960mm；显示屏类型:LED显示屏 2.亮度：4200cd/㎡； 3.亮度均匀性：≥0.90； 4.最佳视距：≥3m； 5.使用环境：户外； 6.换帧频率：≥60帧/秒； 7.刷新频率：960Hz； 8.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 9.数据显示：支持多人坐位体前屈姓名、成绩、违规动态显示。 | 2 | 套 | 否 |
| 8 | 跳绳教学版 | 跳绳教学版AI系统 | 1.成绩自动检测：有效跳绳个数计数 2.具有无感人脸识别测试功能 3.运动处方报告：对平均速度（次/秒）、大臂夹角等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议 ▲4.同测人数：至少10人同时测试（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲5．具有无绳跳智能识别，可自动过滤无绳跳成绩上榜；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲6.具有背景抵抗干扰功能，身后多个人员站立走动仍可正常进行测试（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 7.实时响应速度：≤1.5s 8.项目成绩误差：≤1个/1分钟 9.配置LED(≥宽640mm*长960mm）成绩显示屏幕动态呈现学生数据 | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 模块配套设备 | 1.含AI视频流数据采集设备1台 1）具有单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 2）具有内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3）具有DC12V/AC24V/POE三合一供电方式； 4）具有不低于IP67防护等级。 5）像素：≥800万像素； 6）分辨率：≥1080p； 2.含监控电源、定制立杆及配套零配件等1套 1）立杆： ①厚度：≥2 mm； ②高度：2-3 m； ③直径：≥140 mm。 2）监控电源： ①线长：≥35mm； ②具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能。 3）摄像头箱： ①材质：碳钢冷轧板； ②尺寸：≥450*480*270mm。 3.配套硬件资源配置，包括服务器资源、算力卡资源等 4.含标准硬件3年质保费用及运费。 | 2 | 套 | 否 |
|  |  | 跳绳教学版成绩显示屏 | 1.尺寸：≥宽640mm，≥长960mm；显示屏类型:LED显示屏 2.使用环境：户外； 3.换帧频率：≥60帧/秒； 4.刷新频率：960Hz； 5.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 6.亮度调节：256级手动/自动； 7.使用寿命：≥10万小时； 8.平均无故障时间：≥1万小时； 9.工作温度：-20-40℃; 10.工作湿度：10%-90%RH； 11.成绩显示：支持跳绳成绩动态计数显示，最多支持10人成绩显示； 12倒计时显示：右上角倒计时显示。 | 2 | 套 | 否 |
| 9 | 50米跑 | 50米跑AI系统 | 1.成绩自动检测：50米跑计时 2.具有无感人脸识别测试功能 3.违规智能识别：踩线、抢跑（可实时进行语音干预提醒） 4.运动处方报告：起跑躯干角度、起跑反应时间、平均速度等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议 5.不少于8人同时测试 ▲6.具有多组循环发令功能，前一组起跑后，后一组即可发令起跑（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲7.具有背景抵抗干扰功能，身后多个人员站立走动仍可正常进行测试（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 8.实时响应速度：≤1.5s 9项目成绩误差：≤0.2s | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 模块配套设备 | 1.含AI视频流数据采集设备3台 1）具有单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 2）具有内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3）具有DC12V/AC24V/POE三合一供电方式； 4）具有不低于IP67防护等级。 5）像素：≥800万像素； 6）分辨率：≥1080p； 2.含监控电源、户外音柱、定制立杆及配套零配件等1套 1）监控电源： ①线长：≥35mm； ②具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能。 2）音柱： ①额定功率：≥60W； ②频率响应：55-20KHZ； ③材质：具有铝合金外壳，金属网罩，防水喇叭； ④防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。 3）立杆： ①厚度：≥2 mm； ②高度：2-3 m； ③直径：≥140 mm。 3.配套硬件资源配置，包括服务器资源、算力卡资源等 4.硬件3年质保 | 1 | 套 | 否 |
| 10 | 100米跑 | 100米跑AI系统 | 1.成绩自动检测：100米跑计时 2.具有无感人脸识别测试功能 3.违规智能识别：踩线、抢跑（可实时进行语音干预提醒） 4.运动处方报告：起跑躯干角度、起跑反应时间、平均速度等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议 5.至少8人同时测试 ▲6.具有多组循环发令功能，前一组起跑后，后一组即可发令起跑（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲7.具有背景抵抗干扰功能，身后多个人员站立走动仍可正常进行测试（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 8.实时响应速度：≤1.5s 9.项目成绩误差：≤0.2s | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 模块配套设备 | 1.含AI视频流数据采集设备3台1）具有单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 2）具有内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3）具有DC12V/AC24V/POE三合一供电方式； 4）具有不低于IP67防护等级。 5）像素：≥800万像素； 6）分辨率：≥1080p； 2.含监控电源、户外音柱、定制立杆及配套零配件等1套 1）监控电源： ①线长：≥35mm； ②具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能。 2）音柱： ①额定功率：≥60W； ②频率响应：55-20KHZ； ③材质：具有铝合金外壳，金属网罩，防水喇叭； ④防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。 3）立杆： ①厚度：≥2 mm； ②高度：2-3 m； ③直径：≥140 mm。 3.配套硬件资源配置，包括服务器资源、算力卡资源等； 4.硬件3年质保 | 1 | 套 | 否 |
| 11 | 800米&1000米跑 | 800米&1000米跑AI系统 | 1.同测人数：80-120人 ▲2.具有无感人脸识别测试功能（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 3.800米、1000米项目可同时独立测试 ▲4.具有自动过滤异常成绩功能（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲5.具有多组循环发令功能，前一组起跑后，后一组即可发令起跑（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 6.实时响应速度：≤1.5s 7.项目成绩误差：≤1.5% | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 模块配套设备 | 1.含AI视频流数据采集设备4台 1）具有单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 2）具有内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3）具有DC12V/AC24V/POE三合一供电方式； 4）具有不低于IP67防护等级。 5）像素：≥800万像素； 6）分辨率：≥1080p； 2.含监控电源、户外音柱、定制立杆及配套零配件等1套 1）监控电源： ①线长：≥35mm； ②具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能。 2）音柱： ①额定功率：≥60W； ②频率响应：55-20KHZ； ③材质：具有铝合金外壳，金属网罩，防水喇叭； ④防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。 3）立杆： ①厚度：≥2 mm； ②高度：2-3 m； ③直径：≥140 mm。 3.配套硬件资源配置，包括服务器资源、算力卡资源等； 4.硬件3年质保。 | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 终点成绩显示屏 | 1.尺寸：≥1600mm*960mm（LED显示屏） 2.使用环境：户外 3.每平方模组最大功率：≤909W/㎡ 4.换帧频率：≥60帧/秒 5.刷新频率：960Hz 6.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 7.使用寿命：≥10万小时 8.平均无故障时间：≥1万小时 9.工作温度：-20-40℃ 10.工作湿度：10%-90%RH | 1 | 套 | 否 |
| 12 | 阳光跑夜跑版（8跑道） | 阳光跑夜跑版AI系统 | 1.成绩检测：跑步距离（里程）、时长、配速； 2.成绩误差：平均里程≤2%、平均时长≤2%； ▲3.多人测试：不少于1000人同时进行；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 4.响应时间：≤1s； 5.场景支撑：适用于学生晨跑、夜跑、大课间跑操、课前热身、课后练习等场景； 6.测试方式：学生在跑道上任意位置开始起跑，任意位置结束跑步，跑步过程中，智慧操场会自动通过无感人脸识别，捕捉学生跑步信息，计算每位学生每次跑步的总里程、时间和配速。过程中无需学生停顿、看摄像头和做其他与跑步无关的动作； ▲7.作弊检测：抄近道检测、没有按照识别区顺序被依次识别，其相应里程不会计入总里程；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 8.里程限制：具有后台设置单日最长里程。 ▲9．具有夜间及光线不足的条件下智能检测阳光跑成绩，且夜跑人脸识别率≥97%；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 模块配套设备 | 1.含夜跑专用AI视频流数据采集设备2台 1)具有CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2)防尘防水等级:≥IP67； 3)具有双通道监控，具有不同通道之间双智能同开需求，有效兼顾全景和细节监控画面； 4)具有内置GPU芯片，具有深度学习算法，有效提升检测准确率。 5）像素：≥800万像素； 6）分辨率：≥1080p； 2.含监控电源、定制立杆及配套零配件等1套 1）监控电源： ①线长：≥35mm； ②具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能。 2）立杆： ①厚度：≥2 mm； ②高度：2-3 m； ③直径：≥140 mm。 3.配套硬件资源配置，包括服务器资源、算力卡资源等； 4.硬件3年质保。 | 4 | 套 | 否 |
| 13 | 运动风云榜大屏 |  | 1.尺寸：≥55寸； 2.亮度：≥2000cd； 3.自带人脸识别摄像头； 4.支持防雨、防尘、防过热、防球击； 5.≥IP55防护等级； 6.具有校级智慧体育数据分析与查看功能； ▲7.具有学生通过大屏自主查询个人成绩档案功能，包含过往整体运动数据量、综合能力雷达分布图、各运动项目的成绩综合分析体现；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） 8.具有通过大屏人脸识别查看学生运动数据功能。 ▲9.具有通过人脸识别查看学生运动数据，包括累计运动天数、日均运动时长（分钟）、今日运动时长（分钟）、达标天数占比等数据；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） ▲10.具有学期切换，支持查看上一个学期的运动数据；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 | 否 |
| 14 | 坐位体前屈测试板 |  | 1.尺寸：≥长1.5*宽0.5*厚0.04 m； 2.材质：框架采用Q235材质环保塑粉喷塑成型，多层绵海绵，环保PVC外皮； | 12 | 套 | 否 |
| 15 | 阳光跑实时数据大屏 |  | 1.户外全彩LED大屏，可实时展示当前操场正在跑学生的头像和今日跑步里程，同时展示全校日榜和周榜。 2.尺寸：≥3.84m*2.24m； 3.屏幕水平视角：140±10度； 4.屏幕垂直视角：130±10度； 5.使用环境：户外； 6.灰度等级：红、绿、蓝各14-16bits； 7.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 8.亮度调节：256级手动/自动； 9.输入信号：DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV)； 10.工作温度范围：-20-40℃; 11.工作湿度范围：10％-90％RH； 12.防护等级：≥IP55 13.具有定时功能 | 1 | 套 | 否 |
| 16 | 网络设备套装 | 无线AP | 无线AP： 1.1个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口、1个100/1000/2500Mbps SFP接口、1个直流电源接口； 2.IEEE 802.11a/n/ac/ax、IEEE 802.11b/g/n/ax无线协议； 3.最高无线速率2976Mbps：2.4GHz频段574Mbps，5GHz频段2402Mbp； 4.外置可拆装全向天线。 | 1 | 否 |  |
|  |  | 路由器 | 路由器： 1.1个10/100/1000M RJ45 WAN口、3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可配置口、1个10/100/1000M RJ45 LAN口、1个Console端口； 2.支持网络协议TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS。 | 1 | 台 | 否 |
|  |  | WEB网管交换机 | WEB网管交换机： 1.≥18个千兆SFP端口； 2.≥4个10/100/1000Base-T RJ45端口； 3.具有802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN； 4.具有QoS、带宽控制、风暴抑制； 5.具有端口汇聚、端口镜像、端口监控。 | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 辅材 | 不锈钢防水箱 | 尺寸≥600mm×500mm×300mm，防护等级≥IP65，壁厚≥1.2mm，内置安装支架与接地端子，材质为304不锈钢，用于放置AI视频采集设备、电源模块等核心硬件实现防雨防尘防护 | 8 | 台 | 否 |
|  |  | 六类网线 | 导体为无氧铜、线径≥23AWG，带宽≥250MHz，支持千兆传输，阻燃等级CMR，材质为无氧铜芯+PVC阻燃护套，适配AI算法数据传输，连接各设备网络信号。 | 2700 | 米 | 否 |
|  |  | 汇聚箱 | 尺寸≥400mm×300mm×200mm，防护等级≥IP54，内置理线架与至少12口熔接盘，材质为冷轧钢板（静电喷塑），用于光纤、网线的汇聚分发保护熔接节点 | 4 | 台 | 否 |
|  |  | 电源线 | 含≥RVV2×1.5mm²（设备供电）与≥RVV3×4mm²（大功率设备主供电）两类，耐压等级至少450/750V，材质为无氧铜芯+PVC护套，为AI采集设备、显示屏、服务器等提供稳定供电。 | 2500 | 米 | 否 |
|  |  | PVC管 | 含≥φ25mm（适配网线/电源线）与≥φ40mm（适配光纤）两类，壁厚≥2.0mm，阻燃等级不低于V0，材质为阻燃PVC，用于室外布线防护，防腐蚀、防机械损伤。 | 600 | 米 | 否 |
|  |  | 光纤 | 为OS2单模光纤，纤芯数至少12芯，1310nm波长衰减≤0.36dB/km、1550nm波长衰减≤0.22dB/km，材质为石英纤芯+PE护套，用于远距离传输核心数据，适配服务器与设备间高速通信。 | 300 | 米 | 否 |
|  |  | LC尾纤 | 单模双芯规格，长度≥1.5米，接头类型LC/UPC，插入损耗≤0.3dB，材质为石英纤芯+PVC护套+陶瓷插芯，用于光纤与汇聚箱、设备接口的连接 | 48 | 根 | 否 |
|  |  | 水晶头 | 六类非屏蔽规格，适配六类网线连接； | 100 | 个 | 否 |
|  |  | 接线端子 | 凤凰端子类型，用于设备线路对接固定； | 50 | 套 | 否 |
|  |  | 扎带 | 尼龙材质、长度≥300mm，用于布线整理固定； | 500 | 根 | 否 |
|  |  | 防水胶带 | 丁基橡胶材质，用于接口防水密 | 20 | 卷 | 否 |
|  |  | 膨胀螺丝 | M12×100mm不锈钢材质，用于设备、箱体固定安装； | 100 | 套 | 否 |
|  |  | 理线架 | 用于汇聚箱、机房内理线 | 4 | 个 | 否 |
| 操场广播及监控 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 多功能触碰广播主机 |  | ≥5.5寸电容式触摸，分辨率≥800×480Dpi，尺寸:(L*W*H):≥480mm*385mm*85mm 2.具有PC和移动端直接访问，可通过web进行简便的网络编程功能和实时播放控制，上传媒体等功能 采用TF卡存储模式 具有密码及指纹保护功能 具有话筒默音、混音 具有备份，实现备份还原功能 具有功放及外部设备电源管理功能 具有U盘播放及U盘媒体文件上传功能 具有地震、暴力、空袭、火灾4种报警模式 具有播放/暂停/停止、快进、快退、上一曲、下一曲、音量加减等操作 具有NTP校时，支持卫星（BDS）校时，误差小于50ms，实时显示信号强度等状态信息 具有节假日方案自动停播功能，可同时存储多个节假日期。当两个任务时间重叠会自动告警提示 具有一路远程触发设置（在软件上设置远程触发与无线话筒联动，实现一打开话筒会自动触发打开指定分区进行寻呼及任务播放） 内置电子音量调节，具有高、低音及各通道音量数字调节 内置6路分区管理功能；可通过485总线外接分区器扩展分区 具有媒体格式：MP3、WAV格式 具有扩展网络遥控器，实现任务快捷播放，具备上下曲选择、播放暂停、快进快退、音量调节功能 具有扩展分控话筒，实现远程寻呼、点播、快捷寻呼、快捷任务、紧急寻呼 具有扩展消防报警主机，具有一路短路输出可联动消防主机，实现消防报警联动 具有最多编制8套播放方案；每套方案可达至少200条编程任务；每条任务支持至少100首歌曲选择，任务音量单独可设 | 1 | 台 | 否 |
| 19 | 一托二无线话筒 |  | 1、U段真分集 2、具有红外线自动对频、导频功能金属面板，高档、大气、操作简单。 3、接收机和发射器具有距离控制键 4、高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性 5、多重静噪控制电路。 6、可叠机使用。 7、发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然。 8、接收机频率范围:600-900MHZ电源:12-16V直流,电流500MA, 9、手持式发射机:频率范围:600-900MHZ电源:2节AA型碱性或可充电电池 10、腰包式发射机:频率范围:600-900MHZ电源:2节AA型碱性或可充电电池 13使用距离:≥300米 | 2 | 台 | 否 |
| 20 | 话筒天线放大器 |  | 1.射频信号电平调节：支持0-12dB精准可调，可根据不同长度、规格传输线缆的损耗程度灵活补偿信号，有效优化各类线缆的接收效率，保障信号传输稳定性。 2.通道配置：配备≥10路信号输入/输出通道，满足多设备同时接入需求，适配复杂使用场景。 3.频率范围：覆盖470-990MHz UHF频段，兼容主流无线话筒系统工作频率，避免频段冲突，适配学校操场等公开场景的无线通信需求。 4.噪声系数：中心频段≤4.0dB，采用低噪声设计，最大程度减少信号干扰，保障音频信号传输的清晰度与纯净度。 5.输入截断点：≥+22dBm，具备较强的抗信号过载能力，可避免强信号冲击导致的音频失真，提升设备工作可靠性。 6.供电方式：支持AC 100-240V/50-60Hz宽电压输入，适配不同地区、场景的供电环境。 7.功耗：≤36W。 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | 12路模拟调音台 |  | 1.输入输出：8路单声道话筒输入+2路立体声输入，配XLR/6.35mm接口；2路主声输出+3路AUX辅助输出+4路编组输出，满足多设备接入与信号分配。 2.音效调节：每路分路4段均衡（中音扫频EQ可调），总输出双7段均衡；内置24种DSP音效，支持独立调节并可加入AUX输出。 3.实用功能：带48V幻象电源（分路独立开关），集成蓝牙5.0+MP3播放/录音（2.5寸点阵屏），内置声卡可连手机/电脑；每路设静音开关与监听LED灯。 4.基础性能：频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥90dB，总谐波失真≤0.05%，音质清晰稳定。 | 1 | 台 | 否 |
| 22 | 广播功放机 |  | 功能特点: 1、单通道纯后级功率放大器； 2、标准机柜式设计(≥3U）； 3、配置不低于：LINE不平衡TRS输入，LINE不平衡TRS级联输出；LINE平衡×LR输入，LINE平衡×LR级联输出； 4、可以接纯后级功放以扩展功率 5、具有报警告功能技术参数 1、额定输出功率：2000W 2、扬声器输出：70V,100V&4～16Ω 3、输入灵敏度&输入阻抗±385mV/10KΩ,平衡×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子 4、输出灵敏度&输出源阻抗±385mV/10KΩ,平衡×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子 5、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB,-3dB) 6、信噪比：≥90dB 7、总谐波失真1KHz时0.5%,1/3输出功率 8、散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9、电源：～220V/50Hz | 2 | 台 | 否 |
| 23 | 铝质音柱 |  | 配置不低于： 1、额定功率：120W 2、灵敏度：93dB±3dB 3、输入电压：100V 4、频率响应：80-16KHz 5、喇叭单元：全频喇叭4*8〞高音号角1*4〞 6、喇叭支撑板:高密度塑胶板 7、防水等级:不低于IP6X 8、尺寸:高:1335*宽:245*厚225 9、材料:全铝合金防水 10、内配安装挂钩一套 | 10 | 只 | 否 |
| 24 | 电源时序器 |  | 配置不低于：1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制,LED指示 2、插座总容量达4.5KVA，每路端口电流容量可达2KVA 3、电源插座输出容量：总容量220V，20A；每个插座最大输出电流为10A。 4、定时器控制信号：短路信号、220V电源信号、RS485信号 5、动作间隔时间：约1s 6、输入电源：交流220V/20A | 1 | 台 | 否 |
| 25 | 机柜 |  | 22U 尺寸：≥高1100mm×宽600mm×深800mm 材质：主体采用≥1.2mm冷轧钢板，框架加厚≥1.5mm，表面静电喷塑处理（黑色），防锈耐腐蚀，承重≥80kg。 结构：前门钢化玻璃带锁，后门双开设计，顶部/底部预留散热孔与线缆进出口，内置可调节安装梁，适配广播主机、功放、时序器等设备摆放 | 1 | 台 | 否 |
| 26 | 功率线 |  | 型号规格：RVV 2×2.5mm²（2芯，每芯导体截面积2.5mm²) 导体材质：无氧铜，单芯导体股数19股，每股直径0.41mm，导电性能优异、损耗低 绝缘材质：PVC聚氯乙烯，绝缘厚度0.8mm，阻燃等级V0，耐温范围-15℃~70℃ 护套材质：PVC聚氯乙烯，护套厚度0.6mm，颜色为黑色（户外耐候型），防老化、耐磨、抗腐蚀 -产品外径：约8.0mm，成束敷设灵活性高 执行标准：GB/T 5023.5-2008（额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆） | 1000 | 米 | 否 |
| 27 | 辅材 | 镀锌线管 | 规格≥φ25mm（壁厚≥1.2mm），材质热镀锌钢管，用于功率线、信号线户外穿管防护，防腐蚀抗老化。 | 450 | 米 | 否 |
|  |  | 弯头直通管 | 弯头：30个，≥φ25mm镀锌材质，直角设计，适配镀锌线管转向布线； | 1 | 批 | 否 |
|  |  | 线卡轧带 | 线卡：200个，≥φ25mm塑料材质（阻燃等级不低于V0），固定线管于墙面或立杆； 扎带：500根，尼龙材质，宽度≥4mm、长度≥300mm，用于整理线缆 | 1 | 批 | 否 |
|  |  | 接线端子 | 凤凰端子(≥2.5mm²规格），铜芯材质，适配功率线、信号线对接，接触良好且防氧化。 | 150 | 个 | 否 |
|  |  | 防水胶布 | 丁基橡胶材质，宽度≥25mm、长度≥5m，用于户外接口防水密封，耐高低温（-20℃~70℃)。 | 30 | 卷 | 否 |
|  |  | 热缩管 | PVC材质，规格≥φ6mm（收缩比不低于2:1），长度≥50mm，用于线缆接头绝缘防护，耐高温不低于125℃。 | 300 | 根 | 否 |
| 28 | 枪机 |  | 全彩筒型网络摄像机，分辨率≥400万像素，支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风支持2种Smart侦测：具有背光补偿功能，防护等级：不低于IP67 | 12 | 个 | 否 |
| 29 | 枪机支架 |  | 金属壁装支架，承重量≥3kg | 12 | 个 | 否 |
| 30 | 球机 |  | 一、核心性能参数 1.分辨率≥800万像素 2.超低照度：彩色模式0.005 Lux@F1.6，黑白模式0.001 Lux@F1.6，红外补光开启时0 Lux可正常工作，适配操场夜间低光环境。 3.变倍能力：23倍光学变倍（焦距4.8-110mm）+16倍数字变倍，最远可清晰识别150米外目标，覆盖操场大范围监控需求。 4.补光性能：采用高效红外补光阵列，补光距离可达150米，低功耗设计；内置加热玻璃，低温环境可自动除雾，保障全天候清晰成像。 二、智能侦测与跟踪参数 1.智能侦测功能：支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可精准识别异常行为。 2.联动跟踪：侦测到异常目标后，自动联动球机进行跟拍追踪，确保目标始终在监控画面内。 3.抓图功能：支持定时抓图与事件抓图（异常事件触发自动抓图），图片格式支持JPEG，可留存关键证据。 三、视频处理与存储参数 1.编码技术：支持H.265、Smart265、H.264、Smart264编码格式，有效节省存储空间。 2.码流技术：三码流技术，主码流、子码流、第三码流可独立配置分辨率及帧率，适配本地存储、远程预览等不同场景。 3.图像优化：支持3D数字降噪、真宽动态技术，可有效抑制环境噪声，平衡强光与阴影区域亮度，提升复杂光线环境下的图像质量。 4.存储方式：支持最大512GB MicroSD卡本地存储，同时兼容网络存储（NVR），满足7×24小时录像需求。 四、接口与兼容性参数 1.音频接口：1路音频输入、1路音频输出，支持拾音器接入与语音对讲，实现音频监控与远程喊话。 2.协议兼容：支持海康SDK、ISAPI、GB/T28181、ISUP等标准协议，可无缝接入学校现有监控平台，兼容性强。 五、环境适应参数 1.防护等级：IP66防尘防水，可抵御风雨、灰尘等户外恶劣环境。 2.抗干扰能力：符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准，抗电磁干扰、抗雷击，适配操场露天电磁环境。 3.工作温度：-30℃~60℃,工作湿度：10%~90%RH（无结冰、无凝露），适应不同气候条件。 六、操作功能参数 1.操控功能：支持定时任务、一键守望（固定监控重点区域）、一键巡航（预设巡航路线自动巡检），操作便捷。 2.安装方式：支持壁挂、吊装等多种安装方式，适配操场立杆安装场景。 | 4 | 个 | 否 |
| 31 | 球机支架 |  | 壁挂式金属支架承重量≥10kg | 4 | 个 | 否 |
| 32 | 录像机 |  | 配置不低于： 主控单元音频参数： 音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2;PCM 音频输出：2路 语音对讲输入：1路硬盘管理 盘位：16个SATA接口（前置热插拔） 单盘容量：最大支持16TB网络管理 网络协议：IPv6,HTTPS,UPnP,SNMP,NTP,SADP,SMTP,PPPoE外部接口 网络接口：2个RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口 串行接口：1个，RS-485全双工串行接口1个，标准RS-232串行接口 USB接口：2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置） 报警输入：16路，开关1111111111111量（0~5V高低电平） 报警输出：4路一般规范 电源规格：AC200V~240220V，250W 功耗（不含硬盘）：≤50W 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：10%～90%RH（无结冰、无凝露） 机箱尺寸：442mm（宽）×498mm（深）×146mm（高） 机箱类型：3U机箱 重量（不含硬盘）：≤10.5kg 装箱清单：主机×1，快速入门指南×1，电源线×1，网线×1，鼠标×1，硬盘拉手包×4，机箱固定支架×2，钥匙×2，接线端子若干， 螺丝若干其他 系统参数 视频接入路数：32路 网络输入带宽：320Mbps 网络输出带宽：256Mbps录像分辨率： 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出：2路HDMI，2路VGA； | 1 | 台 | 否 |
| 33 | 硬盘 |  | 不低于以下配置：8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口 | 9 | 块 | 否 |
| 34 | 交换机 |  | 不低于以下配置：8个千兆PoE电口和2个千兆光口。支持IEEE802.3at/af标准。支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持海康互联客户端和海康互联APP管理。支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。支持6 KV防浪涌（PoE口）。支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率230 W。千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 | 6 | 个 | 否 |
| 35 | 交换机 |  | 不低于以下配置24个千兆PoE电口，2个千兆光口。支持IEEE802.3at/af标准。支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理。支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。支持6 KV防浪涌（PoE口）。支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 | 1 | 个 | 否 |
| 36 | 专用监控防水箱 |  | 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠防护等级≥IP55，外尺寸≥400mm（宽）×500mm（高）×300mm（深），内净空≥380mm（宽）×480mm（高）×280mm（深），底部预留线缆进出口（孔径≥φ50mm，带防水橡胶圈），适配抱杆安装（抱杆直径适配≥76mm-114mm立杆） | 6 | 个 | 否 |
| 37 | 安防线缆 |  | 无氧铜芯，聚氯乙烯(PVC)阻燃护套 | 7 | 箱 | 否 |
| 38 | 杆 |  | 材质：采用镀锌钢管，高度≥4500mm，下杆直径≥114mm，上杆直径≥76mm，钢管壁厚≥1.8mm，底部法兰盘采用不低于Q235钢板，厚度≥8mm | 6 | 个 | 否 |
| 39 | 辅材 | 镀锌线管 | 规格≥φ20mm（壁厚≥1.0mm），热镀锌钢管材质，用于监控线缆户外穿管防护，防腐蚀抗老化。 | 300 | 米 | 否 |
|  |  | 水晶头 | 不低于六类非屏蔽水晶头，纯铜镀金触点，适配安防线缆与交换机、摄像机接口连接，传输稳定。 | 200 | 个 | 否 |
|  |  | 光纤熔接盒 | 不低于12口SC单模熔接盒，冷轧钢板材质（静电喷塑），防护等级≥IP54，用于光纤熔接节点保护与管理。 | 6 | 个 | 否 |
|  |  | 跳线 | 网络跳线：30根，六类非屏蔽，长度≥1.5米，无氧铜芯，适配交换机与摄像机、录像机连接； 光纤跳线：12根，单模SC-SC接口，长度≥3米，插入损耗≤0.3dB，用于光纤设备互联。 | 1 | 批 | 否 |
|  |  | 接线端子 | 凤凰端子(≥2.5mm²规格），铜芯材质，防氧化处理，适配电源、信号线缆对接。 | 200 | 个 | 否 |
|  |  | 膨胀螺丝 | ≥M12×150mm不锈钢材质，拉力≥10kN，用于立杆固定、防水箱安装等场景。 | 150 | 套 | 否 |
|  |  | U型卡箍 | 规格≥φ114mm（适配立杆直径），不低于Q235钢板材质，表面喷塑，用于固定防水箱、支架等部件。 | 30 | 个 | 否 |
|  |  | 线卡 | ≥φ20mm塑料材质（阻燃等级不低于V0），用于固定镀锌线管及线缆，适配墙面、立杆安装。 | 300 | 个 | 否 |
|  |  | 扎带 | 尼龙材质，宽度≥4mm、长度≥300mm，耐高温、抗老化，用于线缆束整理固定。 | 800 | 根 | 否 |
|  |  | 防水胶带 | 丁基橡胶材质，宽度≥25mm、长度≥5m，耐高低温（不高于-20℃不低于70℃),用于户外接口防水密封。 | 40 | 卷 | 否 |
|  |  | 防雷器 | 网络信号防雷器（百兆/千兆自适应），工作电压220V，通流容量≥10kA，保护摄像机、交换机等设备免受雷击 | 12 | 个 | 否 |