西乌珠穆沁旗2026年草原虫害防治项目

一、合同包服务明细。供应商应根据所投合同包对下表中对应服务内容逐条进行报价响应，且不得高于表中所列价格。

| 包号 | 项目 | 数量（万亩） | 防治区域 | 单价 | 服务费 | 使用药物 | 数量（吨） | 单价 | 药费 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞机防治服务 | 53 | 吉仁高勒镇 | 1.20 | 63.60 | 1%苦参碱 | 18.30 | 4.00 | 73.20 | 136.80 | 另使用0.294吨库存1%苦参碱 |
| 2 | 飞机防治服务 | 58 | 高日罕镇 | 1.20 | 69.60 | 1%苦参碱 | 20.30 | 4.00 | 81.20 | 150.80 |  |
| 3 | 飞机防治服务 | 43 | 浩勒图高勒镇 | 1.20 | 51.60 | 2%苦参碱 | 10.75 | 5.40 | 58.05 | 109.65 |  |
| 4 | 飞机防治服务 | 22 | 巴彦花镇22 | 1.20 | 26.40 | 2%苦参碱 | 16.65 | 5.40 | 89.91 | 116.31 | 其中11.15吨用于储备 |
| 5 | 飞机防治服务 | 49 | 巴彦胡舒苏木 | 1.20 | 58.80 | 1.5%苦参碱 | 14.70 | 4.50 | 66.15 | 124.95 |  |
| 6 | 大型机械防治服务 | 60 | 乌兰哈拉嘎苏木 | 0.8 | 48 | 1.5%苦参碱防治47.5万亩 | 14.30 | 4.50 | 64.35 | 160.35 |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿僵菌防治12.5万亩 | 2.00 | 24.00 | 48.00 |  | 另使用0.5吨库存绿僵菌 |

二、服务要求

1.采购人向飞机防治服务中标方提供作业图，飞机中标方自行采购满足采购人需求的防治药剂（农药登记证使用场所需包含草原），并根据采购人要求进行防治服务。作业区嘎查负责提供适宜飞行降落场地、配药用水和水车。中标方自行负责运输药剂、机组人员接送和食宿等相关事宜。

2.作业飞行器需为飞行高度在8～10米之间的自有直升飞机，飞机防治服务供应商需提供①本公司营业执照②通用航空企业经营许可证③商业非运输航空运营人运行合格证，提供所有用于本次防治作业飞机的④民用航空器国际登记证⑤民用航空器标准适航证⑥民用航空器电台执照以及⑦飞机照片，提供所有参加本次防治作业飞行员的⑧飞机驾驶员执照，以上证件为公司盖章的复印件，中标飞机需与作业飞机一致。

3.为了保证防治效果以及作业安全，中标方机组人员在防治作业前必须对防治作业区的面积、虫密度、地形地貌进行详查。

4.为避免漏喷现象，按照机载药箱承重量、每亩喷雾量在120克以上计算每架次飞行面积。飞行作业前需规划好航线，航线要覆盖防治区。

5.在每种药剂使用前必须试飞，防效合格后方可大面积作业。

6.在作业前，携带航空公司批文，前往西乌珠穆沁旗公安局备案后方可开展工作。

7.飞机作业前需根据当地气象部门发布的气象资料，关注掌握好每天的天气预报，气温应在10℃～30℃，尽可能避免在高温下施药，当天温度过高易产生上升气流，影响防治效果，原则上暂停飞防。风速≥5.5m/s及雨天、大雾时不宜施药。为避免药剂被雨水冲洗降低药剂量，雨天应暂停作业和避免雨前作业。生物药剂48～72h内没有雨才能作业。

8.采购人向大型机械服务方提供防治作业图，服务方自行采购满足采购人需求的防治药剂,其中苦参碱的农药登记证使用场所需包含草原。中标人需自备5台拖拉机和5台喷药机，自备的拖拉机要求65马力以上，需提供发动机标牌和拖拉机的照片，喷药机需为超低容量喷雾，最小喷药体积≤5 L/公顷。采购人向中标方提供8套拖拉机和喷药机，中标方中标后自行检修，相关费用已包含在相应合同包服务费中，作业过程中要求大型机械间距30至40米，行驶速度8至12公里/小时。中标方自行负责药剂的保管和运输、作业人员的接送和食宿等。

9.大型机械防治作业人员必须具有拖拉机驾驶证（13）。

10.为了安全作业，中标方必须组织本单位管理、作业等相关人员岗前培训，并留存相关资料。

11.所有中标方需在确保安全的前提下，按划定的作业区域开展防治作业，服务过程中的一切事故风险由其自行承担。

12.防治时间为6月上旬至7月上旬。

13.药物要求：服务方需提供所用药品的“三证一签”，保证药品质量，每种药剂每批次采购人随机抽样。

14.中标方需按照国家标准规范保存和使用防治药剂，因不当操作造成药剂失效，由中标方承担所有不良后果。

15.防治工作结束后与甲方共同调查防效，平均防治效果达80%（含）以上为合格。

16.付款方式：草原虫害防治作业结束后，据相关要求，进行验收。平均防治效果达到80%以上为合格，合格后一次性付清服务费。

17.所有投标公司可兼投但不能兼中。