设备采购技术要求

第一章 项目概述
1.1 项目名称
  鄂托克旗乌兰镇特色休闲食品加工项目
1.2 项目范围
    本次项目范围基于项目《设备采购清单》编制，供方需严格按清单所列设备名称及数量进行配置，并确保整线联动、稳定运行。包括辣条生产线全流程设备的供货、运输、安装、调试、试运行、联动运行、终验收、技术文件、培训及售后服务等内容，覆盖从原料处理、和面、上粉、膨化、拉料、切片、调味、刷油、冷却、包装至成品出库的全部装备系统。
1.3 总体要求（实质性要求）
    1. 所有设备须为全新、未使用、原厂正品，符合国家食品机械、电气安全、环保等相关标准

2. 与食品直接接触部件全部采用304/316L不锈钢或食品级材质，表面抛光（Ra≤0.8μm），无卫生死角，易拆卸、易清洗，符合《GB 14881 食品生产通用卫生规范》

3. 生产线整体自动化程度高，核心设备采用PLC可编程控制，可实现联动运行、参数存储、故障报警与停机保护

4. 电气系统符合《GB 5226.1 机械安全 机械电气设备》标准，具备急停、过载、漏电、门盖联锁等多重保护

5. 噪音、粉尘控制符合国家职业卫生标准，设备运行率≥95%，设计产能≥400kg/小时

6. 所有设备须提供原厂质保承诺，核心部件提供原厂合格证明及检测报告

第二章 各系统设备详细技术要求

2.1自动和面系统
包含自动和面机2台、真空吸粉系统2套、连续吸粉机2

台、甘油乳化桶及甘油控制系统。
自动和面机：

-全自动真空和面机 真空度≤-0.08MPa。

-材质：整机304不锈钢，50×50×1.5mm不锈钢方管料缸厚度，搅拌桨食品级不锈钢

-功能：自动加水、加粉计量，计量精度±1%，可预设配方，自动配比

-安全：门盖联锁、过载保护、漏电保护、故障报警，急停按钮

-出料：自动翻缸出料，衔接顺畅，无残留，便于衔接下道工序。

真空吸粉系统：
- 304不锈钢、7.5kW双段旋涡风机、称重模块、PLC触摸屏
连续吸粉机：
-输送量300–1000kg/h，配套5.5kW风机、滤芯、料位计、关风机

甘油乳化桶：

-尺寸：1000*1200mm；

-内胆材质：SUS316L；厚度≥3mm

-2个进口、2个出口；罐底锥形，出料顺畅无残留

2.2 自动上粉系统（6位+2位）
包含上粉线主体、过渡槽、脱包投料站2台、一拖一储粉

仓、粉仓控制箱、双螺杆配盐配水机、定量控制桶、操作平台。

上粉线主体要求：

- 板材1.7mm/1.3mm，刮板2.4mm

- RV电机+300W转弯电机

- 输送：封闭式螺旋输送，配备自动脱包与除尘装置，除尘效率

≥99%，无粉尘外溢、粉尘排放浓度≤10mg/m³。

- 计量：面粉、辅料自动计量，精度±0.5%，可预设配方，自动配比输送。

- 联动：与和面机信号联动，按需供料，防止堆积或断料

- 材质：输送管道、料斗304不锈钢，易清洁

储粉仓：
- 304不锈钢1.5mm，50×50×2.0mm方管
双螺杆配盐配水机要求：

- 功能：盐水、调味液自动配比、定量输送，浓度精准可控

- 流量：0-100L/h可调，精度±0.5%

- 材质：管路、阀体、泵体304不锈钢，耐酸碱腐蚀

- 控制：PLC+触摸屏，可预设配方，自动配比；与和面机/膨化机联动

2.3 膨化系统
包含新型双螺杆卧式下粉机（6套）、五代膨化机（12台）。

双螺杆卧式下粉机要求：

采用双螺杆结构，螺杆材质为304不锈钢，具备高耐磨性使用寿命≥5000小时。变频调速，与前后端实现速度同步。配置快换模头。
- 面板2.0mm、底板6.0mm、搅叶10mm
- 轴承UCF205、6003
- 配置控制电箱、双电机驱动
- 产能：单台≥75kg/h，可与生产线速度联动调节

- 模具：配备5种及以上辣条成型模具，更换便捷，定位精准

- 控制：PLC+触摸屏控制，变频调速（0-500rpm），具备参数存储、故障诊断、自动报警功能

五代膨化机要求：

15KW6级电机高性能单螺杆膨化机，用于特定口感或形状产品生产。螺杆及机筒材质不低于双螺杆标准，产能与前端匹配。

- 功能：单螺杆膨化，适配辣条坯料熟化、成型，口感稳定

- 产能：单台≥75kg/h，出料均匀，无断料、堵料现象

- 控制：变频调速，与前后设备联动，运行稳定，故障率≤1%

- 配置：配套自动喂料器，料位自动控制，防止空转

2.4 拉料、输送、成型系统
包括拉料机、4M3层切料机12台、平运带5条、往返带4条、

提升带2条。

拉料机：

- 38×38×1.4mm方管结构、0.37kW电机、食品级冲孔带
输送设备：

平输送带：

- 带体：食品级PU/硅胶带，带宽≥500mm，厚度≥2mm，耐油、耐磨、耐高温（120℃）

- 机架：变频调速（0-15m/min），防跑偏、防滑装置

- 结构：快拆式，输送带可快速拆卸清洗，无卫生死角

往返带：

- 功能：物料双向输送，光电感应自动启停，防止堆积

- 速度：0-10m/min变频可调，承载≥50kg/m，噪音≤70dB

提升带：

- 结构：倾斜式提升，倾角≤45°，料斗304不锈钢，带挡板防滑落

- 参数：提升高度≥3m，输送量≥500kg/h，变频调速

- 安全：全封闭防护罩，急停按钮，过载保护。

4m3层切料机：

- 功能：膨化料坯定尺切割，尺寸精准可调

- 切割范围：长度20-150mm，厚度1-5mm，精度±0.5mm

- 刀具：食品级不锈钢，锋利耐用，使用寿命≥8000小时，拆装便捷

- 控制：与上游设备速度同步，光电感应自动启停，无堆积、无扯料

- 结构：全封闭防护罩，安全联锁，符合机械安全标准

2.5 调味系统（核心）
包括湿货在线整形理料机2套、自动喷油机系统2套、自动传感

系统2套、不锈钢八角桶6台、单螺杆香粉机3套、全自动香粉复配

机2台。

自动喷油机系统：

配备自动喷油装置，油量可精确调节（比例阀控制）。喷油均匀，无滴漏。

- 功能：辣条自动定量喷油，喷涂均匀，无漏喷、过喷

- 参数：喷油压力0.2-0.6MPa，流量0-50L/h可调，与生产线速度联动

- 材质：喷嘴、管路304不锈钢，快拆结构，易清洗，防止油脂变质

自动传感系统：

包括光电传感器、流量计、称重模块等，用于实时监测物料流量、油料添加量，实现闭环控制。

- 功能：对生产线物料流量、重量、温度、位置等参数实时监测，反馈至PLC控制系统

- 传感器：采用光电、称重等传感器，精度±0.5%，响应时间≤0.1s。

不锈钢八角桶 6台

- 用途：辣条调味混合，混合均匀度≥98%

- 容积：≥120L，内壁镜面抛光（Ra≤0.8μm）

- 转速：0-30rpm变频可调，带密封盖，防止调味粉泄漏

- 出料：底部快开式出料口，无残留，可衔接包装机或下道工序

单螺杆香粉机：

- 功能：将香辛料、调味粉等研磨成细粉，细度≥80目配备防堵塞装置

- 参数：产能≥80kg/h，电机功率≥5.5kW，配减速机

- 材质：304不锈钢，配备除尘装置，无粉尘污染、无金属污染

全自动香粉复配机

- 功能：调味料自动计量、混合，批次混合均匀度≥98%

- 计量：精度±0.1%，可存储配方，自动配比

- 结构：密闭式混合，304不锈钢，易清洁，无粉尘外泄，

湿货在线刷油理料线：包含进料机构、刷油系统、循环油道、搓揉压料、切片成型、输送系统、称重模块、冷却架、捶打机构、电控系统。实现现有产品3行*5片/包的湿胚料自动刷油整理
- 功能：湿坯料整形、梳理，均匀进入膨化机，无粘连、无堆积

- 控制：与前后设备速度同步，光电感应自动调节PLC全自动控制

- 材质：机架304不锈钢，梳理部件食品级材质，易清洁

2.6 储油与供油系统
包括1200斤储油桶、600斤储油桶、油桶控制箱、电磁加热油

桶、油泵。
1200斤储油桶：

- 容积：≥600L，304不锈钢，内外抛光底部锥形设计，方便排空，顶部进料口，底部出油口及排污阀

- 控制：与自动喷油机联动供油

600斤储油桶：

- 容积：≥300L，304不锈钢，功能同1200斤储油桶，

- 用途：储存小批量特种油脂或调味油

3KW油泵带电机：

- 电机：3kW三相异步，防护等级IP55，绝缘F级，能效≥2级

- 油泵：流量≥100L/h，压力≥0.6MPa，泵体304不锈钢，耐油耐腐蚀，适合食品级油脂输送

- 控制：与油桶控制箱联动，自动启停，过载保护

油桶控制箱：

- 控制功能：实现储油桶温度自动控制，与油泵联动，可设定供油参数。

- 界面：触摸屏操作，显示实时温度、液位、运行状态，具备数据记录与查询功能。

- 安全：过载、漏电、超温保护，符合GB 7251电气安全标准。

电磁加热油桶：

- 功能：油脂加热、恒温，温度控制范围30-150℃，精度±1℃

- 加热：电磁加热，高效节能（热效率≥95%），无明火，安全环保

- 保护：超温保护、防干烧、漏电保护，PLC+触摸屏控制

2.7 包装与辅助系统（核心）

包括自动包装机4台、制氮机一台、螺杆式空压机1套、不锈钢包装台板8个

自动包装机：

全自动包装机，速度匹配前端产能。采用伺服驱动横封、纵封，封口美观牢固。配备色标追踪、自动接膜、自动理料、自动投包给袋功能。

- 类型：自动包装机，适配袋装辣条

- 速度：≥90袋/分钟，计量精度±1g，袋长50-300mm可调

- 功能：自动计量、给袋、充填、封口、激光打码，封口牢固无泄漏

- 材质：与食品接触部分304不锈钢，热封温度可控

制氮机：

- 功能：生产高纯度氮气（≥99.5%），用于包装充氮保鲜，延长产品保质期。

- 参数：产气量≥10Nm³/h，氮气压力0.1-0.5MPa，露点≤-40℃、与包装机联动。

- 结构：模块化设计，占地面积小，运行稳定，维护便捷。

螺杆式空压机：

- 参数：排气量≥1.2m³/min，压力≥0.8MPa，功率≥7.5kW

- 配置：主机、冷干机、储气罐、三级过滤器，提供洁净干燥压缩空气。

- 性能：噪音≤75dB，能效≥2级，运行稳定

- 采用凸轮分割器、THK轴承、全自动伺服调节
不锈钢包装台板：

用于人工辅助包装或成品暂存，304不锈钢材质，防滑表面、圆角设计、高度可调。尺寸按包装机布局定制

2.8其他专用设备

不锈钢斗：

- 容积：≥150L，304不锈钢，厚度≥2mm

- 结构：锥形底部，圆弧过渡，无毛刺，出料顺畅

- 附件：可选配料位计，便于监控物料存量

泡椒桶：

- 容积：≥300L，304不锈钢，带盖密封，底部出料口

- 用途：泡椒等辅料腌制、暂存，耐腐蚀，易清洗

15KW-6电机：

- 参数：15kW，6极，三相异步，防护等级IP45，绝缘F级，能效≥2级

- 配套：减速机，输出转速与设备匹配，运行噪音≤75dB，温升≤80K

- 质保：整机质保≥2年，提供原厂合格证明

160B4皮带轮：

- 材质：球墨铸铁，精度≥IT8，动平衡校正，表面防锈处理

- 规格：160B4槽型，与15KW电机及1950皮带配套，运行平稳

- 寿命：设计使用寿命≥5年

1950皮带：

- 类型：工业三角带，型号1950，耐油、耐磨、抗拉伸（强度≥20MPa）

- 适配：与160B4皮带轮精准匹配，更换便捷

60平方冷库：

冷库面积约为40平方米，层高约2米，按照此容积自行设计制冷系统，设计温度为4度。

第三章 质量标准、验收与质保

一、质量标准

1. 符合《GB 14881 食品生产通用卫生规范》《GB 5226.1 机械安全机械电气设备》等国家相关标准

2. 设备性能达到本招标文件技术要求，产能、质量、能耗达标

3. 中标后所有设备提供原厂合格证明，核心部件提供原产地证明。

二、验收阶段

1. 到货验收：核对型号、数量、外观、合格证，双方签署到货验收单

2. 单机调试：各设备空载、负载运行正常，性能达标，签署单机调试记录。

空载验收：连续空载运行2小时，设备无异常振动，噪音≤80dB（A）。

负载验收：在额定产能下连续运行72小时。

· 产量达到设计要求≥500kg/h。

· 产品合格率≥98%（外观、口感、重量）。

· 包装成品率≥99.5%，封口无漏气、无褶皱。

· 调味均匀度≥98%。

- 3.卫生验收：设备可拆卸部位拆装方便，无清洗死角。提供材质证明及表面处理报告。

4.最终验收：资料齐全、运行稳定、产能达标，双方签署最终验收报告，视为验收合格

三、质保期

1. 整机质保期：自最终验收合格之日起不少于24个月。

2. 核心部件（电机、PLC、传感器、控制系统）质保期不少于36个月。

3. 质保期内非人为损坏免费维修、免费更换零配件，48小时内解决问题。

4. 质保期后提供终身维护，备件价格不高于市场均价

四、售后服务

1. 故障响应：2小时内响应，24小时内到达现场，重大故障48小时内解决

2. 培训：提供不少于5天现场培训，涵盖操作、维护、故障排查，确保操作人员独立作业

3. 备件：长期提供原厂备件，交货周期≤7天

4. 回访：质保期内每季度回访1次，质保期后每半年回访1次