附件：内蒙古自治区额尔古纳市额尔古纳国家重要湿地2026年中央财政湿地保护与恢复项目(生物多样性监测）【技术参数】

生物多样性监测

1.1检测设备

    - 4G红外相机（30台）

- 1.带4G通讯功能，支持移动，电信，联通；

- 2.支持云端图像存储，支持远程控制修改参数；

- 3.图像水印可显示拍摄日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度、电源类型、触发类型、相机名称、经纬度；

- 4.可远程查看设备工作状态信息，包括电量、SD卡容量、信号强度、流量卡流量、位置信息；

- 5.支持上传原文件、压缩视频，缩略图可选，并支持断点续传；

- 6.支持远程唤醒、远程实时查看视频画面；

- ▲7.最大支持≥3K（2560*1920）有声视频，照片像素≥3200万；

- ▲8.≥2.4寸高清屏，且可旋转，安装时方便查看监测区域；

- 9.兼容12AA电池及≥6节18650，各种电压电池均可使用，支持太阳能充电；

- 10.支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式；

- ▲11.68防水防尘设计；

- 12.工作温度≥-40至+80摄氏度；

- ▲13.相机工作时可自动判断图像中是否有动态物体，并自动对判断为动态与静态的物体分类存储;样品工作时可根据植入的模型自动判断图像中是否有动物或人或车，并确定相应的动物物种;样品支持环境噪声过滤；

- 14.支持≥850nm灯,无红曝≥940nm灯，白光LED灯，补光灯数量≥60个。

- 注：以上标记“▲”项需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告。

- 1.1.2水质监测（2套）

- 1.水温传感器：量程≥-50～80℃，分辨率≥0.1℃，精度±0.1℃；

- 2.电导率传感器：量程≥ 0~1000mS/cm，分辨率≥0.1μS/cm，精度＜±1.5%FS；3.水质PH传感器：量程≥ 0~14pH，分辨率≥0.01pH，精度±0.01pH；

- 4.光纤式浊度传感器：量程≥0.1~1000NTU，分辨率≥0.1NTU，精度±5%FS；

- 5.溶解氧：量程≥0~20mg/l，分辨率≥0.1 mg/l，精度±0.2mg/L；

- 6.数据采集器:采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储整点；

- 7.多通道数据采集仪:带232和485接口,中文LCD屏带背光；

- 8.供电方式：光伏,含太阳能控制器、光伏支架、单晶硅太阳能电池板≥150W、电池≥100AH ；

- 9.通讯方式：GPRS4G；

- 10.安装辅件：防雷抗干扰设计，传感器安装浮标、设备箱、立杆等等；

- 11.支架：≥3米钢制立杆带支臂，防雷设计。

- 1.1.3 水文监测（2套）

- 1.雷达流量计

- 测距范围：≥0~50m；测距精度:±2mm；

- 测速范围:≥0.01~20m/s；测速精度:±0.001m/s；

- 2.雷达水位计量程

- 测距范围≥0~30m；测距精度:±2mm；

- 3.采集器

- 远程升级功能：仪器具有OTA远程在线升级功能；

- 防死机功能：仪器具有防死机看门狗程序；

- 扩展兼容性：仪器支持扩展≥16路传感器；

- 存储功能：仪器具有≥128M工业级闪存，支持断电续传功能；

- 4.供电方式：光伏,含太阳能控制器、光伏支架、单晶硅太阳能电池板≥150W、电池≥100AH ；

- 5.通讯方式：GPRS4G。

- 1.1.4 气象环境监测（2套）

- 1.风速：测量范围:0~60m/s;分辨率0.1m/s；

- 2.风向：8个风向指标，风向测量范围：0~360°；分辨率：1°；精度：±3°；

- 3.温湿度气压：温度测量范围：-50~100℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.3℃；

- 4.湿度测量范围：0-100%RH；分辨率：0.1%RH；精度：±4%；

- 5.气压测量范围：10hPa~1100hPa；分辨率：0.1hPa；精度：±0.1hPa；

- 6.不锈钢雨量传感器 雨量测量范围：0-999.9mm；分辨率：0.2mm；精度：±4%；

- 7.太阳总辐射表 测量范围：0～2000W/m2；

- 8.采集器 ：具有4.3寸触摸屏，密码解锁，图形、数据显示查询功能，支持远程升级，支持WAN有线传输，NB-IOT/GPRS/LoRa/4G等传输方式；

- 9.太阳能供电 100AH胶体电池，150W太阳能板，12V控制器，太阳板支架。

1.1.5 土壤监测（2套）

1.土壤水分传感器测量范围：≥0～100%；分辨率：≥0.001；准确度：±2％，能接入气象监测数据采集器；

2.土壤温度传感器测量范围：≥-50～+80℃；分辨率：≥0.1℃；准确度：±0.1℃，能接入气象监测数据采集器；

3.土壤酸碱度测量范围：≥0-14；分辨率：≥0.1；能接入气象监测数据采集器；

4.土壤电导率：测量范围：≥0-6000μS/cm，分辨率：≥1μS/cm，精度：±5%，能接入气象监测数据采集器。

1.1.6 大气负氧离子监测（1套）

1.LED显示屏幕

显示尺寸：≥1.6*0.96米；

LED单色红：像素直径≤10mm；

点中心距≤10mm；

像素密度≤10000点/㎡。

2.空气负氧离子

测量方法：电容式吸入法；

测量范围：≥0~5000000个/cm3；

分辨率：≥1个/cm3；

准确度：≤±2%。

3.氧含量

测量范围≥-30%vol；

测量精度：3%。

4.大气温湿度

温度≥-40~70℃；

分辨率≥0.1℃；

湿度≥0~100%RH；

分辨率≥0.1%RH。

5.风速风向

量程：≥0～70m/s；

分辨率：≥0.1m/s。

6.大气压力

大气压量程：≥10～1200mbar。

分辨率：≥1mbar；

7.颗粒物监控（pm2.5）

PM2.5量程：≥0-500ug/M3;分辨率≥1ug/M3;精度±10%。

8.数据采集仪

内核：ARM 32位Cortex-M3 CPU，系统时钟：高可达72MHz，指令执行速度： 1.25Dmips/MHz；

环境温度：≥-40~70℃；

采样频率：≤0.5s/次；

标准工作电源：220VAC /DC12V；

宽电压输入：8~40V；

显示形式：≥192*64全点阵液晶显示，≥4.0寸；

- 数据采集软件:用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能。

- 1.1.7 鸟类监控摄像头（6台）

- ▲1.像素≥400万或分辨率≥2560*1440；

- ▲2.焦距: 最大焦距≥240mm或光学变倍≥40倍；

- 3.红外照射距离:≥20m；

- 4.水平范围:360°；

- 5.垂直范围:≥-20°-90°(自动翻转)；

- 6.网络接口:RJ45网口,自适应10M/100M网络数据；

- 7.报警输入:≥7路报警输入；

- 8.报警输出:≥2路报警输出；

- 9.电流及功耗:AC24V±25%，最大功耗≤70W；

- 10.防护:≥IP67。

- 注：以上标记“▲”项需提供公安部检测机构出具的具有CMA标识的检测（或检验或试验或测试）报告。

- 1.1.8 鸟类监控立杆（6根）

- 监控立杆高度≥5米，直径≥165mm，厚度≥5mm，材质：镀锌。

- 1.1.9 鸟类监控光伏供电（6套）

- 1.采用晶硅电池片制造；

- 2.组件功率：≥1600W；

- 3.组件转化率：≥17%；

- 4.迎风压强:≥2400Pa；

- 5.蓄电池：≥1000AH；

- 6.边框接地电阻:≤1Ω；

- 7.2年内衰减率:≤3.2%，10年内衰减率:≤10%；

- 8.受恶劣天气（风沙、雨雪）影响较小，具备弱光发电性能；

- 9.组件寿命；≥25年；

- 10.组件具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和抗震等抗击自然灾害的能力；

- 11.电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构；

- 12.电池板与线缆的连接采用接插件，连接牢固、可靠，并能防潮、防水和抗老化能力，接插件使用寿命与电池主体相同。

- 1.1.10 无线网桥（6对）

- 1.工作频段：≥4.9-6.0GHz；

- 2.传输速率：≥866Mbps；

- 3.信道带宽：≥80Mhz，40Mhz，20Mhz；

- 4.传输距离：≥10KM；

- 5.接口：≥1个10/100/1000Mbps RJ45；

- 6.外壳材质：高强度铸铝外壳及金属卡具；

- 7.防护等级：≥IP68防护等级；

- 8.工作温度：≥-50~+85℃。

- 1.1.11 光缆敷设（5KM）

- 1.室外铠装单模为≥24芯；

- 2.完成光缆全链路拉通，并保证地埋完整。

- 1.1.12 高点监控摄像头（2台）

- 1.热成像分辨率：≥640×512；

- ▲2.热成像焦距：≥150 mm；

- ▲3.可见光焦距：最大焦距≥750 mm；

- 4.可见光分辨率：≥2600*1500或≥400万实时高清；

- 5.人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：≥1.5km；

- 6.车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：≥3km；

- 7.火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥5.5km；

- 8.烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥10.0 km；

- 9.水平范围：360°连续旋转；

- 10.垂直范围：≥-45°~+45°；

- 11.电源输入：电源盒支持宽压输入AC200V~AC240V,50/60 Hz；设备端DC48V±20%；

- 12.功率：整机最大功耗≤300W；

- 13.防护等级：≥IP67；

- ▲14.样机支持无人机识别、跟踪功能，可对目标进行实时平滑跟踪并居中放大；

- ▲15.样机支持鸟类/兽类识别、跟踪功能，能对目标进行实时平滑跟踪并居中放大；

- ▲16.样机支持着火点尺寸自适应调整功能，可见光通道可自动调整监控倍率对热源进行放大抓拍，抓拍图片可自动上传。

- 注：以上标记“▲”项需提供公安部检测机构出具的具有CMA标识的检测（或检验或试验或测试）报告。

- 1.1.13	高点监控立杆（2座）

- 1.底座直径：≥400mm；

- 2.高度：≥15m；

- 3.壁厚：≥8mm；

- 4.热镀锌工艺，带有检修平台；

- 5.材质：Q235八棱杆；

- 6.含基础预制及立杆安装。

- 1.1.14	高点监控光伏供电（2套）

- 1.采用晶硅电池片制造；

- 2.组件功率：≥2400W；

- 3.组件转化率：≥17%；

- 4.迎风压强:≥2400Pa；

- 5.蓄电池：≥1600AH；

- 6.边框接地电阻:≤1Ω；

- 7.2年内衰减率:≤3.2%，10年内衰减率:≤10%；

- 8.受恶劣天气（风沙、雨雪）影响较小，具备弱光发电性能；

- 9.组件寿命：≥25年；

- 10.组件具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和抗震等抗击自然灾害的能力；

- 11.电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构；

- 12.电池板与线缆的连接采用接插件，连接牢固、可靠，并能防潮、防水和抗老化能力，接插件使用寿命与电池主体相同。

- 1.1.15	鸟类声纹监测设备（核心产品）（20套）

- 1.接口支持：≥2路麦克风，≥1路电源输入；

- ★2.采样频率：声纹语音样本来集的采样率应支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz和64KHz；

- 3.采样指标：采样率：≥16000 Hz 采样精度：≥16 bit；

- 4.定位功能：支持获取经纬度位置信息和时间信息；

- ★5.支持 wifi 和 4G 传输；

- 6.支持将文件传输到指定的服务器；

- 7.频响范围：麦克风频率响应范围应覆盖20Hz～20KHz；

- 8.设备功率：外部12V供电 整机典型功率≤6.5W；

- 9.太阳能接入：支持将太阳能接入；

- 10.内置电池：内置≥ 6节锂电池组；

- 11.持将采集的声纹文件上传至野生动物声纹智能监测系统；

- 12.支持将声纹文件转换成频谱图,支持在频谱图上对指定区域进行框选,并标注物种信息；

- ★13.在野生动物声纹智能监测系统,具有物种库管理功能,支持查看、新增或删除物种信息，支持按物种名称进行检索；

- 14.支持对上传的声纹文件进行识别，给出识别标签（静音、人类声、两栖蛙声等）；

- ★15.麦克风应为全向型，在旋转角度为90°、180°和270°处播放相同响度的声音，采集到的音频响度在允差±3dB范围内；

- ★16.支持通过GIS地理信息系统查看声纹采集设备的设备状态、设备位置和电池电量等信息。

- 注：以上标记“★”项需提供公安部检测机构出具的具有CMA标识的检测（或检验或试验或测试）报告。

- 1.1.16	重点设施摄像头（10台）

- 1.支持4G（移动、联通，电信）网络传输；

- 2.焦距：最大焦距≥110mm，或光学变倍≥23；

- 3.补光灯类型：红外补光；

- 4.补光灯距离：≥150 m；

- 5.云台水平范围：360°，垂直范围：≥-15°-90°；

- 6.网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；

- 7.报警：≥2路报警输入，≥1路报警输出；

- 8.供电方式：DC12V；

- 9.功耗：最大功耗：≤24 W；

- 10.防护：≥IP66。

- 1.1.17	重点设施监控立杆（10根）

- 监控立杆高度≥5米，直径≥165mm，厚度≥4mm，材质：镀锌。

- 1.1.18	鸟类监控光伏供电（10套）

- 1.采用晶硅电池片制造；

- 2.组件功率：≥1000W；

- 3.组件转化率：≥17%；

- 4.迎风压强:≥2400Pa；

- 5.蓄电池：≥800AH；

- 6.边框接地电阻:≤1Ω；

- 7.2年内衰减率:≤3.2%，10年内衰减率:≤10%；

- 8.受恶劣天气（风沙、雨雪）影响较小，具备弱光发电性能；

- 9.组件寿命；≥25年；

- 10.组件具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和抗震等抗击自然灾害的能力；。

- 11.电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构；

- 12.电池板与线缆的连接采用接插件，连接牢固、可靠，并能防潮、防水和抗老化能力，接插件使用寿命与电池主体相同。

- 1.1.19	语音杆（70台）

- 1、杆体部分

- (1)立杆高度≥4米，壁厚≥3mm，材质：碳钢喷涂。

- 2、设备功能

- （1）支持红蓝闪灯警示功能；

- （2）支持远程喊话功能；

- （3）支持红外探测≥10米距离触发功能；

- （4）支持播报警示语音远程修改，支持音量大小远程调节功能。

- 3、太阳能供电系统

- 太阳能供电系统；采用≥12/120W太阳能电池板；采用胶体电池组（地埋），容量≥100AH。

- 4、卡口专用摄像机

- （1）像素≥400万；

- （2）DC12V±25％宽电压输入；

- （3）支持越界侦测、区域入侵、越线计数功能。

- 5、传输系统

- 4G路由器：集成4G功能、Wifi功能、RJ45网络接入摄像机网络。

- 1.1.20	巡护手持PDA（12台）

- 1.系统:≥Android11；

- 2.主频（CPU） :≥8核2.4GHz；

- 3.存储:≥8G RAM，256G ROM，支持256GB卡扩展；

- 4.摄像头 :前置≥800万，后置≥4800万摄像头；

- 5.显示屏 :≥6.3英寸，电容触摸屏；

- 6.GPS性能:（支持单北斗）；

- 7.定位精度:米级；

- 8.数据通讯：5G全网通，双卡双待；

- 9.防护等级：支持≥IP68级防水；

- 10.可实现OSM等高线图、高德地图、离线地图等多种地图模式一键切换；

- 12.支持手持端软件中选择固定屏幕模式及自绘区域模式快速制作OSM等高线图、高德地图等离线地图，并保存到设备上，实现随制随用；

- 13.可同界面同时显示WGS84,西安80，CGSC2000,自定义等10种以上坐标系坐标数据，方便操作使用；

- 14.可实现地图网格化、离线栅格图启用加偏算法。

- 1.1.21	智能管理终端（23台）

- 1.屏幕尺寸：≥6.5英寸；

- 2.电池容量：≥6000mAh；

- 3.通讯：支持4G、5G及北斗卫星；

- 4.定位：支持北斗定位；

- 5.触摸屏：多点触控；

- 6.内存：≥16+512GB；

- 7.防护等级：≥IP68。

- 1.1.22	手持热成像仪（3台）

- 1.类型：非制冷氧化钒；

- 2.像素：≥640x512；

- 3.帧率：≥50Hz；

- 4.像素大小：≥12um；

- 5.热灵敏度：≤18mK；

- 6.光学倍率：≥8倍；

- 7.探测距离：≥1700m；

- 8.防护等级：≥IP67"。

- 1.1.23	单反照相机	（2套）

- 相机：

- 1.有效像素:≥4000万；

- 2.画幅：全画幅；

- 3.显示屏：≥3寸；

- 4.显示屏类型:触摸屏；

- 5.感光元件类型:CMOS；

- 6.防抖性能：支持机身防抖；

- 7.液晶屏类型：旋转屏。

- 长焦镜头：

- 1.焦距：≥100-500mm。

- 2.全画幅

- 短焦镜头：

- 1.焦距：≥24-105mm；

- 2.全画幅。

- 三角架：

- 1.材质：铝合金；

- 2.展开高度：≥1.5M；

- 3.脚架节数：≥4节；

- 4.最大承重：≥8KG。

- 1.1.24	单筒望远镜	（3个）

- 1.物镜口径：≥100mm；

- 2.镜筒材质：合金；

- 3.镜片：ED镜片；

- 4.变倍：≥35-70倍；

- 5.结构：单目；

- 6.调焦：中央调焦；

- 7.防水等级：充氮防水；

- 8.配套三脚架。

- 1.1.25	双筒望远镜（4个）

- 1.物镜口径：≥40mm；

- 2.测距：支持测距≥2000m；

- 3.测角：支持测角；

- 4.变倍：≥10倍；

- 5.结构：双目；

- 6.调焦：中央调焦；

- 7.防水等级：充氮防水。

- 1.1.26	水下视频监控（4台）

- 1.像素：≥400万水下网络摄像机；

- 2.焦距&视场角：≥2.8 mm；

- 3.最大图像尺寸：≥2560×1440；

- 4.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- 5.电压及功耗：DC12V,最大功耗：≤10.6 W ；

- ▲6.支持≥IP68防护等级，IK10防暴等级；

- 7.支持水下≥10m，持续≥2h防护等级；

- 8.设备具有2颗白光补光灯，可通过IE浏览器或客户端启用、禁用白光补光灯，支持手动/自动开启补光灯，当控制模式为自动时，样机可使白光灯在低照度下自动开启；

- ▲9.设备自带雨刷,支持通过网络远程控制雨刷开启、关闭。

- 注：以上标记“▲”项需提供公安部检测机构出具的具有CMA标识的检测（或检验或试验或测试）报告。

- 1.1.27	移动式光伏	（4套）

- 1.采用晶硅电池片制造；

- 2.组件功率：≥500W；

- 3.组件转化率：≥17%；

- 4.迎风压强:≥2400Pa；

- 5.蓄电池：≥300AH；

- 6.边框接地电阻:≤1Ω；

- 7.2年内衰减率:≤3.2%，10年内衰减率:≤10%；

- 8.受恶劣天气（风沙、雨雪）影响较小，具备弱光发电性能；

- 9.组件寿命；≥25年；

- 10.组件具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和抗震等抗击自然灾害的能力；

- 11.电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构；

- 12.电池板与线缆的连接采用接插件，连接牢固、可靠，并能防潮、防水和抗老化能力，接插件使用寿命与电池主体相同。

- 1.1.28	移动工作站	（3台）

- 1.核心/线程：≥16核心/22线程；

- 2.内存容量：≥32GB DDR5；

- 3.硬盘容量：≥1TB SSD；

- 4.屏幕：≥15.6寸；

- 5.屏幕分辨率：≥1920*1080；

- 6.显卡类型：独立显卡。

- 1.1.29	无人机机场（2个）

- 1.外形尺寸：≧长600毫米，宽700毫米，高800毫米；

- 2.机场及无人机的设备工作温度范围都至少为-30°C至50°C；

- 3.防护等级：不低于IP56；

- 4.设备最大允许降落风速不小于6级；

- 5.设备最大运行海拔高度不小于4500米；

- 6.RTK基站卫星接收卫星信号：设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、 BEID OU、GALILEO四种卫星信号；

- 7.RTK基站定位精准度：水平精度小于等于1cm+1ppm（RMS）；

- 8.RTK基站定位精准度：垂直精度小于等于2cm+1ppm（RMS）；

- 9.支持单北斗定位模式；

- 10.充电时间：从15%充至95%小于30分钟；

- 11.媒体下载速率：无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s；

- 12.内置压缩机空调；

- 13.续航时间：备用电池续航不小于4小时；

- 14.支持车载部署；

- 15.标识灯：集成标识灯，可以用于夜间返航；

- 16.4G：接入设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入；

- 17.内置风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器；

- 18.每套设备包含巡护无人机机场1套、保险1年。

- 19.机场和无人机服务

- （1）机场和无人机2年无忧保险，额度内不限次数维修:在服务期内，在正常使用，行业应用产品的过程中，由于意外导致的设备损坏，在保障范围内您可以通过额度扣减的形式享受免费维修或置换服务。

- （2）无人机机场服务： 中标后须提交详细机场设计方案及勘址报告（自行踏勘）， 方案包括①科学选址、安装分析、拟定巡护范围出局安装方案。②安装分析：机场基础实施，基础高度不小于0.5米，机场网电实施。③机场安全建设：机场周边假装防护栏。

- 1.1.30	无人机（2架）

- （一）飞行器

- 1.重量（含电池、普通桨叶和microSD卡、无配件）：≤1900g；

- 2.最大起飞重量：≥2000g；

- 3.折叠后尺寸（长×宽×高）：≤400×500×250mm；

- 4.对角线轴距：≤500mm；

- 5.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km；

- 6.最长飞行时间：≥50分钟；

- 7.最大可抗风速：≥12m/s；

- 8.全向感知系统：支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行；

- 9.GNSS：支持GPS+BeiDou+Galileo+GLONASS；

- 10.支持单北斗定位模式；

- 11.单北斗定位模式，支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务；

- 12.工作环境温度：工作温度范围覆盖-20°C至50°C；

- 13.防护等级：不低于IP55；

- 14.GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m，水平≤0.5m；

- 15.RTK定位悬停精度：垂直≤0.1m，水平≤0.1m；

- 16.最大上升速度（配合遥控器）：≥10m/s；

- 17.最大下降速度（配合遥控器）：≥8m/s；

- 18.最大水平飞行速度（配合遥控器）：≥20m/s；

- 19.最大上升速度（配合机场）：≥6m/s；

- 20.最大下降速度（配合机场）：≥6m/s；

- 21.最大水平飞行速度（配合机场）：≥20m/s；

- 22.最大起飞海拔高度：≥6500米。

- （二）相机

- 1.相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机；

- 2.广角相机CMOS：1/1.3英寸；

- 3.广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万；

- 4.中长焦相机CMOS:具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸；

- 5.中长焦相机像素:像素数不低于4800万；

- 6.长焦相机CMOS:具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸；

- 7.长焦相机像素:像素数不低于4800万；

- 8.可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于110倍；

- 9.红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024。

- 1.1.31	巡护无人机（1台）

- 无人机：

- 1.裸机重量（含电池）≤10千克；

- 2.尺寸 展开尺寸≤1000mm*800mm* 500 mm（含脚架）；

- 3.折叠尺寸≤500mm*500mm*500mm（含脚架及云台）；

- 4.最大载重≥6千克；

- 5.最大起飞重量≥15千克；

- 6.对角线轴距≤1100 mm；

- 7.最大上升速度≥10 米/秒；

- 8.最大下降速度≥8米/秒；

- 9.最大水平飞行速度（海平面附近无风≥25米/秒；

- 10.最长飞行时间（带负载无风环境）≥59分钟；

- 11.最大抗风速度≥12 米/秒；

- 12.工作环境温度≥-20°C 至 50°C；

- 13.飞行器防护等级≥IP55；

- 14.GNSS 需支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS；

- 15.支持RTK定位 飞行器需具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息；

- 16.单北斗定位 需支持单北斗定位模式；

- 17.避障性能≥25 米/秒速度飞行，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物；

- 18.机身负载接口≥4个；

- 19.最大挂载数量≥7；

- 20.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥40 公里。

- 相机：

- 1.广角相机：≥1/1.3英寸CMOS，≥4800万像素；

- 2.变焦相机：≥1/1.8英寸CMOS，≥4000万像素，≥34倍光学变焦，≥400倍数字变焦；

- 3.热成像相机：≥1280×1024分辨率，≥32倍数字变焦，支持点/区域测温；

- 4.激光测距仪：测距范围≥3-3000米。

- 探照灯：

- 1.重量≤800g；

- 2.尺寸≤150×160×180mm；

- 3.防护等级≥IP54；

- 4.有效探照距离≥500米；

- 5.灯光控制：支持开关、亮度调节；

- 6.爆闪模式：支持爆闪模式、常亮模式。

- 喊话器：

- 1.重量：≤700g；

- 2.尺寸：≤140×130×150mm；

- 3.防护等级≥IP54；

- 4.有效传播距离≥700 米；

- 5.最大响声压级1米处≥129分贝；

- 6.实时喊话：支持通过遥控器实时喊话。

- 无人机保险及配件

- 1.无人机电池：配有智能电池箱及≥3块电池；

- 2.保险：无人机行业无忧旗舰版保险*3年。

- 1.1.32	无线麦克风（2个）

- 1.佩戴方式：领夹佩戴 磁吸佩戴；

- 2.供电方式：内置电池；

- 3.喇叭单元：单喇叭；

- 4.指向特征：全指向；

- 5.连接主体：支持手机 摄像机 笔记本；

- 6.连接方式：蓝牙；

- 7.接口：支持Type-C或3.5mm。

- 1.1.33	枪式麦克风	（1个）

- 1.无线类型:2.4GHz；

- 2.无线延迟:≤20ms；

- 3.频率范围:≥40Hz~20kHz；

- 4.麦克风指向性:超心型；

- 5.模拟输出：3.5mm；

- 6.数字输出：USB；

- 7.传输方式：有线/无线；

- 8.工作温度:≥0°C~50°C。

- 1.1.34	立体式麦克风（1个）

- 1.显示屏≥3.5英寸触控彩屏；

- 2.≥4个XLR/TRS组合接口支持话筒/线路输入以及幻象电源；

- 3.支持高达≥192kHz精度录音

- 4.可拆卸电容话筒；

- 5.支持≥4进2出USB声卡功能；

- ‌6.耳机输出‌：3.5mm 立体声；

- ‌7.线路输出‌：3.5mm 单声道/立体声可选。‌

- 1.1.35	外业图像采集器（2套）

- 1.镜头：≥1英寸CMOS；

- 2.像素：全像素相位对焦；

- 3.视频分辨率：≥4K；

- 4.屏幕：≥2英寸旋转屏；

- 5.云台：三轴云台机械增稳；

- 6.拾音：立体声收音；

- 7.电池：锂电池。

- 1.1.36 户外电源（1套）

- 1.容量：≥2000 瓦时；

- 2.最大持续输出功率：≥3000 瓦；

- 3.净重：≤25千克；

- 4.USB-C 接口最大输出功率：≥140W；

- 5.电芯材料：LFP（磷酸铁锂）。

- 1.1.37	耗材（40套）

- 包含五号充电锂电池8粒套装、4K高清SD卡容量128GB。

  - 数字机房设备

    - 野保应用物理环境（2台）

- 1.CPU：国产CPU≥32核*2，主频≥2.4GHz；

- 2.内存：≥4*32GB DDR4；

- 3.硬盘：≥960GB*2 SSD盘，≥8TB*3 7.2K RPM SATA盘；

- 4.阵列卡：配置≥1张阵列卡，缓存≥2G，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

- 5.网卡：配置≥4*GE电口）；

- 6.电源：配置两个≥900W热插拔冗余电源；

- 7.部署国产化操作系统及野保系统服务；

- ▲8.支持照片鉴定：红外相机照片鉴定功能可支持手动人工鉴定及系统自动鉴定；

- ▲9.支持红外相机布设：红外相机生境表格填写内容包括设备编号、布设人、布设时间、计划回收时间、经纬度、生境、坡位、相机型号等信息；

- ▲10.数据统计分析：统计分析功能具有按物种统计、按时间统计、按物种等级统计及红色名录统计；

- ▲11.物种统计：物种统计支持按网格统计、点位统计及热力分布统计。

- 注：以上标记“▲”项需提供管理系统截图证明。

- 1.2.2 野保AI算力服务系统（1台）

- 1.CPU：国产CPU≥2*28核，主频≥2.0Ghz；

- 2.内存：≥32GB*6；

- 3.硬盘：SSD硬盘≥480GB*2块，HDD硬盘≥8T*6 SATA盘；

- 4.网络接口：≥2个千兆以太网电口；

- 5.操作系统：国产化操作系统；

- 6.支持图像、视频AI识别算法：通过基于卷积神经网络为核心的深度学习野生动物红外相机物种识别算法、对保护区常见动物物种识别率不低于80%；

- 7.支持支持通过高算力TPU服务器对前端设备录制的鸟类叫声进行AI识别和分析。

- 1.2.3 图形算力卡（2台）

- 1.容量：≥48GB；

- 2.显存频率：≥2300MHz；

- 3.接口:HDMI。

- 1.2.4 交换机（1台）

- 1.背板带宽：≥320Gbps；

- 2.包转发率：≥50Mpps；

- 3.端口描述：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口；

- 4.电源电压 100-240V AC；50/60Hz；

- 5.环境标准 工作温度：≥-5℃-50℃；

- 6.存储温度：≥-40℃-70℃；

- 7.相对湿度：≥5%-95%无凝结；

- 8.机箱高度：1U；

- 9.电源类型：内置AC电源。

- 1.2.5 防火墙（1台）

- ▲1.千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥1个；万兆光口数量≥4个；

- 2.支持可插拔1TB HDD或240G SSD\480G SSD企业级硬盘；

- 3.最大整机吞吐≥10Gbps；IPS吞吐量≥2.5Gbps；

- 4.最大并发连接≥50万；最大新建连接≥8.5万；

- ▲5.支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略；

- ▲6.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略；

- 7.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系；

- 8.支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；

- 9.要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；

- ▲10.设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能。

- 注：以上标记“▲”项需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告。

- 1.2.6 数据专线（1台）

- 1.≥100M；

2.可提供三年专线。

1.2.7 不间断供电系统（1台）

1．额定功率(VA/W)：≥15KVA/13.5KW；

2．输入输出制式：三进单出；

3．输入电压范压：L-N:80~280；

4．输入频率范围：40-70(Hz)；

5．输入功率因数：满载0.99；

7．输出功率因数：≥0.9；

8．直流启动：支持画板显示：LCD音频噪音(dB)：报警功能：具备LCD和蜂鸣器声光报警；

9．含≥32块12V100AH电池及配套机柜。

1.2.8 机柜（1台）

1.尺寸：≥800mm*1000mm*2000mm；

2.容量：≥42U；

3.材质：SPCC优质。

1.2.9 磁盘阵列（1台）

▲1.处理器：≥1颗64位多核处理器；

▲2.系统内存：≥8GB（可扩展至64GB）；

3.系统盘：≥1×240GB SSD（后置）；

4.视频性能：支持接入≥768路（最大接入带宽1536Mbps）；

5.图片性能：支持≥100张/S（单张图片500KB）；

6.回放性能：支持≥70路2Mbps；

7.事件录像：支持≥200路2Mbps；

8.磁盘接口：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔；

▲9.网络接口：≥4个2.5G数据网口，1个千兆管理口；

10.其他接口：≥1×COM，1×USB2.0（前置），1×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）；

11.整机电源：≥500W，1+1冗余电源。

注：以上标记“▲”项需提供公安部检测机构出具的具有CMA标识的检测（或检验或试验或测试）报告。

1.2.10	日志审计（1台）

1.系统要求：采用国产操作系统；

2.物理参数：≥2U机架式标准机箱，高强度钢结构机箱，标配单电源，可支持扩展冗余电源；

3.接口配置：内网机：≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥1个console接口；≥2个USB接口；外网机：≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥1个console接口；≥2个USB接口；

4.性能：吞吐量≥600Mbps；最大并发连接数≥150,000；最大数据库并发连接≥2000条/秒；

5.系统监控：带液晶屏，液晶菜单可显示内外网机IP地址、CPU使用率和内存使用率等整机信息，面板可操控整机复位、关机，具有设备异常（如网络IP冲突、通讯异常等）监测报警功能（投标时必须提供物理结构图和功能图）；

6.文件同步：文件同步支持FTP、SFTP、FTPS、SMB、NFS等文件传输协议；

7.文件交换：提供专用文件交换客户端的文件交换功能；客户端支持自动组织架构刷新，内置用户组织架构，能够批量导入，自动生成用户组织架构；

8.支持日志审计，记录详细信息，包括发送/接收人、文件大小、文件名等，包括文件内容详细审核；

9.数据安全访问：提供对Oracle、DB2、SyBase、SQLServer、MySql等主流数据库和支持国产达梦、人大金仓等数据库的安全访问；支持对select、delete、insert、update、create、drop等基本sql命令控制。

1.2.11	视频安全网关（1台）

1.系统由安全网关和视频安全客户端两部分组成，安全网关为：1U机架式设备，至少支持5个千兆电口，支持高清IPC（4M码流带宽）数量不少于100路，线速处理码流带宽不低于400Mbps。内置硬盘、双电源。视频安全客户端授权为2个。

2.可根据接入网络设备的IP地址、MAC地址、生产厂商等信息进行准入认证，可设置接入设备IP地址与端口黑白名单并依据该名单进行准入认证。

3.支持基于五元组和应用层协议的网络访问控制功能，支持IP地址、组织机构、资产准入规则等多种配置方式，支持职工模式和来宾模式等配置方式。

4.支持实时监测前端接入的设备，只有生产厂商标识、设备硬件特征值、IP、MAC地址绑定关系与注册时保持一致的设备才允许其正常接入。

5.支持仅当数字录像设备符合国家标准GB/T 28181、ONVIF、RTSP视频协议请求访问前段网络摄像机时，对应的媒体数据流才能通过，否则请求报文被拒绝和丢弃。

6.★访问控制功能，依据安全策略，控制视频监控文件访问的授权环境及视频监控文件的访问，保护监控文件的能力应不小于5G字节；具有防控用户终端截取内存和显存数据截屏的能力；支持对视频监控文件的操作提交申请、批复和授权。

7.安全审计功能，提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计。

8.★视频监控文件存储的保密性和完整性保护，采用保密技术保证用户终端存储的视频监控文件的保密性和完整性。

9.支持下载图片时，通过压缩域和频域变换技术实现图片的隐藏数字水印功能，其中水印内容可自定义，对外不可见且无法篡改，可通过系统的水印提取功能，对隐藏数字水印溯源

10.★视频监控文件的外发应用，支持通过授权，在用户终端将视频监控文件制作成外发数据，并应具有设置密码、时效、编辑、自删除等修改、调整功能；外发数据在时效和权限许可范围内，无需安装专用软件即可使用；5G大小的外发文件在标准配置的计算机上，打开时间比原始视频文件增加不应超过10秒钟。

注：以上标记“★”项需提供公安部检测机构出具的具有CMA标识的检测（或检验或试验或测试）报告。

1.2.12	机房显示终端（1项）

1.像素间距：≥1.25mm；

2.模组尺寸：≥320×160；

3.模组分辨率：≥208×104；

4.刷新率（Hz）≥3840；

5.白平衡亮度：≥500nit；

6.对比度：≥5000：1；

7.扫描方式：动态1/52扫描，恒流驱动；

8.含电源，控制卡，整体面积不小于6平米。

1.2.13	集成服务（1项）

1.前端监控摄像机、环境气象水质设备、光伏供电设备、网络传输网桥设备安装调试。（含设备立杆、支架等配套材料安装）

2.前端监控摄像机、环境气象水质设备、网络传输网桥设备联网调试。

3.数字机房国产物理环境设备、网络交换设备、网络安全设备安装调试。

4.国产物理环境设备系统部署，测试。

5.前端设备、手持设备、机房设备等使用操作及培训。

注：中标供应商在与采购人签订合同时，中标供应商需提供上述招标参数中所要求的相关证明材料，第三方检测报告原件或复印件加盖厂家公章等相关证明等，作为签订合同时审查依据（签订合同时所提供的证明材料须与响应文件中证明材料一致）。

其中带“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；“▲”标识的须按要求提供相关证明材料