建设办互助村文创加工设备采购项目

采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 标的 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UV喷粉打印机 | 1台 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：长≤4200mm，宽≤2200mm，高≤1600mm。 2、打印材质：支持木板、亚克力、金属、纸板等多种硬质材料。 3、功率：≤1000W（不含固化系统）。 4、打印范围：≥2500×1300mm。 5、墨水类型：UV固化墨水，支持白墨、彩墨、光油。 6、喷粉功能：支持金粉、银粉、珠光粉、镭射粉等闪粉材料。 7、控制面板：≥7英寸触摸屏。 8、打印分辨率：≥1200dpi。 9、喷头类型：工业级压电喷头，支持高精度打印，墨滴大小可调，兼容UV墨水，喷粉喷头。 10、视觉定位系统：具备自动识别定位功能。 11、打印方式：支持正打正看、反印正看。 12、质保期：整机质保3年。 13、功能：用于文创产品的图案定制与成型，精简工序、降本提效，增强作品视觉效果,能够满足市场对个性化、定制化、艺术化产品的需求。 | 44万 |
| 2 | UV喷粉打印机控制设备 | 1台 | 1、CPU：核心数 ≥ 8核，线程数 ≥ 16线程，主频 ≥ 2.5GHz。 2、内存：≥32GB DDR4。 3、硬盘：≥512GB SSD + ≥1TB HDD。 4、显卡：独立显卡，显存容量 ≥ 6GB GDDR6，显存位宽 ≥ 128-bit。 5、显示器：≥27英寸，分辨率 ≥ 1920×1080。 6、操作系统：预装正版操作系统，需兼容主流文创设计软件。 7、质保期：整机质保1年。 8、支持主流设计软件及设备控制接口，适配UV打印机，视觉定位功能，满足文创产品设计制图。 | 2.5万 |
| 3 | 液压机 | 1台 | 1、公称压力：≥50吨。 2、工作台尺寸：≥1600×800mm。 3、滑块行程：可调节范围不少于50–190mm。 4、电机功率：≥4kW。 5、油泵排量：≥58ml/r。 6、液压缸内径：≥125mm（双缸配置）。 7、驱动结构：双缸四柱双连杆结构。 8、导向方式：四导柱导向结构。 9、操作方式：手推式操作，具备手动控制功能。 10、切刀着力点：胶板式着力结构。 11、电源电压：三相五线制，380V ±10%，50Hz。 12、油路控制方式：电磁阀控制液压系统。 13、质保期：整机质保1年。 14、功能：满足文创产品原材料的模切、压痕、烫压及成型加工，适用于纸张、纸板、皮革、毛毡、薄木板等材料的精细化加工。 | 5.5万 |
| 4 | 激光雕刻机 | 3台 | 1、工作幅面：1300*900mm 2、雕刻速度：0-500mm/S 3、切割速度 ：0-300mm/S 4、主板：高端脱机主板（彩屏控制器） 5、激光管：150W微距激光管（封闭式CO2激光玻璃管） 6、品牌激光电源 7、开关电源：5V（红光）24V（主板）36V（驱动器） 8、电机：57步进电机 9、镜片：高透聚焦镜片 10、导轨：加宽1.5三线方轨矫正，加厚的五金型材轨道 11、皮带：皮带3M2.0，加宽链条加皮带传动 12、升降平台：蜂窝平台交流升降电机、链条传动 13、最大加工幅面：130*90CM 14、最大加工厚度：15mm（亚克力） 15、外形尺寸：1860*1260*930mm重量(350KG左右) 16、对焦方式：支持手动对焦加视觉相机巡边切割 17、断电续雕：支持 18、排风系统：直径≥140mm，配备风管不少于2根(总长≥3米 19、冷却系统：水循环制冷 工业冷水机CW5200 20、分层输出：支持256个图层分色输出（雕刻＋切割＋打标） 21、吹气阻燃：支持（激光头可调整吹气量） 22、通信系统：U盘接口、USB接口、网线接口 23、使用软件：支持主流激光控制软件 24、支持格式：位图格式JPG、PNG、BMP，矢量格式PDF、DXF、PLT、AI 25、系统环境：WIN7.8.10. 26、设备内存：128MB 27、额定功率：≤3000W 28、电源电压：220V/110V 29、应用材料：木板、亚克力、皮革、布料、塑料、纸板、橡胶、双色板、大理石、玻璃、其他非金属材料 | 8.1万 |
| 5 | 激光雕刻机控制设备 | 3台 | 1、CPU：核心数 ≥ 6核，线程数 ≥ 12线程，主频 ≥ 2.0GHz。 2、内存：≥8GB DDR4。 3、硬盘：≥512GB SSD。 4、显卡：独立显卡，显存容量 ≥ 1GB GDDR6。 5、显示器：≥27英寸，分辨率 ≥ 1920×1080。 6、操作系统：预装正版操作系统，需兼容主流文创设计软件。 7、质保期：整机质保1年。 8、功能：适配激光雕刻机视觉巡边功能以及满足文创产品设计制图。 | 2.1万 |
| 6 | 视觉点胶机 | 1台 | 1、工作范围：X轴≥300mm，Y轴≥400mm 2、点胶阀：普通阀。 3、控制系统：工控机+视觉定位系统，支持自动识别工件位置。 4、视觉系统：工业CCD相机，像素≥2000万，带自动对焦镜头。 5、电磁阀：高速响应电磁阀。 6、调压阀：精密调压阀。 7、喷射阀：支持高速喷射，喷射频率≥200Hz。 8、机台尺寸：长≤1680mm，宽≤1630mm，高≤1880mm。 9、最大运动速度：≥50m/min。 10、XYZ轴行程：X≥1020mm，Y≥360mm，Z≥60mm。 11、功率：≤2kW。 12、电源：AC220V/50Hz。 13、整机重量：≥800kg。 14、质保期：整机质保1年。 15、功能：满足针对木板亚克力冰箱贴点胶。 | 10.2万 |
| 7 | 打标机 | 1台 | 1、平均输出功率：≥5W 2、雕刻速度：≦5000mm/s 3、激光波长：355nm 4、打标范围：110*110mm 5、激光重复频率：1KHZ-200KHZ(可调） 6、脉宽调整范围：13-82ns 7、最小字符：0.3mm*0.3mm 8、标刻深度：0.01-0.4mm(视材料而定） 9、最小线宽：0.017mm 10、重复定位精度：≧±0.01mm 11、整机耗电功率：≤500W 12、冷却方式：水冷 13、控制接口：USB 14、连续工作时间：24h 15、电源要求：AC220V/50HZ/2A 16、激光器：1套 5W 17、高速振镜：1套 18、场镜：1个 满足 110×110mm 幅面 19、扩束：1个 匹配扩束镜 20、软件控制：1套 V2 21、控制板卡：1件 USB 22、电源：1套 三合一 23、冷水机：1台 5W 24、质保期：整机质保1年 | 1.8万 |
| 8 | 耗材 | 1批 | 1、UV墨水：白墨：5瓶（1L/瓶）；彩墨：5套（每套含6色，每色1L）；光油：5瓶（1L/瓶）-与平板式UV打印机（喷粉功能）适配。 2、闪粉/粉类：银粉6kg（粗粉3kg，细粉3kg）、金粉3kg、镭射粉3kg-与平板式UV打印机（喷粉功能）适配。 3、夜光粉：1kg-与平板式UV打印机（喷粉功能）适配。 4、椴木板：3mm厚，90×90cm，500张。 5、带背胶毛毡：2mm厚，宽度≥1.4m，24色，每色25米（共600米）。 6、毛毡：2mm厚，宽度≥1.4m，24色，每色20米（共480米）。 7、亚克力板：透明，尺寸2400×1200mm，3mm厚10张，5mm厚10张，10mm厚2张。 8、AB胶：与点胶机设备匹配的AB胶，总量50kg。 | 5万 |
| 合计 |  |  |  | 79.2万 |