附件2

清雪作业时限

| 雪量街路 时限 | 1主要街路 |  | 2其他街路 |  | 3平房居民区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清理 | 拉运 | 清理 | 拉运 | 清理 | 拉运 |
| 大雪 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 中雪 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 小雪 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |

清雪作业标准

| 清运范围 | 清理作业标准 | 清运作业标准 |
| --- | --- | --- |
| 1主要街路 | 露路面、见道线 | 在规定的时间内清运干净，无残堆，无剩底，清运至指定雪场； |
| 2其他街路 | 路面平整、无冰包、雪堆 | 无残留冰包、雪堆，清运至指定雪场； |
| 3平房居民区 | 路面平整 | 雪堆堆放合理，无垃圾，在不影响居民出行的情况下，不需及时拉运； |

清雪要求

一、除雪基本原则

按照“提前预防、统一指挥、反应迅速、清运并举”的原则，全面推行机械为主、人工为辅、雪中清扫、边清边运的作业方式，通过“扫、撒、运、清、净”等作业流程，规范镇区清雪除冰应急处置程序，实现“边下边清、雪停路通”的目标。

二、除雪作业工具

1.人工除雪

人工除雪时，除雪工具为推雪板、铲雪锹、扫帚和人力运输手推车等；人工除雪主要负责人行道、非机动车道、广场的除雪；道路积雪的清运装车等。

2.机械除雪

机械除雪时，除雪工具为除雪铲、滚刷、铲车及运输车等，必要时可利用破雪设备辅助除雪；机械除雪主要负责车行道的清雪，通过机械推、扫、滚、铲、装、运等作业方式，打通车行道路，将道路积雪及时清除干净。

三、其他要求

除雪作业过程中，人员必须穿反光式工作服，作业车辆必须开警示灯，除雪作业过程中需遵守各项安全规定。