高温热解气化炉（处理能力5t/日）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾破碎机 | 功率：≥40kw 处理量每小时不低于1吨。 | 套 | 1 | 防腐处理 |
| 2 | 机械输送上料机 | 可实现高度提升进料，配套金属链板。支撑可拆卸。方便检修 | 套 | 1 | 防腐处理 |
| 3 | 液压送料斗 | 进料口≥800*800mm，传动方式：可采用液压传动、机械传动等。 | 套 | 1 | 防腐处理 |
| 二、垃圾焚烧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一燃室 | 尺寸：≥Ø1600×5300mm，日处理：≥5吨。机械传动炉排，耐高温不低于1200度。炉体采用碳钢材质，内置耐火砖耐火浇注料，以及保温材料。内置高温气化装置，耐高温不低于1200度。配套自动排渣功能。设计检修炉门， | 套 | 1 | 外部采用耐高温防腐 |
| 2 | 二燃室 | 尺寸：≥Ø1300×3000mm 运行温度不低于850-1200度，助燃燃烧机≥20万大卡，采用高压供氧。 | 套 | 1 | 外层采用耐高温防腐 |
| 三、尾气处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 急冷脱酸塔 | 尺寸：≥Ø1200×3500mm 多级反应，内置多级气流分布器，配套循环泵，检修口以及碱液投加装置 | 台 | 1 | 外层采用耐高温防腐 |
| 2 | 脱硝塔 | 尺寸：≥Φ1000*3500外置循环系统，配套脱硝剂制备投放功能，内置多级反应器 | 台 | 1 | 外层采用耐高温防腐 |
| 3 | 脱硫塔 | 尺寸：≥Φ1000*3500外置循环系统。配套脱硫剂制备投放功能，内置多级反应器 | 台 | 1 | 外层采用耐高温防腐 |
| 4 | 静电除尘器 | 功率≥5.0kw，可实现反冲洗功能，配套检修爬梯。 | 台 | 1 | 采用防腐材质 |
| 5 | 布袋除尘器 | 采用耐高温过滤袋，实现自动反吹功能，配套检修爬梯。 | 套 | 1 | 具备防爆功能 |
| 6 | 高效吸附塔 | 尺寸：≥Φ1000*3500内置多级吸附层，防堵塞填料分布器，配套检修口 | 台 | 1 | 防腐处理 |
| 7 | 空气压缩机 | ≥11kw | 台 | 1 | 配套储气罐 |
| 8 | 引风机 | ≥5.5kw | 台 | 1 | 变频控制 |
| 9 | 烟囱 | 尺寸：≥Ø530高度不低于15米 | 套 | 1 | 配套检测平台 |
| 四、其余配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电控箱 | PLC远程控制 | 套 | 1 | 手动/自动可切换 |
| 2 | 油箱 | ≥Ø1000×1500 | 套 | 1 | 防腐材质 |
| 3 | 应急烟囱 | ≥Ø425，配套耐高温风阀 | 套 | 1 | 耐高温防腐 |
| 4 | 高温管道 | 配套 | 套 | 1 | 内置耐火材料 |
| 5 | 低温管道 | 配套 | 套 | 1 | 耐高温防腐 |
| 6 | 阀门螺丝垫片 | 配套 | 批 | 1 | 厂家配套 |
| 7 | 热传感器 | 配套 | 套 | 4 | 0-1300度 |
| 8 | 附材 | 配套 | 套 | 1 | 设备配套 |